重庆众望节能安全环保咨询有限公司职业卫生评价报告信息网上公开

| 建设单位名称 | 重庆建工新型建材有限公司长寿分公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位地理位置 | 重庆市长寿经济技术开发区（原名晏家工业园区）综合加工区E6-2/02地块 |  | 建设单位联系人 |  | 佟老师 |
| 项目名称 | / |  |  |  |  |
| 项目简介 | 该公司成立于2010年，建成后于2011年12月投产，主要生产商品混凝土。 |  |  |  |  |
| 现场调查专业技术人员名单 | 唐小群、曾青 |  |  |  |  |
| 采样检测专业技术人员名单 | 田代毅等 |  |  |  |  |
| 建设单位陪同人 | 佟老师 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 | 序号 | 职业病危害因素 |  | 检测结果 |  |
|  | 1 | 粉尘：矽尘、水泥粉尘、石灰石粉尘、其他粉尘、电焊烟尘 |  | 此次粉尘检测4个点的检测值不符合超限倍数的要求，超标点为斜皮带、平皮带、试拌机、振筛机；3个岗位不符合职业接触限值的要求。 |  |
|  | 2 | 化学毒物：一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、锰及其化合物、柴油、聚羧酸（丙烯酸、甲基丙烯磺酸钠、过硫酸铵、聚氧乙烯基烯丙酯） |  | 本次现场对丙烯酸进行了检测，根据检测及计算结果显示，丙烯酸的检测值均未超过职业接触限值的规定。 |  |
|  | 3 | 物理因素：噪声、工频电场、电焊弧光 |  | 1个岗位8h等效连续A声级（LAeq）超过职业接触限值85dB，超标岗位为辅助工；此次工频电场检测未超过职业接触限值的规定。 |  |
| 评价结论及建议 | 本项目风险分类级别为严重，职业病危害现状不符合国家法律法规和标准的要求。 |  |  |  |  |

备注：职业卫生评价报告经安全生产监督管理部门备案或审核通过15日将此表信息在公司网站公开。

专家组意见