重庆众望节能安全环保咨询有限公司职业卫生评价报告信息网上公开

| 建设单位名称 | 重庆施能电力设备有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位地理位置 | 渝北区双凤桥街道高园路18号 |  | 建设单位联系人 |  | 杨安平 |
| 项目名称 | / |  |  |  |  |
| 项目简介 | 重庆施能电力设备有限公司成立于2006年，公司位于渝北区高园路18号，注册资金1.2亿元，占地面积4200平方米。前身为重庆施能电器有限公司，是集开发、生产、销售为一体的电气服务企业。公司现已得到全球两个五百强的公司（施耐德、ABB）的授权生产，同时能够自主生产国产电力配电柜，并能为客户提供设计、上门安装及售后支持等多种业务 |  |  |  |  |
| 现场调查专业技术人员名单 | 樊慧 |  |  |  |  |
| 采样检测专业技术人员名单 | 王艳、李明月、田戴毅 |  |  |  |  |
| 建设单位陪同人 | 杨安平 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 | 序号 | 职业病危害因素 |  | 检测结果 |  |
|  | 1 | 聚氯乙烯粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘 |  | 各设1个检测点，共涉及3个岗位 各岗位接触粉尘浓度均符合职业接触限制的规定 |  |
|  | 2 | 镍及其化合物、锰及其化合物、三氧化铬、铜烟、锡及其化合物、一氧化氮、二氧化氮、氯化氢、氯乙烯、一氧化碳、二氧化碳 |  | 各岗位接触接触化学毒物浓度符合职业接触限值的要求 |  |
|  | 3 | 噪声 |  | 共设24个检测点，涉及13个岗位 剪板冲孔工、折弯工个体噪声不符合职业接触限值的规定，组合打磨工8h等效连续A声级不符合职业接触限值的规定，其他岗位8h等效连续A声级符合职业接触限值的规定 |  |
|  | 4 | 高温、手传振动、紫外辐射、工频电场 |  | 各岗位接触接触物理因素强度符合职业接触限值的要求 |  |
| 评价结论及建议 | 结论：职业病危害风险类别为较重。 建议： 项目; 序号; 存在问题; 补充措施与建议. 职业病危害防护设施; 焊接点、打磨点未设置工程防护措施; 1、应补充设置移动式烟气收集处理装置，根据风向调整移动式设备摆放位置，作业人员应位于作业点位的上风侧； 2、作业人员进行焊接、打磨作业时，应加强个体防护. 刷镀为手工操作，且无防毒措施; 1、刷镀、浸镀尽可能引进新设备、新工艺，提高自动化、机械化水平，减少人员直接接触刷镀/浸镀液； 2、作业人员进行刷镀/浸镀作业时，应加强个体防护. 维修点处有一台砂轮机，无防尘措施; 维修打磨频率低、时间短，因此作业人员进行打磨作业时，应加强个体防护. 由于工艺原因，部分工艺本身噪声较大，从而导致剪板冲孔工、折弯工、组合打磨工接触噪声超标; 作业人员在剪板机、冲孔机、折弯机、组合作业点、打磨作业点作业时，应加强个体防护，尽量降低噪声对人体健康的影响. 建筑卫生学; 母排组作业区、装配区、雕刻室的照明值偏低，不符合《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)的照度要求; 应在相应工作点位补充设置照明灯具，以保证作业场所有充足的照明. 总平面布局; 焊接打磨点及生产车间位于办公楼、宿舍楼北侧，产生的毒物、粉尘会对非生产区产生影响; 1、应补充设置移动式烟气收集处理装置，根据风向调整移动式设备摆放位置，作业人员应位于作业点位的上风侧； 2、作业人员进行焊接、打磨作业时，应加强个体防护. 剪板机等高噪声设备布由于工艺原因未采取隔声、减震措施; 作业人员在剪板机、冲孔机、折弯机、组合作业点、打磨作业点作业时，应加强个体防护，尽量降低噪声对人体健康的影响. 设备布局; 焊接工序和打磨工序在室外，未采取工程防护措施; 1、应补充设置移动式烟气收集处理装置，根据风向调整移动式设备摆放位置，作业人员应位于作业点位的上风侧； 2、作业人员进行焊接、打磨作业时，应加强个体防护. 焊接工序位于室外，但位于主导风向的上风向，会对生产车间内作业人员产生影响; 应补充设置移动式烟气收集处理装置，根据风向调整移动式设备摆放位置，作业人员应位于作业点位的上风侧. 剪板机等高噪声设备由于工艺原因未采取减振基础等防护措施; 作业人员在剪板机、冲孔机、折弯机、组合作业点、打磨作业点作业时，应加强个体防护，尽量降低噪声对人体健康的影响. 个体防护; 现场调查时，已发放个人防护用品的部分作业人员未按照要求佩戴个人防护用品; 应督促作业人员正确佩戴已发放的个人防护用品. /; 注意更换个人防护用品，确保防护效果. 应急救援; 未制定镀/浸镀液（液锡及其无机化合物、氢氧化钠）、紫外辐射的应急救援措施; 应在《职业病危害事故应急救援预案》中补充有关镀/浸镀液（液锡及其无机化合物、氢氧化钠）、紫外辐射的应急救援措施，具体建议见12.1章节. /; 应与周边医院建立良好的合作关系，在应急预案中明确医院的联系人，联系电话，以便在发生应急事故时，能第一时间做好医疗救助. 职业健康监护; 体检机构尚未出具2017年度职业健康体检报告，体检项目不详; 催促体检机构出具2017年度职业健康体检报告，明确具体体检项目. /; 今后应按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188 -2014）的相关规定，严格按照体检周期、体检项目，组织相关人员进行职业健康体检。具体体检建议见12.2章节. 职业卫生管理; 警示标识较少且警示标识张贴未配套，应在警告标识后对应贴相关的指令标识; 应补充设置警示标识，在警告标识后对应张贴相关的指令标识，具体设置建议见12.3章节. 未制定镀/浸镀液（液锡及其无机化合物、氢氧化钠）、紫外辐射的应急救援措施; 应在《职业病危害事故应急救援预案》中补充有关镀/浸镀液（液锡及其无机化合物、氢氧化钠）、紫外辐射的应急救援措施，具体建议见12.1章节. /; 应注意职业健康管理档案的更新，做到工作有记录、年初有计划、年终有总结. /; 应定期更新职业健康管理公告栏： 在办公区域及工作场所设置公告栏，公布本单位职业病防治的规章制度等内容； 设置在办公区域的公告栏，主要公布本单位的职业卫生管理制度和操作规程等；设置在工作场所的公告栏，主要公布存在的职业病危害因素及岗位、健康危害、接触限值、应急救援措施，以及工作场所职业病危害因素检测结果、检测日期、检测机构名称等. /; 本次检测虽未超过职业接触限值，但在高温季节作业人员仍存在高温的影响，应加强高温个体防护、做好防暑降温工作. /; 定期对作业现场进行清理、打扫，特别是设备周围等不易清扫的角落，避免积尘. /; 以后的生产过程中加强作业人员职业病危害岗位操作规程培训，严格按照操作规程作业. /; 应每半年至少检查一次生产区域范围内的所有、警示标识及中文警示说明，发现有破损、脱落、褪色、变形等不符合要求时，应按照《用人单位职业病危害告知与警示标示管理规范的通知》安监总厅安健111号、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）相关规定进行修整更换. /; 刷镀/浸镀废液由其他具有资质单位的作业人员进入本厂进行运输，进入本厂进行作业时，应加强监督管理，并在协议中说明相关方的职业健康管理职责. /; 应每年进行一次作业现场定期监测，三年进行一次职业病危害现状评价. |

备注：职业卫生评价报告经安全生产监督管理部门备案或审核通过15日将此表信息在公司网站公开。