重庆众望节能安全环保咨询有限公司职业卫生评价报告信息网上公开

| 建设单位名称 | 重庆双驰门窗有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位地理位置 | 重庆市长寿区新市工业园 |  | 建设单位联系人 |  | 刘忠兵 |
| 项目名称 | 重庆双驰门窗有限公司职业病危害现状评价 |  |  |  |  |
| 项目简介 | 重庆双驰门窗有限公司是一家主要从事成品套装木门的研制、生产和销售的现代企业。公司劳动定员92人，年产工艺复合门10万套。 |  |  |  |  |
| 现场调查专业技术人员名单 | 樊慧 |  |  |  |  |
| 采样检测专业技术人员名单 | 胡浩、周邦国 |  |  |  |  |
| 建设单位陪同人 | 刘忠兵 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 | 序号 | 职业病危害因素 |  | 检测结果 |  |
|  | 1 | TDI、MDI、氨、乙酸丁酯、乙酸乙酯、环己酮、丁酮、丙酮、乙酸乙烯酯、高温 |  | 各岗位检测结果均符合职业接触限值的规定。 |  |
|  | 2 | 甲醛 |  | 精裁工、打磨工接触甲醛浓度不符合职业接触限值的规定。 |  |
|  | 3 | 苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯 |  | 组合工2接触二甲苯、面漆工、底漆工接触苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯浓度不符合职业接触限值规定。 |  |
|  | 4 | 噪声 |  | 雕刻工、立铣工接触噪声8h等效连续A声级（LAeq）不符合职业接触限值规定。 |  |
|  | 5 | 粉尘 |  | 下料工1、下料工2、立铣工、冷压工接触粉尘8h时间加权平均容许浓度超过职业接触限值规定。 |  |
| 评价结论及建议 | 评价结论：该用人单位职业病危害风险分类为严重，职业病危害防治现状不符合国家法律法规和标准的要求。 建议：调漆室内设置抽排风设施；油漆稀释剂、固化剂、胶类等原辅料尽量采用低毒物料；油漆库房加强通风；冷压工艺、热压工艺的设置应相对隔离，并安装抽排风装置，以免其产生的有毒有害物质对其他工艺操作人员产生影响；在精裁机、白胚打磨点设置局部抽风排毒设施等。 |  |  |  |  |

备注：职业卫生评价报告经安全生产监督管理部门备案或审核通过15日将此表信息在公司网站公开。