重庆众望节能安全环保咨询有限公司职业卫生评价报告信息网上公开

| 建设单位名称 | 国石油天然气股份有限公司重庆销售仓储分公司永川油库 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位地理位置 | 重庆永川区火车站南站45号 |  |  | 建设单位联系人 | 唐川 |
| 项目名称 | /（现状评价） |  |  |  |  |
| 项目简介 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售仓储分公司永川油库是中国石油天然气股份有限公司重庆销售永川分公司所辖直属油库，始建于20世纪60年代，后经1978、1989、2002年三次改扩建，库容31300m3，全库占地面积129亩, 具备完整的公路、铁路、管输收付油设施，距永川市区约3公里。 油库进行成品油的收发、储存工作，年配置成品油收发总量达50万吨左右。油品入库方式为铁路和管输方式，油品出库为公路付油。 |  |  |  |  |
| 现场调查专业技术人员名单 | 解海静 |  |  |  |  |
| 采样检测专业技术人员名单 | / |  |  |  |  |
| 建设单位陪同人 | 唐川 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 | 序号 | 职业病危害因素 | 检测结果 |  |  |
|  | 1 | 噪声 | 本次现场噪声定点检测共设9个检测点，1个个体，计算5个岗位8h等效连续A声级（LAeq），根据噪声检测及计算结果显示，所有岗位8h等效连续A声级（LAeq）均未超过职业接触限值85dB。 |  |  |
|  | 2 | 苯、甲苯、二甲苯 | 本次苯、甲苯、二甲苯现场检测共设5个点，涉及4个工作岗位，根据计算结果可知，所有检测点的15min检测值均符合PC-STEL的要求，所有岗位CTWA值未超过职业接触限值的规定。 |  |  |
|  | 3 | 溶剂汽油 | 本次溶剂汽油现场检测共设10个点，涉及6个工作岗位，根据计算结果显示，所有检测点的15min检测值均符合超限倍数的要求，所有岗位CTWA值均未超过职业接触限值的规定。 |  |  |
|  | 4 | 工频电场 | 本次工频电场现场检测共设1个点，根据检测及计算结果显示，该检测点的工频电场检测值未超过职业接触限值的规定。 |  |  |
| 评价结论及建议 | 评价结论：本项目职业病危害风险分类为较重。该用人单位根据本报告提出的建议，对现有职业卫生管理、职业健康监护等存在的问题进行整改完善，日常运行过程中加强职业卫生防护设施维护保养、确保设施正常运行，加强职业卫生管理的情况下，其职业卫生现状能够符合国家相关法律法规的要求。 建议：①用人单位应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测；②用人单位的主要负责人应当接受职业卫生培训；③用人单位储罐的清洗、维修为外协作业，在与外委公司签订劳务派遣合同时应与外委公司协商该部分作业人员的职业健康监护、个体防护由哪方解决，保障外委人员的合法权益；④用人单位部分岗位体检项目不正确，焊工岗未对化学因素进行体检，建议按照《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）的规定，规范体检因素与体检项目；⑤定期组织应急救援演练，提高作业人员在发生职业病危害事故时的应急处置能力。 |  |  |  |  |

备注：职业卫生评价报告经安全生产监督管理部门备案或审核通过15日将此表信息在公司网站公开。