《岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划》环境影响评价报告书

（征求意见稿）

四川众望安全环保技术咨询有限公司

2020年8月

目 录

第一章 总则	1

1.1规划背景及任务由来	1

1.2评价目的及原则	2

1.3编制依据	3

1.4评价范围和评价时段	9

1.5评价内容和重点	9

1.6 环境功能区划与评价标准	10

1.7环境保护目标及保护要求	15

1.8规划环境影响评价工作程序和技术路线	17

第二章 规划概述与分析	18

2.1 规划概述	18

2.2 规划区旅游资源及现状	23

2.3人口发展规模	29

2.4游览系统规划	30

2.5居民安置规划	32

2.6道路交通规划	33

2.7旅游配套设施规划	36

2.8资源与环境保护规划	47

2.9修建性详细规划	49

2.10投资估算及规划建设安排	54

2.11规划的协调性分析	57

第三章 区域环境现状调查与评价	64

3.1 区域环境概况	64

3.2区域环境质量现状	76

3.3区域污染物排放现状	80

3.4环境影响回顾性分析	81

第四章  环境影响识别与评价指标	85

4.1 环境影响识别	85

4.2 评价指标	89

第五章 规划环境影响预测、分析与评价	97

5.1 规划道路及基础设施建设的施工期环境影响分析	97

5.2规划实施后营运期污染源分析	104

5.3规划实施后的环境影响分析	106

5.4 生态环境的影响分析	114

5.5电磁辐射影响分析	117

5.6社会环境影响分析	118

5.7 规划区环境承载力分析	119

第六章  规划的环境可行性论述	125

6.1 规划目标协调性分析	125

6.2 规划方案可行性分析	126

6.3 规划时序合理性分析	129

6.4规划与当地居民经济生活发展的协调性分析	130

6.5规划的优化调整建议	131

第七章   规划环境影响的污染防治与减缓措施	132

7.1 施工期环境影响污染防治与减缓措施	132

7.2 运营期环境影响污染防治与减缓措施	134

7.3水土流失防治措施	139

7.4循环经济分析	139

7.5电磁环境影响减缓措施	139

7.6通信工程规划环境影响减缓措施	140

7.7规划区的基本农田保护	140

第八章  环境风险评价	141

8.1风险识别和源项分析	141

8.2 最大可信事故环境风险影响分析	144

8.3风险防范措施	145

8.4 环境风险防范及应急方案	147

8.5生态风险分析	148

8.6社会稳定风险评估	153

第九章  规划与“三线一单”的符合性分析	159

9.1生态红线	159

9.2环境质量底线	159

9.3资源利用上线	161

9.4环境准入清单	162

第十章  环境管理、环境监测与跟踪评价	163

10.1 我国旅游模式与管理体制问题分析	163

10.2 环境管理机构及职责	164

10.3 旅游发展规划博弈论模型建立与分析	167

10.4 环境监控计划及跟踪评价	174

10.5 乡村旅游环境保护监督机制建设	176

10.6 提高旅游景点居民的环境保护意识	178

10.7  工程建设项目环境影响评价工作建议	179

第十一章  结论与建议	181

11.1规划概述	181

11.2规划区环境质量现状评价	181

11.3规划的环境影响分析	182

11.4规划环境污染防治与减缓措施	184

11.5规划调整建议及工程建设项目环评建议	186

11.6评价结论	187

附件

附件1：规划环评委托书

附件2：关于《江达县岗托十八军渡口红色遗址公园建设项目环境影响报告表》的批复（昌环发[2018]57号文

附件3：关于《昌都市江达县岗托民俗旅游景区工程环境影响报告表》的批复（昌环发[2019]288号文）

附件4：关于建设昌都市江达县岗托民俗旅游景区工程的意见（围不涉及生态红线的说明）

- 第一章 总则

- 1.1规划背景及任务由来

岗托民俗村休闲旅游度假区位于 G317 国道边， 是四川德格县进入西藏自治区的第一站， 且资源符合近年“生态旅游”发展趋势的诉求，其资源具有珍贵的度假疗养价值，独特的风景审美价值和生物多样性保护价值。

国家旅游局早在 2007 年组织编制的《中国香格里拉生态旅游区规划》中，昌都地区（现昌都市）被定位为一级旅游集散中心，并提出 G317 国道沿线集中开发江达县的滨江旅游、小城旅游和岗托民俗文化村，并明确指出岗托民俗村为民族接待点。 2012 年 8 月 30 日国家旅游局局长邵琪伟在拉萨表示，为了支持西藏旅游业发展，国家旅游局将组织各方力量在基础建设、旅游规划、导游服务、客源市场等八个方面给予帮助，促使旅游业成为西藏的主导产业。 这标志着昌都市江达县的旅游业已经进入国家规划层面，在国家旅游战略格局中的地位得以确立。

江达县政府在 2012 年完成《西藏昌都地区江达县旅游发展总体规划（2012-2032）》之后，正式确定优先开发岗托民俗村休闲旅游度假区，作为江达县首个开发的旅游度假区。为统筹安排岗托民俗村休闲旅游度假区生态及人文资源的保护、利用、开发与管理，优化用地布局，全面发挥其功能和作用， 结合中国共产党第十六届五中全会提出的建设社会主义新农村的重大历史任务时提出的“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主” 等具体要求，即“美丽乡村”建设要求。 将其建设成多功能、综合性的国家 AAAA 级景区，江达县文化广电与旅游局委托成都意道旅游策划设计咨询有限公司编制《岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划》，通过科学合理规划，明确岗托民俗村旅游假区开发建设的方向、目标、定位、发展策略、重点建设项目等内容，为岗托民俗村的成功打造制定具有前瞻性和可操作性的实施方案，促使旅游度假区各项功能的进一步完善，引导政府和企业加大旅游开发的力度，实现旅游度假区品牌带动效应，促进江达县乃至昌都市的旅游发展，使其成为最佳的民族文化旅游度假区典范。

为保证《岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划》的实施与环境保护协调发展，确保“金山银山依旧是绿水青山”，做到旅游发展的同时做到环境同步稳中向好发展，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《规划环境影响评价条例》，《岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划》应当进行环境影响评价。江达县文化广电与旅游局委托四川众望安全环保技术咨询有限公司进行《岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划》的环境影响评价工作。评价单位在现场踏勘和资料收集的工作基础上，编制《岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划环境影响报告书》。

- 1.2评价目的及原则

- 1.2.1评价目的

（1）通过规划环评，以“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入负面清单）为手段，强化空间、准入的环境管理，通过资源环境承载能力分析、不良环境影响的分析和预测以及与相关规划的环境协调性分析，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施以及对规划的限制要求，使岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划和环境保护协调发展，从源头预防环境污染和生态破坏。

（2）从环境保护的角度，根据规划布局和岗托镇区域环境特点以及环境现状，识别出制约规划实施的主要资源和环境要素，预测和分析规划实施对生态环境、水环境、环境空气、声环境及社会环境可能造成的影响（包括直接、间接和累积影响），提出减缓和控制不利环境影响的环境保护可行方案；

（3）以改善环境质量和保障生态安全为目标，论证规划方案的生态环境合理性和环境效益，提出规划优化调整建议；明确不良生态环境影响的减缓措施，提出生态环境保护建议和管控要求，为规划决策和规划实施过程中的生态环境管理提供依据。

- 1.2.2评价原则

（1）科学、客观、公正原则：规划环境影响评价综合考虑规划实施后对各种环境要素及其所构成的生态系统可能造成的影响，为决策提供科学依据。

（2）早期介入、过程互动原则：规划环境影响评价应尽可能在规划编制的初期介入，将环境保护措施充分融入到规划中。

（3）依法依规、突出重点：评价的目的、原则、依据等应与环境法规、政策、规划、标准等相符合，评价内容和专题设置应突出不同类型、不同层级规划的编制特点和环境影响特点。

（4）公众参与原则：在规划环境影响评价中鼓励和支持公众参与，充分考虑社会各方面利益和主张。

（5）一致性原则：规划环境影响评价的工作深度应当与规划的层次、详尽程度相一致。

（6）科学客观、优化规划：评价依据的基础资料和数据信息应完整、真实、可信，选择的因子和指标应有针对性，采取的评价方法应科学可靠，提出的结论和建议应具体明确并为优化规划提供支撑。

- 1.3编制依据

- 1.3.1法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015.01.01）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017.06.27修正）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2017.11.7修订）；

- 《中华人民共和国节约能源法》（2018.10.26修订）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修订）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.01.01）

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2015.04.24）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.07.01）；

- 《中华人民共和国水土保持法》（2010.12.25修订）；​

- 《中华人民共和国土地管理法》1998年1月；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》（2018.10.26修订）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29修订）；

- 《中华人民共和国旅游法》（2018年10月26日修订）

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号发布，根据国务院令第682号修订）；

- 《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）；

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；

- 《规划环境影响评价条例》（国务院第559号）；

- 《中华人民共和国防洪法》2016年7月（修订）；

- 《中华人民共和国野生动物保护法》1998年11月；

- 《中华人民共和国自然保护区条例》，2017.10（修订）；

- 《中华人民共和国土地管理法》，2019.8.26；

- 《中华人民共和国城乡规划法》，2019.4.23（修正）；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》，2018.10.26；

- 《中华人民共和国森林法》，2019.12.28（修正）；

- 《中华人民共和国农业法》，2012.12.28；

- 《规划环境影响评价条例》，2009.10.1；

- 《基本农田保护条例》，1999.1.1；

- 《中华人民共和国野生植物保护条例》，2017.10.7（修正）；

- 1.3.2部门规章、规范性文件

- 《国家重点保护野生动物名录（第一批）》（1989年1月）；

- 《国家重点保护野生植物名录》（1999年8月）；

- 《国家重点保护野生动物名录》的调整种类分布（国家林业局第7号令，2003年2月21日）；

- 《全国主体功能区规划》（国发[2010] 46 号）；

- 《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）；

- 《旅游景区质量等级的划分与评定》（GB/T 17775-2003）；

- 中华人民共和国发展和改革委员会《产业政策调整指导目录（2019年本）》，2020.1.1；

- 环发[2015]179号《关于开展规划环境影响评价会商的指导意见（试行）》，2016.1.4；

- 国务院国发[2014]41号《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》，2014.8.21；

- 发改环资[2016]1162号《关于加强资源环境生态红线管控的指导意见的通知》，2016.5.30；

- 国家旅游局旅发[2017]79号《国家旅游局关于印发<旅游示范区创建工作导则>的通知》，2017.5.17；

- 《国家旅游示范区验收、认定和管理实施办法（试行）》，2019.3；

- 环境保护部办公厅文件环办环评[2016]14号《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》，2016.2.24；

- 《国家旅游示范区验收标准（试行）》，2019.9；

- 国家旅游局旅发[2016]121号《关于印发乡村旅游扶贫工程行动方案的通知》，2016.8.11；

- 国家林业局令第[42]号《建设项目使用林地审核审批管理办法》，2016.9.22；

- 国家环保总局环发[1994]664号《关于加强自然资源开发建设项目的生态管理的通知》，1994.12.1；

- 环境保护部文件环生态[2016]151号关于印发《全国生态保护“十三五”规划纲要》的通知，2016.10.28；

- 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年(2016-2020年)规划纲要》，2016.3；

- 国务院国发〔2016〕70号《国务院关于印发“十三五”旅游业发展规划的通知》，2016.12.7；

- 国家旅游局、国家发改委、国土资源部等12部门印发《乡村旅游扶贫工程行动方案》，2017.11.1；

- 发改综合[2018]1465号《促进乡村旅游发展体质升级行动方案（2018年~2020年）》，2018.10；

- 中共中央办公厅国务院办公厅印发《农村人居环境整治三年行动方案》，2018.2.6；

- 中共中央 《国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，2018.1.2；

- 中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于加强文物保护利用改革的若干意见》，2018.10。

- 中发[2017]1号《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，2016.12.31；

- 1.3.3地方性规章和文件

- 《西藏自治区环境保护条例》（2018年9月29日修订，2018年12月1日实施）；

- 《西藏自治区实施<中华人民共和国水土保持法>办法》（2013年10月1日实施）;

- 《西藏自治区实施<中华人民共和国野生动物保护法>办法》（2002年1月20日实施）；

- 《西藏自治区实施<中华人民共和国水法>办法》（2013年10月1日实施）；

- 《西藏自治区实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》（2011年11月24日实施）；

- 《西藏自治区实施<中华人民共和国草原法>细则》（2007年3月1日实施）；

- 《西藏自治区林地管理办法》（2009年10月1日实施）；

- 《西藏自治区实施<中华人民共和国森林法>办法》（2006年6月19日实施）；

- 《西藏自治区野生植物保护办法》（2009年10月1日实施）；

- 藏政发[2001]95 号《西藏自治区人民政府关于贯彻全国生态环境保护纲要的意见》；

- 藏环函[2013]36号《关于开展重点建设项目环境监理工作的函》；

- 藏政办发[2014]66号《西藏自治区人民政府办公厅关于进一步加强规划环境影响评价工作的通知》。；

- 西藏生态功能区划报告；

- 西藏生态安全屏障保护与建设规划；

- 西藏自治区水污染防治行动计划工作方案；。

- 西藏自治区环境保护厅    2018年7月2日《关于做好全区规划环境影响评价工作的通知》

- 1.3.4技术规范和标准

- 《规划环境影响评价技术导则 总纲》(HJ130-2019)；

- 《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）；

- 环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《环境影响评价公众参与办法》（2019.1.1）；

- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

- 《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）

- 《声环境质量标准》（GB3096-2008）

- 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

- 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

- 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

- 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

- 《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）

- 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）

- 《美丽乡村建设指南》（GBT32000-2015）

- 《旅游民宿基本要求与评价》（LB/T065—2019）

- 《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）

- 1.3.5项目技术文件

- 《岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划》，2018.5；

- 《中国香格里拉生态旅游区规划》，2007

- 《西藏昌都地区江达县旅游发展总体规划（2012-2032）》

- 《西藏昌都地区江达县旅游发展总体规划（2012-2032）》

- 《昌都市江达县土地利用总体规划（2006-2020）》

- 《昌都市江达县岗托镇总体规划（2015-2030）》

- 1.4评价范围和评价时段

- 1.4.1评价范围

各环境要素评价范围见表1-1。

表1-1规划环境影响评价范围

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 规范范围 |
| 地表水 | 规划范围金沙江（长约2.3km） |
| 地下水 | 规划范围 |
| 声环境 | 3个自然村和1个寺庙 |
| 生态环境 | 规划范围 |

- 1.4.2评价时段

与规划方案一致。评价基准年为：2018年；规划水平年分别为近中期2022年、远期2029年。

- 1.5评价内容和重点

- 1.5.1 评价内容

根据岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划所处阶段的特点，使规划环境影响评价有别于规划的具体建设项目环评（如单个商业街的建设项目环境影响评价），充分发挥规划环境影响评价在规划阶段对规划布局（即规划的地理位置）和规模（占地大小）的环境影响识别作用，将可能发生的影响在规划阶段识别出来，并提出有效的措施。主要评价内容包括重要环境敏感点、生态环境影响分析、水环境影响分析、声环境影响分析、环境空气影响分析、相关规划协调性分析。

- 1.5.2 评价重点

根据规划环评导则要求及规划方案特点，本项目的评价重点包括：

（1）分析岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划目标定位和规模的环境合理性，与上层规划的一致性，与环境功能区划、区域性规划的协调性；

（2）识别重大环境敏感点，识别集中式饮用水源保护区、水产种质资源保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园等敏感要素对本规划的制约因素，分析各组团空间布局及规模的环境合理性；

（3）评价规划实施对区域环境质量的影响，分析评价区域资源与环境承载能力对规划实施的支撑状况，综合论证规划方案的环境合理性，提出规划限制要求，并针对性的提出规划方案优化调整建议。

（4）以“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单）为手段，强化空间、准入环境管理。

（5）重视公众参与，进行全方位与公众交流和互动，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施。

- 1.6 环境功能区划与评价标准

- 1.6.1环境功能区划

（1）空气环境

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定，对江达县县域空气质量划分为两类功能区。其中，一类大气环境功能区为自然保护区、风景旅游区和其他需要特殊保护的地区；二类大气环境功能区为江达县城镇居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区。一类区执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准，二类区执行二级标准。

根据《岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划》，规划区内没有自然保护区、风景旅游区等，划定规划区域为二类功能区。

（2）地表水环境

规划涉及金沙江岗托段，其功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体。

（3）声环境

根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)，规划区属江达区岗托镇岗托村，现状道路中，G317位于规划区东南角，其周边35m范围内没有居民点；其余现状道路和规划道路（规划主干道宽度6m）均为乡村公路，不属于交通干线，因此，根据声环境功能区划分原则，规划区内声环境敏感点属《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区。

- 1.6.2环境质量标准

（1）空气环境

规划区环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。见表1-2。

表1-2环境空气质量标准

| 功能 区划 | 项目 | 取值时间 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |
| 二级 | PM10 | 24小时平均 | μg/m3 | <150 |
|  | PM2.5 | 24小时平均 | μg/m3 | <75 |
|  | SO2 | 1小时平均 | μg/m3 | <500 |
|  |  | 24小时平均 | μg/m3 | <150 |
|  | NO2 | 1小时平均 | μg/m3 | <200 |
|  |  | 24小时平均 | μg/m3 | <80 |
|  | CO | 1小时平均 | mg/m3 | <10 |
|  |  | 24小时平均 | mg/m3 | <4 |
|  | O3 | 1小时平均 | μg/m3 | <200 |
|  |  | 日最大8小时平均 | μg/m3 | <160 |

（2）地表水环境

规划涉及金沙江岗托段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水环境质量标准见表1-3。

表1-3地表水执行标准一览表

| 功能 区划 | 项目 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数值 |
| III类 | pH值（无量纲） | 6～9 |  |
|  | COD | mg/l | ≤20 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/l | ≤6 |
|  | BOD5 | mg/l | ≤4 |
|  | 氨氮 | mg/l | ≤1.0 |
|  | TP | mg/l | ≤0.2 |
|  | 氰化物 | mg/l | ≤0.2 |
|  | 石油类 | mg/l | ≤0.05 |
|  | Ni | mg/l | ≤0.02** |
|  | Cr6+ | mg/l | ≤0.05 |
|  | Cd | mg/l | ≤0.005 |
|  | Pb | mg/l | ≤0.05 |
|  | Cu | mg/l | ≤1.0 |
|  | Zn | mg/l | ≤1.0 |
|  | 粪大肠菌群 | 个/L | ≤10000 |

（3）声环境

规划区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。见表1-4。

表1-4声环境质量执行标准

| 标准名称 | 功能 区划 | 项目 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 2类 | Leq | dB(A) | 昼60 |
|  |  |  |  | 夜50 |

（4）土壤环境

规划区耕地、园地、草地、基本农田等执行GB15618-2018《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》中对应的标准；规划区内建造建筑物、构筑物的土地，包括城乡住宅和公共设施用地、工矿用地、交通水利设施用地、旅游用地等执行GB36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中对应的标准，详见表1-5~1-7。

表1-5土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准

| 污染物项目 |  | 风险筛选值（mg/kg） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

表1-6 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准

| 污染物项目 | 风险管控值（mg/kg） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 镉 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 汞 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 6.0 |
| 砷 | 200 | 150 | 120 | 100 |
| 铅 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
| 铬 | 800 | 850 | 1000 | 1300 |

表1-7 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准

| 污染物项目 | 筛选值（mg/kg） |  | 管制值（mg/kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 砷 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 镉 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 铬（六价） | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 铜 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 铅 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 汞 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 镍 | 150 | 900 | 600 | 2000 |

- 1.6.3污染物排放标准

（1）水污染物排放标准

规划区内废水主要为生活污水，废水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标，具体见下表。

表1-8 城镇污水处理厂污染物排放标准

| 评价因子 | BOD5 | COD | NH3-N | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值（mg/L） | 10 | 50 | 5（8） | 10 |

（2）大气污染物排放标准

天然气燃烧废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，餐饮行业油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），具体见下表1-9和1-10。

表1-9 大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 单位 | 有组织排放浓度限值 | 无组织排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | mg/m3 | 120 | 1.0 |
| SO2 | mg/m3 | 550 | 0.4 |
| NOX | mg/m3 | 240 | 0.12 |

表1-10 饮食业单位规模划分及油烟排放限值

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，＜3 | ≥3，＜6 | ≥6 |
| 对应灶头总功率（108J/h） | 1.67，＜5.00 | ≥5.00，＜10 | ≥10 |
| 对应排气罩灶面总投影面积（m2） | ≥1.1，＜3.3 | ≥3.3，＜6.6 | ≥6.6 |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

（3）噪声排放标准

1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），具体标准值见下表1-11。

表1-11 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A）

| 时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 标准值 | 70 | 55 |

2）运营期噪声执行《工业企业厂界环境排放标准》（GB12348-2008）和《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337—2008），具体标准值见下表1-12和表1-13。

表1-12工业企业厂界环境排放标准

| 厂界外声环境功能区类别 | 等效声级LAeq(dB) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | ≤60 | ≤50 |

表1-13 社会生活环境噪声排放标准

| 边界外声环境功能区类别 | 等效声级LAeq(dB) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | ≤60 | ≤50 |

（4）固体废弃物

本项目营运期产生的主要为游客和居民的生活垃圾，执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）中相关标准及其2013年修改单中相关标准。

- 1.7环境保护目标及保护要求

根据《岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划》，规划布局为一轴二片七组团，其中生态旅游体验区的3个组团（峡谷风情观光组团、高山秘林游赏组团、宗教朝圣祈福组团）未纳入修建性详细规划；文化旅游度假区的4个组团（红色文化纪念组团、康巴民俗体验组团、休闲度假娱乐组团、生态田园体验组团）纳入了修建性详细规划，且其中红色文化纪念组团基本已经建成。

因此规划环评对生态旅游体验区进行简单评价，对纳入修建性详细规划的4个组团进行详细评价，对其中已建的红色文化纪念组团进行环境回顾性评价。各环境要素的保护目标见表1-14。

表1-14 规划环境保护目标一览表

| 保护 因素 | 保护目标 | 名称 |  | 所在组团 | 邻近建设内容 | 敏感点规模 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会环境 | 寺庙 | 朗绕寺 |  | 宗教朝圣祈福组团 | 道路、临时停车场 |  |  |
|  | 文物 | 土司故居遗址 |  | 康巴民俗体验组团 | 民俗商业街、滨水商业街 |  |  |
|  | 文物 | 十八军进藏遗址 |  | 红色文化纪念组团 | 红色文化纪念馆 |  |  |
|  | 耕地 | 基本农田 |  | 生态田园体验组团 | 自驾营地、道路拓宽、露营地 |  |  |
| 声环境、环境空气 | 居民 | 岗托行政村村民居住区 |  | 休闲度假娱乐组团、康巴民俗体验组团 | 新建主题度假酒店、改造十一家藏家乐以及一家精品家庭酒店； 改造现有民居、新建民俗商业街、滨水商业街 | （含岗托村、色火村、生贡村自然村，约555人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
|  |  | 僧尼居住区 |  | 宗教朝圣祈福组团 | 改造为游客住宿修行的场所 | 41人 |  |
|  | 学校 | 岗托镇第二小学小学 |  | 康巴民俗体验组团 | 改造现有民居、新建民俗商业街、滨水商业街 | 教职工2人，学生10人 |  |
| 地表水环境 | 金沙江 |  | 江面开阔，常年河面宽度维持在100～200米之间，枯水期河面宽45～110米。 |  |  |  | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 生态环境 | 植被与植物 |  | 干旱河谷灌丛和高山草甸 |  |  |  | 不破坏生态系统完整性、不改变土壤侵蚀类型 |
|  | 野生动物 |  | 两栖纲2种，爬行纲3种，鸟纲74种，哺乳纲15种 |  |  |  |  |

- 1.8规划环境影响评价工作程序和技术路线

工作程序见图1-1。

图1-1 规划环境影响评价的工作程序

- 第二章 规划概述与分析

- 2.1 规划概述

- 2.1.1 规划范围

本规划范围为岗托民俗村休闲旅游度假区，位于西藏昌都市江达县东部金沙江畔，以岗托民俗村为中心，包括十八军渡口、生钦朗绕神山。北至生钦朗绕神山山顶；南至金沙江大桥西藏自治区边检站；西接朗绕寺西侧边缘；东与四川德格县隔金沙江相望。地理坐标为东经98°35′47″至98°32′01″，北纬31°37′04″至31°38′06″。规划范围面积为137.58公顷。

- 2.1.2 旅游开发定位

1.总体定位

藏东民俗文化风情第一村

释义：以民俗文化旅游为核心，红色旅游为辅助，配套生态观光、宗教体验等，打造成为藏东旅游城镇的形象典范和旅游交通枢纽，展现西藏山水风情文化的美丽乡村。

2.形象定位

川藏第一站，热情新岗托

释义：

第一站——是指从G317国道（川藏北线）进入西藏自治区的第一站，也指岗托民俗村是西藏自治区第一个插上五星红旗的地方，同时也体现出岗托民俗村休闲旅游度假区作为藏东窗口形象的重要性。

热情——奔腾的金沙江、神秘的生钦郎绕神山、豪迈的康巴风情饱含着康巴藏族人民热情好客的情怀，新岗托展现当今社会主义新农村建设硕果，表达出藏东美丽乡村筑造的精神内涵。

3.功能定位

民俗文化体验及休闲度假

释义：将岗托民俗村休闲旅游度假区打造以文化体验与休闲度假为主体，集“红色文化、康巴文化、休闲观光、朝圣洗心、定制小众旅游”于一体的综合性旅游目的地。

（三）四态定位

岗托民俗村休闲旅游度假区四态定位的基本思路是以文化塑品牌、以生态保持续、以形态做标杆、以业态树特色。

1.文化定位

以康巴文化为中心，红色文化为辅，结合宗教文化和金沙江茶马古道文化，营造出热情奔放的文化氛围，塑造岗托多元的文化元素，打造成为藏东第一民俗文化窗口。

2.生态定位

以生态保护为原则，在现有的生态环境的基础上，加强保护生态环境，减少人为对生态的破坏和过多的雕琢，打造自然纯正的特色山、水、镇、谷，使之形成一体化的生态休闲旅游度假区。

3.形象定位

建筑风格以昌都市江达县民居为主，结合现代建筑的表现手法，打造传统与现代相结合的建筑形态，整体契合生态与国际化的定位。

4.业态定位

以民俗体验为主，生态观光为辅，开发特色民俗活动，如：朝圣灵修、骑马观光、手工艺制作等体验性产品，针对市场需求提升硬件设施，完善“吃、住、行、游、购、娱、体、学、疗、悟”等多元化的商业业态，对旅游产品进行全面的提档升级。

- 2.1.3规划结构与布局

岗托民俗村休闲旅游度假区的规划结构为 “一轴两片七组团”。通过G317国道连接朗绕寺的旅游公路，形成绿色景观轴有机地连接整个岗托民俗村休闲旅游度假区，组团之间根据不同的游览体验内容或通过林地天然进行隔离。规划结构见图2-1和图2-2。

一轴：G317国道连接朗绕寺的旅游公路绿色景观轴。

沿旅游公路两侧，安排文化、餐饮、住宿、度假等项目，对现有项目进行提升，对现有民居进行改造，规划商业、休闲、餐饮等设施，使之成为整个岗托民俗村休闲旅游度假区的绿色景观长廊。

两片：生态旅游体验区、文化旅游度假区

以生钦朗绕神山进山峡谷为界，西侧为文化旅游度假区，东侧为生态旅游体验区。

其中：文化旅游度假区面积为92.63公顷，生态旅游体验区面积为44.95公顷。

七组团：红色文化纪念组团、康巴民俗体验组团、休闲度假娱乐组团、生态田园体验组团、峡谷风情观光组团、高山秘林游赏组团、宗教朝圣祈福组团。

表2-1 规划布局与规划内容一览表

| 两片 | 七组团 | 面积（公顷） | 现状 | 规划内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化旅游度假区 | 红色文化纪念组团 | 12.54 | 游客服务中心所在地 | 完善岗托民俗村休闲旅游度假区旅游基础设施；建设临时停车场、游客服务中心等；对现有炮楼、十八军渡口纪念碑进行修复及保护，并将炮楼改建成为红色文化纪念馆；修建十八军渡江纪念主题浮雕墙。 |
|  | 康巴民俗体验组团 | 14.53 | 现状已经运营的藏家乐、民俗村民居 | 改造一条商业街，对建筑一层进行商业化改造，二层和三层保留其现状功能，该商业街作为红色文化的延续，整体包装成为红色文化与民俗文化碰撞的展示街区；新修建一条民俗商业街及一条滨水商业街，将波罗木刻等传统民俗引入到民俗商业街中，集中展示康巴江达的民俗特色。 |
|  | 休闲度假娱乐组团 | 9.51 | 一般农田及普通民居 | 建设一座星级主题度假酒店，风貌改造十一家藏家乐以及一家精品家庭酒店。 |
|  | 生态田园体验组团 | 8.37 | 一般农田及林地 | 利用现状道路，拓宽至可以骑行的绿道，沿途设置观景亭台，林下可以选择作为露营首选地 |
| 生态旅游体验区 | 峡谷风情观光组团 | 23.87 |  | 修缮现有宗教设施及摩崖宗教石刻，增加部分观景亭台便于摄影、观光及取景。 |
|  | 高山秘林游赏组团 | 62.84 | 生钦朗绕神山景点 | 在现状登山道与主路交叉口位置，修建一座简易的马匹换乘站，将现有登山道进行修筑，便于马匹行走，沿途对主要景点进行修葺或完善。 |
|  | 宗教朝圣祈福组团 | 5.92 | 朗绕寺 | 在朗绕寺周边修建临时停车场便于交通组织，个别僧侣住宿房屋改造为游客住宿修行的场所。 |

- 2.1.4规划期限

规划时限为：2018-2029年。共分为二期完成，分别为近期： 2018年至2022年；中远期：2022年至2029年。

- 2.2 规划区旅游资源及现状

- 2.2.1旅游资源分类

岗托民俗村休闲旅游度假区旅游资源丰富，分布较集中，生态旅游资源与民俗风情有机融合，按照中华人民共和国国家标准《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T18972-2003）和西藏自治区旅游资源统计分类名录，将岗托民俗村休闲旅游度假区的旅游资源分为“主类”、“亚类”、“基本类型”3个层次，其中“主类”又涉及到地文景观、水域风光、生物景观、天象与气候景观、遗址遗迹、建筑与设施、旅游商品、人文活动8个类型，以及16个亚类，34个基本类型。

表2-2岗托旅游度假区资源分类表

| 主类 | 亚类 |  | 基本类型 |  | 岗托单体资源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A地文景观 | AA综合自然旅游地 |  | AAA山丘型旅游地 |  | 生钦郎绕神山 |  |
|  |  |  | AAB谷地型旅游地 |  | 岗托河谷 |  |
|  |  |  | AAF自然标志地 |  | 生钦郎绕神山 |  |
|  |  |  | AAG 垂直自然地带 |  | 生钦郎绕神山 |  |
|  | AB沉积与构造 |  | ABA断层景观 |  | 岗托峡谷断层 |  |
|  | AC 地质地貌过程形迹 |  | ACE 奇特与象形山石 |  | 猴子摘帽、巨龙腾空飞舞 |  |
|  |  |  | ACG峡谷段落 |  | 岗托峡谷 |  |
|  |  |  | ACN岸滩 |  | 金沙江岸滩 |  |
|  |  |  | ACL 岩石洞与岩穴 |  | 莲花生修行洞 |  |
| B水域风光 | BA河段 |  | BAA观光游憩河段 |  | 金沙江 |  |
|  | BF冰雪地 |  | BFA冰川观光地 |  | 雪山 |  |
| C生物景观 | CA树木 |  | CAA林地 |  | 高山生态原始林区（柏木、云杉、西藏铁线莲、西藏忍冬等） |  |
|  | CB草原与草地 |  | CBA草地 |  | 农牧民草地 |  |
|  | CC花卉地 |  | CCA草场花卉地 |  | 高山草甸花海(格桑花、冰岛蓼、钟花报春、扭喙马先蒿、绿绒蒿) |  |
|  |  |  | CCB林间花卉地 |  | 高山灌木花卉林（高山杜鹃、报春花、小百合、滇藏玉兰、野桂花） |  |
|  | CD野生动物栖息地 |  | CDB陆地动物栖息地 |  | 岗托民俗村休闲旅游度假区（藏马鸡、雪豹子、野猪、狗熊、雪鸡、野驴、马鹿、盘羊、獐子、鹧鸪等） |  |
| D天气与气候现象 | DB天气与气候现象 |  | DBA云雾多发区 |  | 生钦郎绕神山 |  |
|  |  |  | DBB避暑气候地 |  | 生钦郎绕神山 |  |
| E遗址遗迹 | EB社会经济文化活动遗址遗迹 |  | EBA 历史事件发生地 |  | 十八军渡口 |  |
|  |  |  | EBB 军事遗址与古战场 |  | 炮楼 |  |
| F建筑与设施 | FA综合人文旅游地 |  | FAC宗教与祭祀活动场所 |  | 郎绕寺、曲果 |  |
|  |  |  | FAG社会与商贸活动场所 |  | 岗托民俗村 |  |
|  |  |  | FAJ边境口岸 |  | 川藏交界、川藏第一村 |  |
|  | FC景观建筑与附属型建筑 |  | FCA佛塔 |  | 白塔 |  |
|  |  |  | FCG摩崖字画 |  | 山顶枷跌座得佛像、莲花生大师石刻像、“西藏”巨石 |  |
|  | FD居住地与社区 |  | FDA传统与乡土建筑 |  | 藏式民居聚居区 |  |
| G旅游商品 | GA地方旅游商品 |  | GAF日用工业品 |  | 藏装、地毯 |  |
|  |  |  | GAD中草药材及制品 |  | 冬虫夏草、大黄、松茸、知母、贝母、手掌参等 |  |
|  |  |  | GAE传统手工产品与工艺品 |  | 唐卡、金银铜铁的雕刻加工（藏刀、首饰）、民族宗教用品（酥油花） |  |
| H人文活动 | HC民间习俗 |  | HCB民间节庆 |  | 藏历新年、仲确节 |  |
|  |  |  | HCC民间演艺 |  | 昌都卓舞、岭卓舞、羌姆舞、昌都藏戏 |  |
|  |  |  | HCE宗教活动 |  | 转山朝拜、跳神念经佛事活动 |  |
|  |  |  | HCG饮食习俗 |  | 酥油茶、糌粑、风干牛羊肉、奶品、虫草炖鸡、贝母炖鸡、酥油糟耙鱼汤、生肉酱 |  |
| 数量统计 |  |  |  |  |  |  |
| 8主类 |  | 16亚类 |  | 34基本类型 |  | 77岗托旅游度假区资源单体 |

- 2.2.2旅游资源特色及总体评定量评价

（1）资源特色

从岗托民俗村休闲旅游度假区资源分类表可以看出，岗托民俗村休闲旅游度假区旅游资源丰富，分布广泛，自然与人文有机融合，形成了峡谷自然生态、高山草甸风光、滨江水域风光、地方民俗文化、红色军事文化、特色产品与手工艺六大板块（图2-2）。其中以红色文化、峡谷自然生态、地方民俗文化尤为突出。

1.岗托民俗村

岗托村位于江达县东部金沙江畔，隔江与四川德格相望，距岗托镇镇政府9公里，距江达县城82公里，距四川德格县城25公里；全村总面积59.8平方公里，是G317国道入藏第一村，当年十八军进军西藏进行的第一场战役，就发在该村境内，村里有着深厚的红色历史文化遗迹，金沙江渡口也是古茶马古道连接内陆和西藏的必经之路。此外，岗托村境内沟壑纵横、植被茂盛，自然景观资源极其丰富，平均海拔2900米。岗托村生态保户良好，全村森林覆盖率达65%以上，有红豆松、云杉等珍贵树种。珍贵药材主要有：冬虫夏草、大黄、松茸、知母、贝母、手掌参,林下资源有：羊肚菌、獐子菌、猴头菌等，珍稀野生动物有：藏马鸡、雪豹子、野猪、狗熊、雪鸡、野驴、马鹿、盘羊、獐子、鹧鸪等，得天独厚的自然资源为当地群众增加了收入。当你厌倦了城市的喧嚣，身心感到疲惫时，可以携同您的家人及朋友，来领略这里的自然风光，品尝久违的绿色食品。岗托村资源丰富、环境优美、风景秀丽，素有“民俗旅游村”之称。

2.生钦郎饶神山

生钦郎扎神山是康区二十五大佛教神山之一，最高海拔4184米。规模极大，骑马转一圈需要一天的时间，有几十个景点，其中最有特色的景点有猴子摘帽，山顶枷跌座得佛像，莲花生大师石刻像，巨龙腾空飞舞，以及莲花生修行6个月修行洞等等，其中莲花生修行洞在康区非常著名，康区有几位宁玛派和噶举派高僧如：如青、秋吉、林巴、嘎玛巴稀、公珠、元登江措等都曾到此山朝拜修行过，故在信教群众中极为推崇，并以能朝拜转圈为一生幸事。神山附近还有一座历史悠久，历经沧桑的古刹—郎绕寺，该寺属藏传佛教之一的宁玛教派，该寺规模宏大，建筑特色鲜明。僧侣们对发展旅游积极性也很高。故生钦郎扎神山是旅客观光旅游，朝神拜佛的好去处。

自然

人文

峡谷自然生态

溪流、奇石、森林、怪岩、溪水

高山草甸风光

草甸生态环境

草甸生产活动

滨江水域风光

金沙江沿岸

地方民俗文化

岗托村民俗

藏传佛教文化

红色文化

十八军渡口

军事遗迹

特色产品

与手工艺

地方土特产

图2-4 岗托旅游度假区旅游资源六大板块

（2）定量评价

1．划分标准

依据《旅游资源分类、调查与评价》最新国家标准（GB/T18972－2003），对岗托民俗村休闲旅游度假区旅游资源按照“旅游资源共有因子综合评价系统”赋分进行质量等级评价。评价系统设“评价项目”和“评价因子”两个档次。评价项目为“资源要素价值”、“资源影响力”、“附加值”。其中，“资源要素价值”项目中含“观赏游憩使用价值”、“历史文化科学艺术价值”、“珍稀奇特程度”、“规模、丰度与几率”、“完整性”5项评价因子。“资源影响力”项目中含“知名度和影响力”、“适游期或使用范围”2项评价因子。“附加值”含“环境保护与环境安全”壹项评价因子。

2.等级划分

依据旅游资源单体评价总分，将其分为五级，从高级到低级为：五级旅游资源，得分值域≥90分。四级旅游资源，得分值域≥75－89分。三级旅游资源，得分值域≥60－74分。二级旅游资源，得分值域≥45－59分。一级旅游资源，得分值域≥30－44分。此外还有：未获等级旅游资源，得分≤29分。

其中：五级旅游资源称为“特品级旅游资源”；四级、三级旅游资源被通称为“优良级旅游资源”；二级、一级旅游资源被通称为“普通级旅游资源”。

表2-3岗托民俗村休闲旅游度假区旅游资源质量评价表

| 评价因子 主要景点 | 观赏游憩价值 30 | 历史文化科学艺术价值 25 | 珍稀奇异程度 15 | 规模、丰度与几率 10 | 完整性 5 | 知名度和影响力 10 | 适游期和使用程度 5 | 得分 | 景点等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗托民俗村 | 24 | 24 | 14 | 9 | 5 | 7 | 4 | 87 | 四级 |
| 十八军渡口 | 23 | 24 | 12 | 9 | 5 | 6 | 4 | 83 | 四级 |
| 生钦郎饶神山 | 20 | 23 | 12 | 10 | 5 | 8 | 4 | 82 | 三级 |
| “西藏”巨石 | 18 | 20 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 70 | 三级 |
| 炮楼 | 16 | 20 | 10 | 9 | 5 | 5 | 4 | 69 | 三级 |
| 金沙江岸滩 | 16 | 15 | 9 | 9 | 5 | 7 | 4 | 65 | 三级 |
| 郎绕寺 | 16 | 12 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 60 | 三级 |
| 曲果 | 16 | 12 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 56 | 二级 |
| 高山草甸 | 16 | 12 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 56 | 二级 |
| 高山林地 | 16 | 12 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 56 | 二级 |
| 岗托河谷 | 16 | 12 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 56 | 二级 |
| 猴子摘帽 | 16 | 12 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 59 | 二级 |
| 巨龙腾空飞舞 | 13 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 52 | 二级 |
| 高山灌木花卉林 | 13 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 50 | 二级 |
| 莲花生修行洞 | 13 | 10 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 49 | 二级 |
| 莲花生大师石刻像 | 13 | 10 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 48 | 二级 |
| 山顶枷跌座得佛像 | 12 | 10 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 47 | 二级 |

（3）资源定性评价

从岗托民俗村休闲旅游度假区旅游资源质量评价表可以看出，岗托民俗村休闲旅游度假区优良资源众多，特别是岗托民俗村、十八军渡口有较高的历史价值，具有很高的开发潜力，与景区内以“西藏”巨石、炮楼、金沙江岸滩等为代表的景观组合相协调。该资源组合在江达县甚至昌都市都具有唯一性和排他性。同时江达县尚无成熟品牌的景区，市场的空白为岗托民俗村休闲旅游度假区开发提供了先机。其地处川藏交界处，使其与中国景色最为壮美的区域相连相串，集中了世界级的自然生态、人文景观旅游资源，各个区域之间资源互补、差异定位，未来发展前景无限。综上所述岗托民俗村休闲旅游度假区景观组合协调，人文与生态并重，具有很高的开发价值。

- 2.2.3 旅游发展中存在的问题

岗托民俗村休闲旅游度假区位于西藏自治区昌都市江达县岗托镇，东与四川省德格县隔金沙江相望，距岗托镇政府9公里，距江达县城82公里，距四川德格县城25公里。

连接G317国道与朗绕寺的旅游公路为景区主要道路，连接G317国道至峡谷且南北贯穿岗托民俗村的路段为混凝土道路，宽度为6米；从生钦朗绕神山峡谷进山口至朗绕寺路段为土石路，宽度约4米左右。岗托民俗村内部道路均为混凝土路面的村村通，宽度3.5米左右，部分支路为2米混凝土道路。连接岗托民俗村和朗绕寺的道路宽度为3米，土石路面。岗托民俗村休闲旅游度假区内的路网呈树枝状分布，路面狭窄，缺少停车场等交通设施，难以满足交通组织需要。

岗托民俗村休闲旅游度假区居民用电为岗托镇隔日供电一次；居民用水目前以地下水为主，休闲旅游度假区内未形成供水网络。

现状没有任何排水设施，雨水依就地势自然排放，雨季来临岗托民俗村内泥泞不堪。生活污水直接顺地势排入金沙江，严重污染了生态环境和水体。

- 2.3人口发展规模

- 2.3.1现状居民人口及村镇规划调控要求

岗托民俗村休闲旅游度假区内现状居民人口为555人。根据现状居住用地面积及《村镇规划标准》，对岗托行政村共555人，提出人均建设用地面积按90㎡计，人口规模控制在720人。

- 2.3.2旅游业发展规模

根据近年岗托民俗村旅游人数统计和近年来岗托民俗村旅游人数增长率进行统计，岗托民俗村休闲旅游度假区床位规模控制在240床左右。

按国际通用取值1个旅游床位可以带动行、吃、购、娱等相关产业，提供0.5-1个工作岗位，岗托民俗村休闲旅游度假区取0.5，则可提供120个工作岗位，按70%由本地居民提供考虑，则仍需外来36人进入岗托民俗村休闲旅游度假区提供服务，同时考虑1.5的带眷系数，则外来相关人员将达到54人。岗托民俗村休闲旅游度假区内考虑40%的安置率，则将有22人进入岗托民俗村休闲旅游度假区。

- 2.3.3总人口规模

采用综合增长率法进行预测，公式为：

M=K（1+a）n+b+c

M—规划期末人口规模；

K—现状户籍人口；

a—规划人口自然增长率；

n—规划年限；

b—风景环境保护需安置人口；

c—旅游业发展进行休闲旅游度假区的服务人口；

参考西藏自治区和昌都市人口自然增长率，岗托民俗村休闲旅游度假区的人口自然增长率取15‰，则2029年岗托民俗村休闲旅游度假区总人口为：

M2025=555（1+15‰）11+36+22≈712人，预测总人口规模约为：710人。

- 2.3.4游客规模

依据岗托民俗村近年来旅游接待量。岗托民俗村休闲旅游度假区到2029年游客量可达55万人次/年。

- 2.4游览系统规划

- 2.4.1接待设施规划

岗托民俗村休闲旅游度假区共安排150个床位，以中档为主，高、低档为辅。其中中档接待床位控制在84床、高档接待床位控制在16床、低档接待床位控制在50床。为保证整体环境风貌基本采用院落群组的度假村形式，层数控制在1-4层，严格控制高层建筑建设。

接待设施分别为岗托民俗村藏家乐、主题度假酒店、僧侣人家。其床位规模安排如下表2-4。

表2-4 床位规模安排表

| 名称 | 高档床位（床） | 中档床位（床） | 低档床位（床） | 床位小计（床） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗托民俗村藏家乐 | 0 | 20 | 30 | 50 |
| 主题度假酒店 | 16 | 64 | 0 | 80 |
| 僧侣人家 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 合计 | 16 | 84 | 50 | 150 |

- 2.4.2游览休闲项目规划

规划项目主要分以下几类，分别体育、文化、表演、保健、游乐、餐饮、购物、户外游憩、观赏、景区服务等十类。具体如下表：

表2-5游览休闲项目表

| 位置 | 类型 | 项目组成 |
| --- | --- | --- |
| 生态旅游体验区 | 文化类 | 十八军纪念浮雕、十八军渡口、炮楼、白塔 |
|  | 体育类 | 自行车绿道 |
|  | 表演类 | 民俗休闲广场 |
|  | 保健类 | 生态园 |
|  | 游乐类 | 牧民之家、观景平台 |
|  | 餐饮类 | 乡村度假酒店、餐饮服务点、藏家乐 |
|  | 购物类 | 民俗商业街、滨水商业街 |
|  | 户外游憩类 | 自驾营地、露营地 |
|  | 景区服务类 | 游客服务中心 |
| 生钦郎绕神山片区 | 体育类 | 峡谷穿越 |
|  | 餐饮类 | 僧侣人家 |
|  | 游乐类 | 休闲亲水平台、露营地、自驾营地俱乐部、跑马道、步步莲花、观景平台 |
|  | 观赏类 | 杉木林、杉桦林、斑斓红叶、秋岚流彩 |
|  | 景区服务类 | 马队服务站、郎绕寺 |

- 2.5.3游览休闲活动组织

根据每个区域的活动类型划定游览休闲活动单元，组成组团活动主题，再通过游憩轴串接各个休闲组团及外围的景区、景点，形成完整的游览休闲组织。

1.外部游览线路：结合大香格里拉环线，与周边景区进行互动，并形成串联性游线。

2.内部游览线路：根据岗托民俗村休闲旅游度假区的特点，制订相应的主题线路。

3.线路安排

以岗托民俗村为主的主题线路：

炮楼——十八军渡口——游客服务中心——岗托民俗村街区——生态田园体验——滨水商业街

以岗托民俗村休闲旅游度假区为主的线路：

一日游：游客服务中心——康巴民俗体验——生态田园体验——峡谷风情观光——红色文化纪念

二日游：游客服务中心——红色文化纪念——康巴民俗体验——生态田园体验——休闲度假娱乐（住）——峡谷风情观光——高山秘林游赏——宗教朝圣祈福

以江达县为主的线路：

江达县城旅游集散中心——果普白宗神山——古县衙遗址——瓦拉寺——岗托民俗村休闲旅游度假区——佛教道场——雪巴沟森林公园——波罗木刻之乡——嘎斯温泉——江达县城旅游集散中心

以大香格里拉环线为主的线路：

从成都出发车行317国道（川藏北线）或303省道至炉霍，由317国道（川藏北线）经江达至昌都，转214国道（滇藏线）至邦达，在邦达乘机返回成都，全程7日，或有邦达转318国道（川藏南线）车行返回成都，全程15日。

成都——都江堰——理县——马尔康——炉霍——甘孜——马尼干戈——德格——江达——邦达——成都

成都——丹巴——道孚——炉霍——甘孜——马尼干戈——德格——江达——邦达——成都

- 2.5居民安置规划

- 2.5.1居民安置规划

基于整个休闲度假环境的营造，对原有村落用地进行改造，安排旅游设施建设，对现有居民、休闲度假区迁移居民及外来旅游人员进行统一安置。周边主要居民安置为岗托镇政府周边，为了减少区内服务人员的交通流，在主题酒店附近设置有员工宿舍。

- 2.5.2 公共设施规划

主要配置医疗及商业设施等。

1.商业设施：

主要居民生活商业设施集中在岗托民俗村内街，满足岗托民俗村休闲旅游度假区内的居民日常生活需求。

2.医疗设施：

在游客服务中心设置医疗站，满足休闲旅游度假内的居民及游客日常医疗卫生需求。

- 2.6道路交通规划

- 2.6.1规划原则

1.规划根据地形环境、总体布局和道路现状，完善休闲旅游度假区的道路网和交通设施，合理设计道路断面，满足社会居民和旅游交通组织需要。

2.满足交通和景观要求，有利于地面排水、建筑布置及洪涝灾害防治；避免高填、深挖，减少道路、建（构）筑基础等土石方工程量。

- 2.6.2道路广场规划

（一）道路规划

采用组团交通与网状结合，各组团形成既相对独立的环网系统又紧密联系的道路布局形式。

岗托民俗村休闲旅游度假区道路分主路、支路、马道二级进行规划。

1.主路：是组织各组团及主要出入口之间交通联系的骨架道路，为车行道路。岗托民俗村休闲旅游度假区规划主路总长12166.62米、道路宽度为6米，混凝土路面。

2.支路：是组织居民日常出行的生活性道路及连接各景点的游览性道路，总长4331.24米，道路宽度为4米，岗托民俗村内的商业街区道路为石板路面，其他均为混凝土路面。

3.马道：是组织连接各景点的游览性道路，总长828.81米，道路宽度为2米，土石路面。

（二）停车场、广场规划

规划游客服务中心、主题度假酒店及朗绕寺各设置一处公共停车场，总占地面积7758.61平方米，方便社会和旅游车辆的停放，在生钦朗绕神山设置马匹换乘点以方便游客详情见下表。

表2-6停车场规划一览表

| 序号 | 所在位置 | 占地面积(平方米) | 停车量(辆) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游客服务中心 | 2428.34 | 50 | 临时停车场 |
| 2 | 主题度假酒店 | 4640.55 | 90 | 公共停车场 |
| 3 | 朗绕寺 | 689.72 | 20 | 公共停车场 |
|  | 合计 | 7758.61 | 160 |  |

注：停车量按当量小汽车停放数量计。

规划广场在岗托民俗村、十八军渡口、朗绕寺，占地面积为10934.36㎡，便于居民、游客集会、休闲及人流疏散。

- 2.6.3交通组织与管理

（一）交通现状

1.连接G317国道至生钦朗绕神山的旅游公路贯穿岗托民俗村内，不便于旅游活动的开展；

2.现状交通组织没有人车人流，没有形成聚集型商业街区的形式；

3.虽然岗托民俗村位于大香格里拉环线，但从岗托民俗村到江达县、德格县没有固定旅游巴士直达。

（二）交通组织规划

为加强对岗托民俗村的交通管理，岗托民俗村交通组织模式为：外部交通组织采用旅游巴士公交；内部交通组织采用步行和自行车两个交通组织层次。

1.外部交通组织

外部交通组织一是由环保旅游巴士组织，三是由自驾车，与大香格里拉环线上各旅游景区之间形成交通联系。

2.内部交通组织

（1）形成人车分流的模式，现状贯穿岗托民俗村内的旅游公路部分改为步行，从外围现有道路基础上，拓宽一条6米宽的主干道进入酒店以及连接生钦朗绕神山。

（2）内部交通组织通过步行连接岗托民俗村内各组团，各组团内部的交通利用步行或自行车组织。

3.交通管理规划和措施

（1）控制和限制其它旅游和社会车辆进入区内，减少过境车辆对岗托民俗村交通的干扰，保证岗托民俗村交通顺畅和安全。

（2）进入岗托民俗村的车辆主要停于主题度假酒店的公共停车场，游客通过步行方式到达岗托民俗村街区。

（3）规划沿生态田园体验组团游步道开通自行车绿道。

（4）加强岗托民俗村内各条道路交通管理，尤其是主干道严禁在路边停车与摆摊设点，派专人进行主要道路交叉口的交通疏导。

（5）做好岗托民俗村交通及游览指示标志牌布置工作，保证岗托民俗村内交通顺畅、快捷。

- 2.7旅游配套设施规划

- 2.7.1给排水工程规划

（一）现状概况

岗托民俗村休闲旅游度假区内未形成给水管网，目前当地居民均使用地下水。

岗托民俗村休闲旅游度假区内没有污水处理设施，居民生活污水均采用直排方式，对环境污染比较严重。

（二）规划原则

1.为居民生活和旅游设施提供充足可靠的供水系统，加强供水管理，实行统一供水，保证用水的水质标准。

2.实行雨污分流排水体制。雨水根据地形和水系分布分区分片排放；污水实行分片集中处理，达到排放标准后统一排放。

3.给水管、排水管与道路建设同步进行，避免重复建设。

（三）给水工程规划

1.用水来源

岗托民俗村休闲旅游度假区内供水分两片供给。岗托民俗村内接岗托镇供水管网；朗绕寺供水为山泉水。

2.给水管布置

规划岗托民俗村内的给水管沿主干道敷设环形给水干管，沿着次干道敷设环形或树枝状给水支管，给水干管管径为400mm，支管管径为150mm。朗绕寺的给水管在现状基础上进行改造，加装或更换为DN400mm的给水主干管道和DN150mm的支管。

（四）排水工程规划

1.排水机制

岗托民俗村休闲旅游度假区采用雨污分流排水体制，雨水根据地形分区分片就近排入水域；污水采用分片集中处理，达标后排放。

2.雨水排放规划

（1）雨水管布置

岗托民俗村内的雨水管沿道路水渠敷设，并与道路建设同步进行。雨水管布置应满足重力流要求，雨水由雨水管就近排入临近水体。文化旅游度假区的雨水通过截洪沟截留并组织排放至峡谷连接金沙江的水系。

3.污水排放规划

（1）污水处理站布置

岗托民俗村休闲旅游度假区污水排放分二个排水片区，文化旅游度假区含红色文化纪念组团、康巴民俗体验组团、休闲商业娱乐组团、生态游乐度假组团、峡谷风情观光组团；生态旅游体验区包括高山秘林游赏组团和宗教朝圣祈福组团。

规划在岗托民俗村和马匹换乘站分别设地埋式一体化小型污水处理站，所有生活污水必须经污水处理站净化处理达到排放标准后统一排出，在污水处理站周围设置防护隔离地带，污水处理后残余的污泥须妥善处理，防止发生二次污染。

（2）污水管布置

文化旅游度假区的污水管沿规划道路与给水管异侧敷设，沿主干道敷设污水干管，污水干管管径为400mm；生态旅游体验区的污水管沿马道敷设。污水管坡度满足重力流要求。

- 2.7.2电力电信工程规划

（一）现状概况

岗托民俗村休闲旅游度假区已有供电网络、通信网络，10KV电力线路和电信通信线路均没有下地处理，影响环境。

另外，线路的没有系统的梳理和走向，乱穿现象严重，对安全存在很大隐患，受地形影响，检修设施落后，而且不易检修。

岗托民俗村休闲旅游度假区供电不足，隔日通过岗托镇变电站供电。

（二）规划原则

为岗托民俗村休闲旅游度假区提供充足、安全、可靠的供电系统；以市场为导向，统筹安排完善邮政、电信、移动通信、有线电视等设施建设。

电力（10KV）、电信、有线电视线路敷设与道路开发同步进行，并一律沿道路埋地敷设，创造良好的视觉环境。

（三）电力工程规划

1.供电网络

接市政10KV用电，接入分区配电箱转成380V或220V进行入户分支配电。

2.电力线敷设

岗托民俗村休闲旅游度假区内10KV、380/220V电力线均采用埋地敷设，10KV电力电缆沿主要道路敷设，详见电力工程规划图。

（四）电信工程规划

1.电信规划

沿岗托民俗村休闲旅游度假区主干道敷设光缆至岗托民俗村和朗绕寺直接在临近主题酒店附近一侧设置电信模块局，再沿主干道敷设电信光缆，光缆干线成环状布置，组团内电信光缆沿主干道与10KV电力线异侧埋地敷设。

3.邮政规划

在游客服务中心和主题度假酒店内分别设邮政服务，在各分区设置邮政服务网点，缩短服务半径，为当地居民和游客提供完善、优质的邮政服务。

4.移动通信

在岗托民俗村休闲旅游度假区内移动通信信号差地段，结合居民和游客对移动通信需要，在适宜位置增设移动、联通基站，确保移动信号在岗托民俗村休闲旅游度假区内实现全覆盖，满足居民和游客移动通信需要。

5.有线电视

规划改造、更新有线电视技术设备，完善有线电视线路，规划有线电视覆盖率达100%。

充分发挥有线电视网传输信息量大且稳定的优势，在完成大量有线电视节目和部分广播节目传输的同时，利用该系统网络开通计算机网络、数据通信、图文电视、电视购物等信息、商务活动，在有线电视专用网络中开设宽带综合业务数据网，实现一网多用，多功能发展。

有线电视线路与电信线路同侧埋地敷设，规划统筹安排电信、移动、有线电视光缆等信息线路布置，采用排管敷设，合理共享资源。

- 2.7.3环卫设施规划

（一）环卫管理体制规划

规划设立“岗托民俗村休闲旅游度假区环卫所”，占地面积800平方米，内设环卫车辆停放和维修场地。

岗托民俗村休闲旅游度假区环卫所职能：加强环境卫生的统一管理，拟订和组织实施环境卫生质量标准和容貌标准；负责环境卫生管理服务，监督、检查环境卫生，负责垃圾管理知识的宣传及其它工作。

建立环境卫生责任、设施建设“三同时”、有偿服务、现场检查等规章制度，保证辖区内环境卫生工作顺利、有序地开展。

（二）垃圾收集、运输及处置

一）垃圾收集

1.垃圾分类

规划从垃圾产生源头控制垃圾排放量，实现垃圾资源的回收利用。根据生活垃圾成分，分可回收利用和填埋垃圾两大类。

可回收利用垃圾：分纸张、金属罐、塑料等，其收集容器分别以“蓝、黑、红”色示之，可回收垃圾由垃圾车分类收集运往分拣中心，经分拣后回收利用。

填埋垃圾：包括厨余、花草、灰土（主要为建筑垃圾），其收集容器以“绿”色示之，由垃圾车运往垃圾填埋场填埋。

2.垃圾收集容器

居民住户经分类后将垃圾装入一次性垃圾袋，再由环卫工人上门收集，或投入户外垃圾桶（箱），也可直接投至垃圾运输车，规划大力推广环保型专用垃圾袋。

在公共建筑等人流集中场所设置大、中型垃圾收集容器，其它地段按规范要求设置中小型垃圾收集容器，推广使用封闭性垃圾收集容器，定期经常性对垃圾收集容器进行清洗。

3.清扫保洁

规划对岗托民俗村休闲旅游度假区分一级保洁区、二级保洁区和水面保洁区进行清扫保洁。

一级保洁区：包括道路、广场、停车场、公共绿地等公共开敞场地。人流聚集地区平均每天至少清扫三次，其它区域平均至少清扫二次；购置洒水车，对街道实行洒水保洁，午夜后对主要街道进行清扫，以避过日间繁忙的交通。

二级保洁区：除一级保洁区和水面保洁区的其它区域，包括居住、公共设施等用地。由环卫工人每天至少收集一次垃圾，设有垃圾收集站的区域，区内居民必须将废物送往垃圾收集站，并派专人看管垃圾收集站；二级保洁区内道路、绿地、硬地平均每天至少清扫一次。

水面保洁区：规划派专人进行区内水面垃圾的打捞保洁。

二）垃圾运输

提高岗托民俗村休闲旅游度假区垃圾运输采用机械化、压缩化和封闭性作业，减少垃圾运输过程对环境的污染，提高运输效率。选用1～2吨小型垃圾运输车将垃圾由垃圾收集点（站）运至垃圾转运站；选用5～8吨中型垃圾运输车由垃圾转运站运至垃圾填埋场，垃圾运输车辆主要选用压缩式侧装垃圾车，也可选用压缩式和车箱可御式垃圾车。

规划选用一级垃圾转运系统工艺路线，即垃圾产生源—垃圾转运站—垃圾填埋场。根据岗托村休闲旅游度假区用地布局、道路交通、垃圾收集点（站）和转运站等环卫设施分布、垃圾排放及环境卫生需要等情况，合理安排垃圾收集车辆、运输线路。

通过科学选用先进的垃圾收集容器、转运站和运输工具，合理地确定垃圾运输车辆班次和运输线路，以节约垃圾运输时间和成本。

三）垃圾处置

岗托民俗村休闲旅游度假区内生活垃圾统一运至江达县指定的垃圾填埋场集中进行处置填埋。

（三）环境卫生设施规划

一）环境卫生工作场所

露天流动作业的环境卫生清扫、保洁工人工作区域内必须设置环卫工人休息场所，以供环卫工人休息、更衣、淋浴和停放车辆及工具等。

规划在各组团结合公共厕所、垃圾转运站等设施设置环卫工人作息场所，以节约用地，便于工作，每个环卫工人作息场所占地120～170平方米。

二）环境卫生公共设施

1.公共厕所

根据《城市环境卫生设施规划规范》：“流动人口高度密集的街道和商业闹市区道路间距为300～500米，一般街道间距为500～800米，旧区成片改造地段和新建小区，每平方公里3～5个，城镇公共厕所可按2000～3000人设置一座”的规范要求。

规划在岗托民俗村休闲旅游度假区共设3座公共厕所，公共厕所以一类水冲式厕所为主，不得低于二类标准，每座公共厕所建筑面积一般为50～70平方米。

2.垃圾容器布置

规划在主干道间隔50～80米，次干道及游步道间隔80～100米设置废物箱。

在居住区域按服务半径70米设垃圾收集点，生活垃圾收集点可放置垃圾容器或垃圾容器间，垃圾容器间的位置要固定，定期清洗。

三）环境卫生工程设施

根据《城市环境卫生设施规划规范》规范要求：采用非机动车收运方式时，生活垃圾转运站服务半径宜为0.4～1km；采用小型机动车收运方式时，其服务半径宜为2～4km。

规划岗托民俗村休闲旅游度假区的生活垃圾收运方式以小型机动车为主，垃圾转运站外形美观，与周围建筑物、环境协调，进行立体绿化，并设置抽风除臭系统、给排水设施。

- 2.7.4防汛减灾规划

（一）防洪标准

防洪标准为抗御二十年一遇洪水；治涝标准按十年一遇一日暴雨排至不淹重要建筑物和重要地段。

（二）防洪规划

由于缺少岗托民俗村休闲旅游度假区详细的水文资料，规划建议水务部门尽快对岗托民俗村休闲度假区内进行雨季山洪汇水及金沙江洪水汇水等水文资料的监测。根据监测数据按防洪治涝标准进行排涝站等设施建设。

根据地形和用地布局，沿建设用地周边山脚修建截洪沟，通过截洪沟和雨水管分别将山洪水和区内雨水排至临近水域，避免遭受洪涝灾害。

（三）防汛措施

1.防汛工程应采用工程措施与生物措施相结合的方式，加强植被保护。

2.主汛期应关闭临河的各种旅游项目，确保游客安全。

3.在暴雨多发季节，严格限制野外游憩、探险等项目的开展。

4.水域整治以清淤为主，对泥石堆积水域进行清淤除障，提高水域的行洪能力。

5.建立突发情况应急预案。预留或作出人行紧急事故疏散通道，保障重大山洪暴发期间游客的生命安全。

- 2.7.5消防规划

（一）消防站规划

规划在岗托民俗村和朗绕寺设置消防站，占地面积分别为200平方米，负责整个岗托民俗村休闲旅游度假区的消防安全。按规范要求进行消防站的人员和车辆、通信器材等消防设备的配置，满足消防安全需要。

（二）消防给水规划与消火栓布置

消防给水在给水规划时考虑，保证消防用水量不小于110升/秒，最小管径不小于100mm，最不利点消防用水压力不小于1kg/c㎡，室外消防给水管成环状布置。

消火栓沿道路布置，间距不超过120米，在居住区域内按150米间距布置消火栓，室外消火栓采用地下式，并设明显的标志，消火栓宜靠近道路交叉口布置。

（三）消防通道与建筑消防

主干道为消防车的主要通道，其它消防通道间距不大于160米，宽度不小于4米，消防车道下的管道和管沟应有承受大型消防车辆的能力。

规划要求新建各类建筑物严格执行国家颁布的防火规范，满足消防间距，配备必要的消防设施和出入口，新建建筑物耐火等级达到一级或二级，严格控制三级建筑，限制四级建筑。

- 2.7.6工程地质灾害防治

岗托民俗村休闲度假区内地形复杂，地势较陡峭，在施工挖土时易造成水土流失，存在塌方、泥石流等工程地质灾害的隐患，规划加强防治，并采取以下措施：

1.加强地质灾害危险性评估，建立地质灾害监测、预警预报系统。

2.保护生态环境，采取修建截洪沟，挡土墙、植树造林等措施，避免地质灾害的发生。

3.加强提高地质灾害的应急救护能力，降低地质灾害造成的损失。

- 2.7.7生命线系统规划

生命线系统主要为四大网络：交通运输系统、水供应系统、能源供应系统、信息情报系统，将生命线工程作为一个整体进行规划。

1.生命线系统的设施按高标准设防。

2.生命线系统地下化，使之不受地面火灾和强风的影响，减少战时受损程度。通信、能源、给水系统和管线的地下化，以提高其可靠度。

3.生命线系统的一些节点如交通线的桥梁等，要提高设防标准，进行重点防灾处理。

4.保证生命线系统在灾区发生部分损毁时，有充足的备用设施，以期至少维持区内最低需求。

防洪标准为抗御二十年一遇洪水；治涝标准按十年一遇一日暴雨排至不淹重要建筑物和重要地段。

- 2.8资源与环境保护规划

- 2.8.1风景保护规划

（一）保护原则

1.正确处理风景建设，旅游开发，环境保护三者的关系，达到社会效益、环境效益、经济效益三统一。

2.严格控制废水、废气、废渣及噪声对风景名胜区的污染，保持风景名胜区内空气清新，环境幽静，山清水秀。

3.保持旅游度假区内山、岩、石、水、土、林木等自然景物、景观的完好，人文景观应维护其历史原貌。

4.加强区内动、植物资源的保护，严禁偷盗伐林木和一切偷猎活动。

5.加强区内环境卫生的综合整治，拆除一切有碍风景的零乱建筑、设施。

（二）风景保护对象

岗托民俗村休闲旅游度假区范围内自然水体、山脉、动植物等自然景观，各类遗迹、遗址等人文景观，规划安排的各类游览置景设施以及大气环境、声环境、水环境、土壤环境等生态环境因子，均属保护对象，必须严加保护，区域有序控制建设，与风景环境协调。

（三）保护规划的目标

在自然生态、人工生态环境再造与两者和谐发展的前提下，规划以自然生态和人工生态环境为背景，以生态系统为主导，控制城镇建设和旅游接待、生活污染对环境的影响，实现生态系统良性循环，使岗托民俗村休闲旅游度假区成为环境优美、整洁、安静的山水旅游城镇。

（四）环境指标控制

1.空气环境

岗托民俗村休闲旅游度假区是以旅游接待、休闲和居住为主的度假区，为二类空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095—1996）二级标准，烟尘控制区覆盖率达到90%。

2.地表水环境

岗托民俗村休闲旅游度假区的地表水为Ⅲ类水功能区，执行《地面水环境质量标准》（GB 3838—2002）Ⅲ类水标准，生活污水处理率>90%。

3.声环境

根据用地规划布局，执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096－93）所规定的标准值：二类区：商业、餐饮、文化娱乐区域，昼间60db、夜间50db。

4.固体废弃物

固体废物综合利用率达80％，危险固体废物治理率达100％。

- 2.8.2水土保持规划

（一）必要性分析

项目建设过程中，场地的平整、道路和停车场的开挖及弃石堆置都将改变原地形地貌，减少地表植被，破坏生态环境。应采取必要的工程措施及植被措施对裸露面、坡面等进行绿化、护坡，复垦，恢复土地功能。以减少对环境的影响程度及防治水土流失。

为了预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源，减轻水、旱、风沙灾害，改善生态环境，发展生产，在进行项目开发建设时，应注意水土保持。所谓水土保持，是指对自然因素和人为活动造成水土流失所采取的预防和治理措施。《中华人民共和国水土保持法》规定一切单位和个人都有保护水土资源、防治水土流失的义务。

根据水土保持法律法规，本项目在建设过程中按照“谁破坏，谁治理”的原则，并在建设过程中做到水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，以保证项目的建设与水土保持工作同步进行。水土保持工作以预防为主，全面规划，综合防治，因地制宜，加强管理，注重效益。本项在建设过程中积极实施水土保持措施，采取植树、种草或封山育林、育草的办法，增加地面植被保护土壤不受暴雨冲刷。实施后可以达到以下效果：

蓄水保土，保护水资源和土地资源不受破坏；

对已遭到破坏的土地进行整治和改良，使之提高利用率和生产率；

使水土资源得到充分、合理的开发和利用，为发展农村生产、提高群众生活水平服务。

（二）具体措施

本项目进行统筹部署水土保持措施，一是重点治理和面上防护相结合，对产生水土流失的区域进行重点治理；二是工程措施和植被措施相结合，以工程措施为先导，控制水土流失。具体如下：

1.施工期水土保持方案：人为水土流失最严重的部分就是施工过程大面积的开挖对地表的扰动及工程建设而产生的大量的弃土弃渣，如果不在这个过程中采取得力的措施，将导致严重的水土流失。项目根据因地制宜、因害设防、迅速得当、节省费用、效果明显的原则，进行“上截、中排、下拦”的布置。在较大开挖面雨天及时用篷布苫盖。项目区内及时利用排水沟或强排的方法排除积水，加快施工。

2.运营期水土保持方案：运营期水土保持是指主体竣工之后，为防止产生新的水土流失和治理建设中水土流失而设置的标准较高，作用时段长久的工程措施。项目用植物做护坡。

- 2.9修建性详细规划

- 2.9.1规划内容

本次详细性规划只涉及岗托民俗村四个组团，分别为红色文化纪念组团、康巴民俗体验组团、休闲度假娱乐组团、生态田园体验组团。建设内容如下：

（一）红色文化纪念组团

1.设计立意

以昌都战役历史为构思原型，“红色文化”为主题，结合现有炮楼、十八军渡口、十八军纪念碑，在金沙江大桥一侧规划修建历史场景还原的浮雕景墙，深刻缅怀那段峥嵘岁月，纪念岗托民俗村插上五星红旗的那个时刻。

2.空间序列

整个规划体系围绕几大接待功能展开：入口临时停车场、十八军纪念碑、炮楼、游客服务中心、十八军纪念浮雕景墙。通过交通组织构成了整个体系的骨架，以游客服务中心为核心，引导游客的行为，让游客可以在有组织的群体行为当中。

3.建设内容

（1）游客服务中心

建筑主体为单层混凝土框架结构局部两层，层高2.7米，规划建筑面积为313.24㎡，建筑风貌为藏式民居。

游客服务中心满足基本游客服务功能，主要游客接待功能设置在主题度假酒店内，该建筑主要功能有：景区咨询、邮政服务、手机加油站、行李寄存、卫生间、服务人员休息等。

（2）昌都战役浮雕墙

根据史实资料，通过浮雕景墙的形式还原当年十八军英勇解放昌都的战斗场景以及英勇事迹。

（3）炮楼（红色文化纪念馆）

将两座炮楼内部进行装饰改造，改成红色文化纪念馆，陈列当年十八军进藏使用的军械及生活用品，讲述十八军解放西藏的英雄事迹。

（二）康巴民俗体验组团

1.设计理念

文化气息浓厚的风情街，一抹梦中流传的记忆。营造民俗风情的全景生活，传承康巴文化精髓，建设成为兼具旅游配套服务、观光、餐饮以及参与性活动为一体的功能性组团。

2.空间布局

藏式民族风情特色的建筑，以街区的形式串联若干功能组团。

3.建设内容

（1）在现有民居进行风貌改造，一层改造为商铺，二楼居住。改造面积1620.33平方米。

（2）在岗托民俗村沿道路两侧，利用现有村民家中的空地以及拆除部分III类建筑，增加修建单层混凝土框架商铺。新建商铺面积794.3平方米。

（3）在金沙江沿岸，通过现有观景平台进行延伸，新建一排滨水休闲建筑，含酒吧、餐饮等，建筑主体为单层或两层框架混凝土结构，建筑风貌均为藏式民居为主。规划新建建筑面积为2979.48平方米。

（4）将现有游客服务中心改为大众简餐服务点，为游客提供集中的大众餐饮。

（5）拓展现有观景平台，规划建设成藏戏舞台，为游客提供定时滚动的表演服务。

主要建筑功能为：餐饮娱乐、文化体验、旅游商品购物等。

（三）休闲度假娱乐组团

1.设计理念

因地就势，依托民俗文化，打造岗托民俗村核心品质度假体验。

2.空间布局

采用组团式布局形式，最大限度的挖掘山形地貌的特色，最大化利用土地资源，深度挖掘利用价值。

3.建设内容

（1）主题度假酒店

在组团内规划一座4153.43平方米，80个床位的主题度假酒店，建筑层高4米。外墙石材、环保材料饰面，内装饰大方典雅并符合民族特色。

酒店一层：接待大堂、游客服务总台、茶吧、休闲娱乐、旅游商店、阳光庭院、后勤及客房；

酒店二层：餐厅、客房、咖啡厅、茶吧；

酒店三层：办公、会议；

酒店四层：电梯设备间。

（2）牧民之家精品藏家乐

改造现有民房建筑面积1633.77平方米。规划11家藏家乐及1家星级家庭酒店。

（3）自驾车露营

以现有生态环境为根本，点缀少量园林铺装结合园林种植，为游客提供安营扎寨的简易尔舒适的户外住宿体验场所。

（四）生态田园体验组团

1.设计理念

以岗托民俗村的乡村生活为构思，将藏族农牧区的生态田园集中体验和展示。

2.空间布局

通过“一线三点”的形式串联各个分支的独立观景点。一线：绿道；三点：三个不同最佳观景点。

3.建设内容

（1）生态绿道

在现有土石道路基础上进行整修，拓展成为宽4米的步行道兼自行车绿道环绕组团一周，串联三个节点。

（2）观景亭台

根据现场踏勘，取三个最佳观赏山、水、峡谷、田园、乡村的节点，修建面积在100平方米左右的观景平台和面积40平方的观景亭。

（五）其他建设内容

1.公共厕所

岗托民俗村内规划公共厕所3座，建筑层高为3.6米，面积为55.4平方米一座。

2.垃圾中转站

岗托民俗村内规划垃圾中转站1座，位于主题度假酒店，同时也是主题度假酒店的配套。建筑层高为5.4米，建筑面积为88.6平方米。

图2-9 修建性详细规划布局图

- 2.9.2总体技术经济指标表

根据四个组团的建设内容，汇总本规划的总体技术经济指标表如下。

表2-7 规划总体技术经济指标表

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 规划用地面积 | 449522.48 | ㎡ | 44.95公顷 |
| 二 | 净规划用地面积 | 32701.64 | ㎡ | 规划建设用地 |
| 三 | 总建筑面积 | 11749.35 | ㎡ |  |
| 1 | 游客服务中心 | 313.24 | ㎡ |  |
| 2 | 主题度假酒店 | 4153.43 | ㎡ |  |
| 3 | 民俗商业街 | 794.3 | ㎡ |  |
| 4 | 滨水商业街 | 2979.48 | ㎡ |  |
| 5 | 公共厕所 | 166.2 | ㎡ |  |
| 6 | 垃圾中转站 | 88.6 | ㎡ |  |
| 7 | 风貌改造 | 1620.33 | ㎡ | 民居商铺化改造 |
| 8 | 牧民之家 | 1633.77 | ㎡ |  |
| 四 | 容积率 | 0.36 |  |  |
| 五 | 建筑密度 | 35.00% |  |  |
| 六 | 绿地率 | 69.00% |  |  |
| 七 | 停车位 | 140 | 辆 |  |
| 其中 | 临时停车位 | 50 | 辆 | 游客服务中心 |
|  | 酒店停车位 | 90 | 辆 |  |

- 2.10投资估算及规划建设安排

- 2.10.1投资估算

参照《西藏自治区建设工程工程量清单计价定额》，岗托民俗村旅游项目的总投资金额估算为15111.80万元

- 2.10.2规划建设安排

根据项目规划项目，实施分近、中远二期。

表2-9 项目建设表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 投资金额（万元） | 建设时序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建安工程 |  |  |  |  |  |
| （一） | 基础设施工程 |  |  | 4625.55 | 近期 |  |
| 1 | 给水工程 | ㎡ | 32701.54 | 1093.78 |  |  |
| 2 | 排水工程 | ㎡ | 32701.54 | 1569.67 |  |  |
| 3 | 电力工程 | ㎡ | 32701.54 | 1635.08 |  |  |
| 4 | 燃气工程 | ㎡ | 32701.54 | 163.51 |  |  |
| 5 | 通信工程 | ㎡ | 32701.54 | 163.51 |  |  |
| （二） | 道路工程 |  |  | 1508.78 | 近期 |  |
| 1 | 主干道 | ㎡ | 12465.00 | 498.60 |  |  |
| 2 | 次干道 | ㎡ | 3058.80 | 91.76 |  |  |
| 3 | 游步道 | ㎡ | 14188.40 | 283.77 |  |  |
| 4 | 停车场 | ㎡ | 7045.70 | 197.28 |  |  |
| 5 | 广场 | ㎡ | 10934.30 | 437.37 |  |  |
| （三） | 风貌改造 | ㎡ | 3254.10 | 488.12 | 近期 |  |
| （四） | 消防设施 |  |  | 237.00 | 近期 |  |
| 1 | 瞭望塔 | 座 | 2.00 | 6.00 |  |  |
| 2 | 消防车 | 辆 | 4.00 | 140.00 |  |  |
| 3 | 室外消防栓 | 套 | 80.00 | 8.00 |  |  |
| 4 | 消防站 | 处 | 4.00 | 80.00 |  |  |
| 5 | 微波远程监控器 | 套 | 2.00 | 3.00 |  |  |
| （五） | 建筑工程 |  |  | 4117.85 | 中远期 |  |
| 1 | 游客服务中心 | ㎡ | 313.24 | 78.31 |  |  |
| 2 | 主题度假酒店 | ㎡ | 4153.43 | 2907.40 |  |  |
| 3 | 民俗商业街 | ㎡ | 794.30 | 238.29 |  |  |
| 4 | 滨水商业街 | ㎡ | 2979.48 | 893.84 |  |  |
| （六） | 景观工程 | ㎡ | 12701.54 | 254.03 | 中远期 |  |
| （七） | 生态环境保护 |  |  | 144.30 | 中远期 |  |
| 1 | 垃圾中转站 | ㎡ | 200.00 | 60.00 |  |  |
| 2 | 公共厕所 | ㎡ | 166.20 | 33.24 |  |  |
| 3 | 垃圾桶 | 个 | 120.00 | 0.36 |  |  |
| 4 | 生态挡土墙 | 公里 | 2.50 | 12.50 |  |  |
| 5 | 植被恢复 | 公顷 | 20.50 | 8.20 |  |  |
| 6 | 生态理念宣传 | 项 | 1.00 | 30.00 |  |  |
| 二 | 其他费用 |  |  | 3167.82 | 中远期 |  |
| 1 | 征地费用 | 亩 | 49.05 | 1962.00 |  |  |
| 2 | 建设单位管理费用 |  |  | 227.51 |  |  |
| 3 | 招标代理费 |  |  | 22.75 |  |  |
| 4 | 办公及生活家具购置费 |  |  | 40.00 |  |  |
| 5 | 勘察设计费 |  |  | 614.28 |  |  |
| 6 | 工程建设监理费 |  |  | 341.27 |  |  |
| 三 | 工程基本预备费 |  |  | 568.78 | 中远期 |  |
| 四 | 总投资额 |  |  | 15112.22 |  |  |
|  | 近期 |  |  | 6859.45 |  | 2018-2022 |
|  | 中远期 |  |  | 8252.77 |  | 2022-2029 |

近期：2018-2022年。2020年基本完成岗托民俗村内民俗商业街、红色文化商业街的新建和改造工程；2022年基本完成部分市政工程、滨水商业街土地流转、游客服务中心工程、入口临时停车场工程、入口牌坊工程。

中远期：2022-2029年。完成旅游公路及相关市政工程、主题度假酒店土地流转及招商建设、红色文化纪念馆工程、公共厕所及垃圾站工程、精品藏家乐改造工程、生钦郎绕神山建设工程、精品农业提升改造建设工程、全部土地流转以及完成所有招商工作，并整体进行市场推广工作。

据核实，目前仅有红色文化纪念馆工程已实施。

- 2.11规划的协调性分析

- 2.11.1相协调的规划

本规划与国家相关旅游发展意见、西藏自治区昌都市旅游发展规划相符合，与江达县旅游发展总体规划、江达县岗托镇总体规划等规划是协调的。详见表2-10。

表2-10 与本规划相协调的规划

| 层次 | 国家与地方相关规划 |  | 与本规划协调性分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 主要内容 | 本规划内容 | 符合性 |
| 国家产业规划 | 国务院国发〔2014〕31号《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》 | *推动区域旅游一体化 *大力发展乡村旅游 *创新文化旅游产品 *积极开展研学旅行 *完善旅游交通服务 | *构建岗托民俗村休闲旅游度假区；打造“藏东第一窗口” *包含生态旅游体验区、文化旅游度假区；文化旅游度假区含红色文化纪念组团、康巴民俗体验组团等 *完善休闲旅游度假区的道路网和交通设施。 | 符合 |
|  | 《产业政策调整指导目录（2019年本）》 | 鼓励类： 农业：休闲农业和乡村旅游精品工程； 旅游业：1、旅游商品、旅游纪念品、旅游装备设备，以及休闲、登山、滑雪、潜水、探险等各类户外活动用品开发与营销服务；2、文化旅游、健康旅游、乡村旅游、生态旅游、海洋旅游、森林旅游、草原旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发、基础设施建设及信息等服务 淘汰类： 超过生态承载力的旅游活动 | *包含两片生态旅游体验区、文化旅游度假区； *包含七组图休闲度假娱乐组团、生态田园体验组团、峡谷风情观光组团、高山秘林游赏组团、宗教朝圣祈福组团 *将波罗木刻等传统民俗引入到民俗商业街中，集中展示康巴江达的民俗特色； 未超过生态承载力，属于鼓励类产业。 | 符合 |
|  | 国务院办公厅关于促进旅游发展的指导意见（国办发〔2018〕15号） | *建设美丽宜居村庄、旅游小镇、风情县城以及城市绿道、慢行系统，支持旅游综合体、主题功能区、中央游憩区等建设； *推动旅游与科技、教育、文化、卫生、体育融合发展。充分利用科技工程、科普场馆、科研设施等发展科技旅游。以弘扬社会主义核心价值观为主线发展红色旅游，积极开发爱国主义和革命传统教育、国情教育等研学旅游产品；*推动旅游与农业、林业、水利融合发展。大力发展观光农业、休闲农业，培育田园艺术景观、阳台农艺等创意农业，鼓励发展具备旅游功能的定制农业、会展农业、众筹农业、家庭农场、家庭牧场等新型农业业态，打造一二三产业融合发展的美丽休闲乡村。 | *包含两片生态旅游体验区、文化旅游度假区； *包含七组图休闲度假娱乐组团、生态田园体验组团、峡谷风情观光组团、高山秘林游赏组团、宗教朝圣祈福组团 *将波罗木刻等传统民俗引入到民俗商业街中，集中展示康巴江达的民俗特色。 | 符合 |
|  | 《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》 | 大力发展乡村休闲旅游产业。充分发挥乡村各类物质与非物质资源富集的独特优势，利用“旅游+”、“生态+”等模式，推进农业、林业与旅游、教育、文化、康养等产业深度融合。 | 强调旅游产业发展的县域特色化、乡村特色化、产品特色化。 | 符合 |
|  | 促进乡村旅游发展提质升级行动方案（2018年~2020年） | *补齐农村道路建设与停车设施短板； *推进农村厕所革命 *建立健全住宿餐饮等乡村旅游产品和服务标准； | *提升交通环境，升级道路等级； *继续推进旅游厕所革命，合理配置厕所数量，提升旅游厕所建设标准； *全面提升旅游住宿服务，实现住宿设施多元化、主题多样化。 | 符合 |
|  | 中国大香格里拉生态旅游区总体规划（2007-2020） | 总体布局：核心区、门户区和延伸区三个圈层，划定核心区域为西藏昌都地区、四川甘孜藏族自治州、云南迪庆藏族自治州及凉山州木里县。设定香格里拉县、康定县、昌都县三个一级集散中心。昌都北部——玉树——果洛、昌都南部——林芝、迪庆——甘孜南部、甘孜北部为四个生态旅游片区。并对昌都然乌湖景区、嘎玛沟文化旅游制定了概念规划，提出岗托民俗村为革命历史型村落，并且集中开发江达滨江旅游、小城旅游和岗托民俗村。形成川藏北线G317国道沿线的整体旅游开发。 | *本项目即岗托民俗村旅游项目总体规划。 | 符合 |
| 昌都市产业规划 | 西藏自治区昌都地区旅游发展总体规划（2011年修编） | 将昌都地区建成世界知名的世界自然原生态及康巴文化体验旅游目的地，中国著名的原生态观光、体验、休闲、度假旅游品牌，建成西藏东部的旅游走廊。昌都地区旅游发展空间格局规划为：“两线四区”的空间结构。“两线”指沿G318国道展开的生态旅游线和沿G214国道和G317国道展开的康巴文化旅游线。这两条交通线是西藏自治区和内地经济联系的主动脉，也是城镇和经济发展的主线。“四区”指芒康县自然和社会人文旅游资源区、八宿县自然风光旅游区、昌都镇历史文化和宗教旅游区、类乌齐县自然和宗教文化旅游区。对江达县的旅游发展总体方向进行了定位。 | *本项目属于昌都镇历史文化和宗教旅游区的一部分。 | 符合 |
| 县域产业规划 | 西藏自治区昌都地区江达县旅游发展总体规划（2012-2032） | 将岗托民俗村、十八军渡口、生钦郎绕神山列为具有地区级影响力的高级资源，其中岗托民俗村、十八军渡口为近期适宜开发资源，生钦朗绕神山为中远期适宜开发资源。岗托民俗村休闲旅游度假区发展定位为打造具有康巴风情特色的西藏旅游民俗文化第一村。 | 本规划仅实施红色文化纪念组团、康巴民俗体验组团、休闲度假娱乐组团、生态田园体验组团，里面包括岗托民俗村、十八军渡口；生钦朗绕神山所在宗教朝圣祈福组团不在本规划实施内容中。 | 符合 |
|  | 昌都市江达县岗托镇总体规划（2015-2030） | 将岗托民俗村、十八军渡口、生钦郎绕神山列为具有地区级影响力的高级资源，其中岗托民俗村、十八军渡口为近期适宜开发资源，生钦朗绕神山为中远期适宜开发资源。 岗托民俗村休闲旅游度假区发展定位为打造具有康巴风情特色的西藏旅游民俗文化第一村。 | 本规划发展定位为打造具有康巴风情特色的西藏旅游民俗文化第一村。本规划仅实施红色文化纪念组团、康巴民俗体验组团、休闲度假娱乐组团、生态田园体验组团，里面包括岗托民俗村、十八军渡口；生钦朗绕神山所在宗教朝圣祈福组团不在本规划实施内容中。 | 符合 |

- 2.11.2不协调的规划

2019年4月10日，西藏自治区自然资源厅以藏自然资函[2019]76号下达关于昌都市十一县（区）土地利用总体规划 （2006-2020年）的审查意见。

在《昌都市江达县土地利用总体规划》中，对岗托镇民俗村用地安排如下：民俗村功能定位：集村镇建设与居住、旅游文化展示与接待、经济商贸与生态保育为一体的西藏第一民俗文化村。《规划》确定岗托镇民俗村规划用地总面积 52.59 公顷，根据 2014年数据，规划区范围内现状建设用地面积为 26.16 公顷，2015-2020 年安排新增旅游等其他建设用地 7.28 公顷，规划至 2020 年民俗村允许建设区规模为 33.44 公顷，有条件建设区规模为 7.28 公顷。

总体规划还将岗托镇民俗村相关建设项目列入了江达县重点建设项目用地规划表，详见表2-11。

表 2-11 岗托镇重点建设项目用地规划表（摘录）

| 序号 | 重点建设项目项目名称 | 性质 | 年限 | 用地规模 | 项目位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 江达县十八军渡江口及十八军遗址红色文化旅游开发 | 新建 | 远期 | 1.86 | 岗托镇 |
|  | 江达县岗托镇红色旅游宾馆 | 新建 | 远期 | 1.72 | 岗托镇 |
|  | 江达县岗托民俗村旅游开发 | 新建 | 近期 |  | 岗托镇 |
|  | 江达县岗托民俗村旅游基础设施建设 | 新建 | 远期 |  | 岗托镇 |
|  | 江达县旅游集散中心 | 新建 | 远期 |  | 江达镇 |
|  | 岗托镇岗托民俗村主街道商业化建设 | 新建 | 远期 |  | 岗托镇 |
|  | 江达县国省道沿线旅游基础设施建设项目 | 新建 | 远期 |  | 国省道沿线乡镇 |
|  | 江达县岗托、邓柯红色遗址旅游开发 | 新建 | 远期 |  | 岗托镇、邓柯乡 |
|  | 江达县岗托镇旅游酒店 | 新建 | 远期 |  | 岗托镇矮拉村 |
|  | 江达县岗托民俗旅游景区建设 | 新建 | 远期 |  | 岗托镇 |
|  | 江达县农村公路（自然村通畅项目和自然村通达项目） | 新建 | 远期 |  | 各自然村 |
|  | 江达县农村公路（旅游景点和寺庙通畅项目、旅游景点和寺庙通达项目） | 新建 | 远期 |  | 江达镇等 |

但《昌都市江达县土地利用总体规划》中，对基本农田的保护内容方面，本规划的生态田园体验组团用地均属于基本农田保护区，见图2.11-1。

本规划计划在生态田园体验组团中实施以下项目：利用现状道路，拓宽至可以骑行的绿道，沿途设置观景亭台，林下可以选择作为露营首选地。

根据基本农田保护制度：城镇、村庄和集镇建设不得占用基本农田，国家能源、交通、水利等基础设施项目，因选址特殊无法避让基本农田的，必须报国务院审批。禁止占用基本农田进行绿色通道、绿化隔离带和防护林建设；禁止占用基本农田进行挖塘养鱼、畜禽养殖以及其他破坏耕作层的生产经营活动；禁止临时工程占地等各种土地利用活动对基本农田耕作层造成永久性破坏。

国土资规[2016]10 号文《国土资源部关于全面划定永久基本农田实行特殊保护的通知》 明确：从严管控非农建设占用永久基本农田。永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用，或者擅自改变用途。除法律规定的能源、交通、水利、军事设施等国家重点建设项目选址无法避让的外，其他任何建设都不得占用，坚决防止永久基本农田“非农化”。

《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》，明确规定：“一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，必须对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行严格论证，通过国土资源部用地预审；农用地转用和土地征收依法依规报国务院批准。严禁通过擅自调整县乡土地利用总体规划，规避占用永久基本农田的审批。”

因此，本规划还未与《昌都市江达县土地利用总体规划（2006-2020年）进行相互衔接，可能会导致生态田园体验组团旅游项目建设与发展过程中受土地利用性质制约的风险。

- 第三章 区域环境现状调查与评价

- 3.1 区域环境概况

- 3.1.1 自然环境概况

（1）地理位置及交通

昌都市是中华人民共和国西藏自治区所辖七个地区（地级市）之一，地处横断山脉和三江（金沙江、澜沧江、怒江）流域，位于西藏东部，处在西藏与四川、青海、云南交界的咽喉部位，是川藏公路和滇藏公路的必经之地，也是“茶马古道”的要地。以昌都为中心，东与四川省相望，东南面与云南省接壤，西南面与西藏林芝市毗邻，西北与西藏那曲地区相连，北面与青海省交界，西望西藏自治区首府拉萨，处在商贸往来的枢纽地位，素有“藏东明珠”的美称。

江达县位于西藏自治区东部、昌都市东北部、金沙江上游，地理坐标介于北纬 31°00′～32°36′、东经 97°53′～98°53′之间，东与四川省石渠、德格、白玉三县隔金沙江相望，南邻贡觉县，西毗卡诺区，北连青海省玉树县。地处青、川、藏三省区结合部。全县南北长 214 公里东西宽 98 公里，土地总面积 13159.34 平方公里。县政府所在地江达镇，海拔 3452.55 米，西南距昌都市 223 公里，距离拉萨市 1170 公里，距离成都市 1070 公里。

岗托民俗村休闲旅游度假区位于西藏昌都市江达县东部金沙江畔，平均海拔2900米。东与四川省德格县隔金沙江相望，距岗托镇政府9公里，距江达县城82公里，距四川德格县城25公里，是G317国道进入西藏自治区的第一站。项目地理位置见图3-1。

（2）地形地貌

江达县地处藏东横断山脉，位于金沙江流域的河谷地带，地势险峻，最低海拔 2800 米，最高海拔 5436 米，平均海拔 3800 米，相对高差约 2636米。整体地势西高东低、北高南低，自西北向东南倾斜。地貌系典型的高山峡谷地貌，山体形态复杂，山岭河流相间。县境东部、南部和西南部多为河谷地带，山势险峻，海拔在 3200-3600 米之间；北部和西北部地区海拔在 1600-4000 米之间，山势横亘，坡度较缓。西北部高原与山原相间，地势起伏不一，相对高差一般在 400-800 米之间，多见“山上有原、原上有山”。东南部属典型的高山峡谷地貌，地形破碎，山崖陡峭，河谷深切，相对高差 1800-2000 米。西北部处于高原与高山峡谷间的过渡地带，高原面为残留状态，山势较缓和，海拔在 4500 米左右，相对切割深度 1000-1500米；河谷江面海拔多在 3000-4000 米。南部为深切割高山，分水岭狭窄，谷坡陡峻，高差达 2000-2500 米以上，形成起伏剧烈的峡谷地形。

规划区位于岗托镇，地势西高东低，东侧为金沙江。

（3）地层岩性

规划区岩石主要由碎屑岩、石灰岩、砂岩构成，岩石发育为板状层理夹有大量砾石，沉积相为河流相，由于差异风化作用形成了典型的石灰岩溶侵蚀地貌；土壤主要属于高原山地土，由于岗托民俗村休闲旅游度假区西高东低的趋势的地势产生了土壤的垂直带，这是土壤的分布主要特点，因海拔升高，基带土壤变为暗棕壤，其上为亚高山草甸土或高山草甸土。处藏东高原峡谷地区及昌都市地震带，是地质灾害多发地区。地质灾害以泥石流、崩塌、滑坡为主。

项目所在地场区范围无不良工程质地现象,工程地质条件良好，与昌都市同属地震烈度7度区。

（4）气候与气象

规划区地处青藏高原和横断山区，气候复杂。气候以高原温带半湿润山地气候为主，由于山高谷深，气候垂直变化明显，随海拔升高和纬度的变化，依次出现山地亚热带、山地暖温带、高原温带、高原寒温带等气候类型，属大陆性季风高原型气候。主要气候特征为寒冷、干燥，多晴天、多日照，降水少，大风多；总的特点是冬无严寒，夏无酷暑。年日照时数1500-2700 小时，年平均气温 2-10℃，年均降水量 520-610 毫米，冰冻期为 5 个月，年均无霜期 140 天左右。常见的自然灾害有雪灾、旱灾、冰雹、霜冻，偶尔也有地震发生。

（5）地表水

江达县境内河流纵横交错，水资源丰富。西部属澜沧江水系，流域面积 3174平方公里，占全县总面积的 24%，平均流量 664.0m3/s,水能蕴藏量 666.8万 KW；其余部分均属长江上游的金沙江水系，流域面积 9981 平方公里，占全县面积的 76%，平均流量 986.0m3/s,水能蕴藏量 354.8 万 KW。岗托镇位于江达县东部，为金沙江水系，岗托民俗村休闲旅游度假区金沙江畔。

金沙江江面开阔，常年河面宽度维持在100～200米之间，枯水期河面宽45～110米。沿金沙江大桥一侧已修筑防洪堤，岗托民俗村内为自然驳岸，未修筑防洪堤坝并无任何防洪措施。

- 3.1.2 社会环境概况

⑴全县概况

江达全县辖 11 个乡（岩比乡、邓柯乡、波罗乡、汪布顶乡、卡贡乡、娘西乡、德登乡、青泥洞乡、字嘎乡、生达乡、同普乡）、2 个镇（江达镇、岗托镇）、1 个居民委员会、94 个行政村和 314 个自然村。2014 年全县总人口为 82238 人，总户数 16085 户，其中农牧业人口 78521 人，占总人口的 95.48%，非农业人口 3717 人，占总人口的 4.52%。

2014 年全县完成生产总值 145878 万元，比上年度增长 13.4%，其中第一产业完成增加值 24341 万元，第二产业完成增加值 85623 万元，第三产业完成增加值 35914 万元，三次产业结构比重为 16.7:59:24.3；工业总产值 480 万元，社会消费品零售总额为 17491 万元，完成固定资产投资85353.1411 万元；农牧民人均纯收入 6522 元。经济比较落后，仅靠传统的农牧等粗放模式经营农业，产业层次低，效益低。

江达县地处青、川、藏三省区交界处，素有“西藏东部门户”之称。国道 317 线自中部横穿而过，连接着岗托、同普、江达、卡贡、青泥洞 5个乡镇所在地，其余乡镇所在地均由县道接通。全县公路总里程 1633.006公里，其中国道 182.5 公里、县道 13.5 公里、乡道 520.713 公里、村道640.638 公里，寺庙公路 275.655 公里，94 个行政村 85 个通公路，5 个行政村公路在建，4 个行政村未通公路，行政村通达率达 90%。

江达县旅游资源丰富，不仅有生钦朗扎山、果布白宗山、波罗吉荣大峡谷、德登大草原、木巴沟原始大森林以及周边的老虎洞、嘎钨洞、猿人厕所、右旋海螺、莲花生修行洞等自然景观，更有瓦拉寺、地本根寺、色炯寺、青稞寺等民族特色的人文景观，是游客旅游寻圣的好去处。

江达县文物保护单位有5处。

表3-1  江达县文物古迹基本情况

| 序号 | 名称 | 类别 | 年代 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岗托十八军渡江口红色遗址 | 近现代重要史迹 | 1950年 | 岗托镇 |
| 2 | 瓦拉寺 | 古建筑 | 元 | 同普乡 |
| 3 | 五明佛学院 | 古建筑 | 1998年 | 同普乡 |
| 4 | 瓦拉德钦日追 | 古建筑 | 民国 | 同普乡 |
| 5 | 郎绕寺 | 古建筑 | 清 | 岗托镇 |

（2）规划区

岗托民俗村休闲旅游度假区隶属于岗托镇。规划区由一个行政村、一个寺庙组成，即：岗托行政村和朗绕寺。其中岗托行政村又包括三个自然村：岗托村、色火村、生贡村。岗托行政村总人口555人，劳动力245人，合计约99户；朗绕寺在编僧尼共41人。

岗托民俗村休闲旅游度假区内的居民经济水平不高，主导产业仍以农牧业、务工为主，参与旅游服务的程度低，主要在餐饮服务业和交通运输业中。

规划区大部分民居主屋保留了传统藏式民居的特点，建筑尺度宜人，特色鲜明，村里有着深厚的红色历史文化遗迹，十八军渡口与“西藏”巨石、炮楼、金沙江岸滩等为代表的景观组合相协调，形成独具特色的村落风光。

自然景观方面，生钦郎扎神山是康区二十五大佛教神山之一。规模极大，骑马转一圈需要一天的时间。有几十个景点，其中最有特色的景点有猴子摘帽，山顶枷跌座得佛像，莲花生大师石刻像，巨龙腾空飞舞，以及莲花生修行6个月修行洞等等，其中莲花生修行洞在康区非常著名，康区有几位宁玛派和噶举派高僧如：如青、秋吉、林巴、嘎玛巴稀、公珠、元登江措等都曾到此山朝拜修行过，故在信教群众中极为推崇，并以能朝拜转圈为一生幸事。神山附近还有一座历史悠久，历经沧桑的古刹—郎绕寺，该寺属藏传佛教之一的宁玛教派，该寺规模宏大，建筑特色鲜明。僧侣们对发展旅游积极性也很高。故生钦郎扎神山是旅客观光旅游，朝神拜佛的好去处。

规划区的文物古迹有：岗托十八军渡江口红色遗址和郎绕寺。

- 3.1.3生态环境质量现状

规划区不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等。

- 3.1.3.1土地利用现状

（1）土壤资源

江达广布草甸、草原植被，土壤发育具有年幼性、粗骨性、有机质分解缓慢而有利于腐殖质积累等特点。高原耕作土壤多属砂壤土，增温快、适宜耕作，加之有机质含量高，潜在肥力高。土壤类型主要有草毡土、黑毡土分、八嘎土类、阿嘎土、草甸土、潮土和沼泽土。岗托镇全镇范围内现有可利用的草场面积为9430 公顷，多为山坡地，湿地少。规划区场地表层土壤以沙壤为主，质地松散，土壤肥力充足。

（2）土地利用现状

规划范围面积为137.58公顷，通过对遥感影像进行遥感数字图像处理及目视解译得到规划区的土地利用现状。规划区土地利用现状图见图3-4，各类土地类型面积统计见表3-2。

表3-2  土地利用类型面积统计

| 序号 | 用地代号 | 土地利用类型 | 面积（公顷） | 占总用地（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 公共管理与公共服务用地 | 6.35 | 4.61 |
|  | A7 | 文物古迹用地 | 0.06 | 0.04 |
|  | A9 | 宗教设施用地 | 5.01 | 3.64 |
|  | A33 | 中小学用地 | 1.28 | 0.93 |
| 2 | H | 城乡居民点建设用地 | 5.66 | 4.12 |
|  | H14 | 村庄建设用地 | 5.66 | 4.12 |
| 3 | E | 非建设用地 | 118.18 | 85.89 |
|  | E2 | 农林用地 | 114.02 | 82.88 |
|  | E9 | 其他非建设用地 | 0.34 | 0.24 |
|  | E11 | 自然水域 | 3.82 | 2.77 |
| 4 | S | 交通设施用地 | 7.4 | 5.38 |
|  | S1 | 道路用地 | 7.4 | 5.38 |
|  | 合计 | 总用地面积 | 137.58 | 100% |

从表3-3可见，规划区土地利用类型以农林用地为主，占规划区总面积的82.88%。

- 3.1.3.2陆生植被与植物现状

规划区东侧的文化旅游度假区海拔在3000~3100m之间，西侧的文化旅游度假区海拔在3100~4200m之间。主要植被类型见表3-3。

表3-3   规划区主要植被类型

| 植被型 | 群系纲 | 群系 | 群丛 | 拉丁名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、阔叶林 | （一）亚热带落叶阔叶林 | 1. 川滇柳林 | （1）川滇柳—川鄂鹅耳枥—高山嵩草群丛 | Ass. Salix rehderiana - Carpinus henryana - Kobresia pygmaea |
|  |  | 2.白桦林 | （2）白桦+川西云杉—筐柳—矮羊茅群丛 | Ass. Betula platyphylla+ Picea balfouriana- Salix cheilophila- Festuca coelestis |
| 二、针叶林 | （二）亚热带常绿针叶林 | 3.川西云杉林 | （3）川西云杉—西藏忍冬—羊茅群丛 | Ass. Picea balfouriana -Lonicera tibetica- Festuca ovina |
| 三、灌丛 | （三）亚高山灌丛 | 4.炉霍小檗灌丛 | （4）炉霍小檗—矮羊茅群丛 | Ass. Berberis luhuoensis- Festuca coelestis |
|  |  | 5.川栒子灌丛 | （5）川栒子+糙皮桦—高山嵩草群丛 | Ass.Cotoneaster ambiguous+ Betula utilis -Hippophe rhamnoides |
|  |  | 6.三颗针灌丛 | （6）三颗针—高山嵩草群丛 | Ass. Berberis diaphana - Hippophe rhamnoides |
|  |  | 7.筐柳灌丛 | （7）筐柳—老芒麦群丛 | Ass. Salix cheilophila- Elymus sibiricus |
|  | （四）高山灌丛 | 8.川滇柳灌丛 | （8）川滇柳+窄叶鲜卑花—高山嵩草群丛 | Ass. Salix rehderiana - Sibiraea angustata + Kobresia pygmaea |
|  |  |  | （9）川滇柳+大果圆柏—甘青蒿群丛 | Ass. Salix rehderiana+ Sabina tibetica - Artemisia tangutica |
|  |  | 10.窄叶鲜卑花灌丛 | （11）窄叶鲜卑花+西藏沙棘—高山嵩草群丛 | Ass. Sibiraea angustata+ Hippophe thibetana- Kobresia pygmaea |
|  |  |  | （12）窄叶鲜卑花—高山嵩草群丛 | Ass. Sibiraea angustata - Kobresia pygmaea |
|  |  | 11.西藏沙棘灌丛 | （13）西藏沙棘—大籽蒿群丛 | Ass.Hippophe thibetana- Artemisia sieversiana |
|  |  |  | （14）西藏沙棘—高山嵩草群丛 | Ass. Hippophe thibetana- Kobresia pygmaea |
|  | （五）干旱河谷灌丛 | 12. 金花小檗灌丛 | （15）金花小檗—平枝栒子—羊茅群丛 | Ass. Berberis wilsonae- Cotoneaster horizontalis- Festuca coelestis |
|  |  |  | （16）金花小檗+白刺花群丛 | Ass. Berberis wilsonae + Sophora viciifolia |
|  |  | 13.刺黄花灌丛 | （17）刺黄花—草地早熟禾群丛 | Ass. Berberis polyantha- Poa pratensis |
| 四、草甸 | （六）亚高山草甸 | 14.四川嵩草草甸 | （18）四川嵩草+大籽蒿群丛 | Ass.Kobresia setchuanensis- Artemisia sieversiana |
|  |  | 15.羊茅草甸 | （19）羊茅群丛 | Ass. Festuca ovina |
|  | （七）高山草甸 | 16.高山嵩草草甸 | （20）高山嵩草群丛 | Ass. Kobresia pygmaea |
| 农作物 | 青稞（Hordeum vulgare）、玉米（Zea mays）等 |  |  |  |

植被的垂直分布为：2700m~3700m左右的海拔以内，耕地、亚热带落叶阔叶林、干旱河谷灌丛、亚热带常绿针叶林、亚高山灌丛、亚高山草甸垂直界限很不明显，均有分布，而3700m~4700m左右的海拔内只有高山灌丛和高山草甸分布。

总的来说，规划区的植被以干旱河谷灌丛和高山草甸为主。

a.植物区系组成与特点

据调査统计，规划区域主要植物以西藏柳、高山桦、榆树等落叶乔木以及云杉、柏等常绿针叶林为主；灌木以西藏铁线莲、红瑞木、甘遂为主；草本花卉以格桑花、西藏蓼、绿绒蒿、大钟花等为主。未发现珍稀濒危植物。

b.植被现状调查方法

调查内容：规划区植被生长状况、野生保护植物、古树名木的种类、分布、数量。对典型群落进行样方调查，样方中乔木层、灌木层、草本层和层间各种主要植物的种名、树高(灌木、草本为株高)、胸径(灌木为基径)、冠幅(灌木、草本为盖度)等指标进行调查并记录。根据调查结果，对野生植物状况及物种多样性进行定性或定量评价。

调查方法：

样地调查：根据线路调查，选取规划区内典型群落和特殊群落作为调查样地，在样地内选定样方作植物和植被详查。森林群落样方面积取20×20m2，灌丛样方取5×5m2，灌草丛样方取2×2m2，记录样方内所有种类，并按样地植物调查的德鲁捷(Dlude)多度级及常规调查作样方记录。主要植被类型有常绿阔叶林、针叶林、针阔混交林等森林植被。

- 3.1.3.3陆生脊椎动物现状

a.种类、数量及分布

査阅相关资料得知规划区陆生脊椎动物共有94种，其中两栖纲2种，爬行纲3种，鸟纲74种，哺乳纲15种。评价地围内陆生脊椎动物组成见陆生脊椎动物表。

表3-4 评价范围内陆生脊椎动物组成

| 纲名 | 两栖纲 | 爬行纲 | 鸟纲 | 哺乳纲 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量（种） | 2 | 3 | 74 | 15 | 94 |
| 比例（%） | 2.13 | 3.19 | 78.72 | 15.96 | 100.00 |

从表3.1-3中可以看出，评价范围内陆生脊推动物组成中，以鸟纲占优势，占总数的78.72%；其次是哺乳纲，占总数的15.96%；最少是爬行纲和两栖纲，占总数的3.19% 和2.13 %。

从各物种的种群数量看，根据划分的常见种（数量相对较多，比较常见）、较常见种（有一定数量，容易见到）、少见种和偶见种（种群数量较少，难于见到），分布在评价范田内的陆生脊推动物如下。

常见种为：两栖类的西藏蟾蜍和西藏齿突蟾；爬行类的草绿龙蜥；鸟类中鶲科、雀科、鸦科、山雀科的种类；兽类的高山姬鼠、高原鼠兔、川西鼠兔和间颅鼠兔等。

b.陆生脊椎动物的生态地理动物群

影响动物分布的环境因子主要有气候、植被、地貌等，在小区域范围内植被的类型及分布显得尤为重要。此外，人类的活动也不可忽视。在不同的植被类型中，都各具有不同的动物生活条件，所以，在各种植被类型中，动物的组成和生态基本上各不相同。虽然有些动物，适应能力较强，分布区较广，可以生活于几个不同的植被类型中，但是每个植被类型中都各有一群基本成分，对该类型的环境有较高的适应性，是生存竞争的优胜者，在数量上形成优势或常见。

从全国的角度出发，张荣祖（1979）已将我国三大自然区（东部季风区、西北干早区和青藏高寒区）划分为七个基本的生态地理动物群，即高寒带针叶林动物群、温带森林、森林草原农田动物群，温带草原动物群，高地森林草原、草甸、寒漠动物群，亚热带森林-林灌草地、农田动物群，热带森林、灌木草地、农田动物群，在规划区域内，主要根据植被类型、人类活动情况等再将其进一步详细划分为五种生态地理动物群，即森林动物群，灌丛动物群，草甸动物群，农田-人居动物群，河流动物群。

c.国家重点保护动物

根据《国家重点保护野生动物名录》（原林业部、农业部1989年1月14日）脊椎动物中有国家Ⅱ级重点保护野生动物3种，均为猛禽，详见表3-5。

表3-5规划区内国家重点保护野生动物的主要分布和相对数量

- 3.2区域环境质量现状

- 3.2.1大气环境质量现状

根据《2018年西藏自治区环境状况公报》，昌都市全年主要污染物浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

本评价引用江达县生态环境局提供的2020年江达县人民政府点位的连续5天监测数据（藏凯乐检字2020第0252W号），评价因子包括：SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5，除O3和CO为小时值外，其余均为日均值。由监测结果可知，除CO不评价之外，其余指标满足环境空气质量优于大气环境功能区划要求的《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，且均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。监测数据见表3-6。

以上数据说明，规划区近五年来规划区的地表水质环境良好，有较大的环境容量。

- 3.2.2地表水环境质量现状

规划区位于西藏昌都市昌都市江达县东部金沙江畔，金沙江江面开阔，常年河面宽度维持在100～200米之间，枯水期河面宽45～110米。金沙江岗托桥断面为地表水国控监测断面。

根据《2018年西藏自治区环境状况公报》，2018年，金沙江岗托桥的12次例行监测结果，地表水监测断面水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水环境功能，水质指标满足Ⅲ类水环境质量标准。

本评价引用江达县生态环境局提供的2020年2月22日金沙江岗托大桥断面的1天监测数据（藏凯乐检字2020第0158W号），据分析，2020年2月，金沙江岗托桥断面各项水质指标均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水环境功能，较水环境功能区划的Ⅲ类水环境功能更好。地表水监测统计结果见表3-7。

以上数据说明，规划区近五年来规划区的地表水质环境良好，有较大的环境容量。

规划区居民饮用水以地下水为主，未形成供水网络，也没有划定饮用水源保护区；规划区金沙江河段内也没有集中式地表水饮用水水源取水口。即规划区不涉及饮用水水源保护区。

- 3.2.3声环境质量现状

根据《2018年西藏自治区环境状况公报》，昌都市声环境质量基本稳定，大部分区域声环境噪声处于良好水平，部分区域存在一定噪声影响。

本评价引用江达县生态环境局提供的《昌都市江达县岗托民俗旅游景区工程环境影响报告表》中，西藏中科检测技术有限公司于2019年6月15日~17日对岗托村居民的实地监测结果：

监测点位见表3-8。

（2）监测项目、监测时间及监测频次

监测项目：昼间和夜间环境噪声等效连续A声级（Lep）

监测频次：连续测2天，昼间（06：00-22：00）和夜间（22：00-06：00）各测一次。

（3）监测方法

按《声环境质量标准》(GB3096-2008)中有关规定进行。

（4）监测结果

噪声监测结果见表3-9。

由表3-9可知，各监测点的环境噪声值《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

总体来说，规划区声环境质量较好，满足声环境功能要求。

- 3.2.4土壤环境质量现状

规划区内主要为岗托村、山体和灌草丛，无其它工矿企业及大型排污企业，土壤环境质量均未达到《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）和《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）相关风险筛选值，土壤环境质量良好。

- 3.3区域污染物排放现状

- 3.3.1大气污染物排放现状

经现场调查，规划区周边无其它工矿企业及大型排污企业，大气污染物主要来自生活废气排放。

- 3.3.2水污染物排放现状

经过现场调查，规划区内没有工业企业，污水排放主要来自生活污水，规划区内现状除近年新建的江达县岗托十八军渡口红色遗址公园生活污水通过地埋式一体化污水处理设施（处理能力不小于5立方米每天）收集处理后排放至金沙江外；没有其他排水设施，雨水依就地势自然排放，雨季来临规划区内泥泞不堪，生活污水多直接顺地势排入金沙江。

- 3.3.3噪声排放现状

经过现场调查，规划区内没有其它工矿企业及大型噪声排污企业。噪声排放主要来自使用交通工具、鸣笛等交通噪声；建筑工地施工噪声；社会家庭活动等生活噪声。

可通过选购低噪声设备，采用隔声、减振等措施，降低车间设备运转噪声影响；通过加强对运输车辆进出的管理，缩短汽车的怠速停留时间，禁止车辆鸣笛，合理安排行车路线，把交通噪声影响减小到最低程度；通过设置绿化隔离带等降噪措施，减少噪声影响。

- 3.3.4固体废物排放现状

规划区内固体废物主要是生活源垃圾，岗托村、寺庙垃圾经收集、定期清运至岗托镇垃圾中转站。

- 3.4环境影响回顾性分析

根据项目建设表，规划近期为2018-2022年，中远期在2022-2029年。据核实，截至目前，所有规划中，有1个项目在执行环保手续之后，已经实施。有1个项目执行了环保手续，还未开工。介绍如下：

- 3.4.1江达县岗托十八军渡口红色遗址公园建设项目

该项目属于本规划中的红色文化纪念组团建设内容。该项目已经建成。

2018年，江达县旅游局组织编制了《江达县岗托十八军渡口红色遗址公园建设项目环境影响报告表》， 2018年昌都市生态环境局以昌环发[2018]57号文下达批复（详见附件：关于《江达县岗托十八军渡口红色遗址公园建设项目环境影响报告表》的批复（昌环发[2018]57号文）

该项目属新建项目。总占地面积2952.86平方米，总建筑面积606.76平方米，主要建设内容为：新建旅游服务中心535.01平方米、民族特色小市场71.75平方米、综合办公楼50.4平方米、公厕20平方米、景观工程、附属工程等。

该项目施工期间，严格执行了环评报告表及环评批复提出的环保要求，施工期间未收到相关环保投诉。设置了相应的运营期污染物处理设施，能够达到环保要求。包括以下：

1、贯彻“预防为为主、保护优先”的原则，切实加强项目建设的组织领导，配备专（兼）职环保人员负责工程建设的环境保护工作，并建立完整的环境保护档案。

2、项目施工过程应合理、科学地规划，严格划定施工红线，严禁越线施工，控制占地。施工期产生的有利用价值的建筑垃圾应回收利用，其余建筑垃圾清运至城建部门指定的建筑垃圾处置点处置。施工期产生的生活垃圾应统一收集后交县岗托镇环卫部门处置。运营期职工和游客的生活垃圾应统一收集，定期清运至岗托镇垃圾中转站。污水处理设施产生的污泥应定期清掏由环卫部门处理。

3、加强大气污染防治工作。施工期施工场地应设置围栏或围墙，封闭施工，同时应根据工程进度调运建筑材料，减少材料、废方的临时堆放时间，对水泥、砂等粉状材料应集中堆放，及时加盖篷布遮盖严实，密闭运输。应避免大风时段进行挖填方、取土施工作业，并及时对施工工作面进行压实，必要时采取洒水降尘措施，保护施工面有足够的湿度、抑制尘源。运营期应通过加强管理、及时清扫、定期喷洒除臭剂、种植绿化隔离等措施减轻恶臭影响。

4、加强噪声污染防治管理工作，施工期应合理安排 施工时间及部署，夜间禁止施工，采用低噪声设备，加强对设备的保养维护，合理控制声源和噪声传播，并加强日常施工管理。运营期应严格控制时间，避免在夜间营业时使用产生噪声较大的设备。

5、加强水污染防治工作。施工期生活污水应通过厕所收集处理，施工废水应通过隔没沉淀池收集处理后循环使用或用于洒水降尘，禁止随意排放。运营期生活污水应通过地埋式一体化污水处理设施（处理能力不小于5立方米每天）收集处理。

6、严格执行建设项目保护设施及措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目开工建设后，项目业主单位要留存施工期影像资料，作为竣工环境保护验收的依据之一。项目竣工后，建设单位必须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定做好项目竣工环境保护验收工作。该项目下阶段将进行竣工环境保护验收。

- 3.4.2昌都市江达县岗托民俗旅游景区工程

该项目属于本规划中的康巴民俗体验组团的部分建设内容，包括景区周边风貌整治（包括建筑墙面修复及道路两侧修复）、景区道路改扩建1400米、游步道800米、垃圾转运站60平方米、沿河休息台3处18平方米、木栈道及栏杆600米、垃圾箱25个、太阳能路灯25盏，雨污水管网1800米，污水处理站等配套设施建设。即主要包括景区道路工程、照明工程、排水工程及景区周边风貌整治。

2019年，江达县旅游局组织编制了《昌都市江达县岗托民俗旅游景区工程环境影响报告表》， 2019年昌都市生态环境局以昌环发[2019]288号文下达批复（详见附件：关于《昌都市江达县岗托民俗旅游景区工程环境影响报告表》的批复（昌环发[2019]288号文）。

该项目还未开工。环评批复中提出的相关环保要求如下：

1、贯彻“预防为为主、保护优先”的原则，切实加强项目建设的组织领导，配备专（兼）职环保人员负责工程建设的环境保护工作，并建立完整的环境保护档案。

2、做好运营期各项污染防治工作。运营期职工和游客的生活污水进入一体化污水处理设施处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标排入河流；项目污水处理设施污泥，经浓缩消毒杀菌处理后，与生活垃圾一起运往岗托镇垃圾转运站；加强污水处理站的操作管理，尽量减少污泥在污水处理设施内的堆积量和存放时间，产生的栅渣、污泥等脱水、消毒后要及时运走，尽可能做到日产日清；搞好环境卫生，做好消灭蚊、蝇的工作，防止传染疾病，做好污水处理设施周围的绿化工作，以减轻恶臭污染物对周围环境的影响。

3、施工结束后，拆除所有临时设施，利用前期剥离的表土及草皮进行植被恢复工作。

4、严格执行建设项目保护设施及措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目开工建设后，项目业主单位要留存施工期影像资料，作为竣工环境保护验收的依据之一。项目竣工后，建设单位必须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定做好项目竣工环境保护验收工作。

- 第四章  环境影响识别与评价指标

- 4.1 环境影响识别

按照一致性、整体性和层次性原则，识别规划实施可能影响的资源与环境要素，建立规划要素与资源、环境要素之间的关系，初步判断影响的性质、范围和程度，确定评价重点。

岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划环境影响识别主要从生态旅游建设、文化旅游建设、乡村环境治理等规划项目中，识别其中对区域水、气、声、生态、环境敏感区、当地资源承载力、环境风险等环境因素以及生活经济综合要素等方面有影响的规划内容与方案，建立规划与环境因素间一一对应的关系。

- 4.1.1 规划环境影响识别方法

不同层次、不同类型的规划对环境的影响不同，这种影响可以看成是源（影响发生的原因）与受体（受影响的环境因子）之间的因果关系。根据HJ130-2019《规划环境影响评价技术导则—总纲》推荐的环境影响识别方法，结合岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划的特点，评价选用列表清单法和矩阵法从土地利用、能源、水资源、大气环境质量、水环境质量、固体废物、社会等方面进行环境影响识别。

岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划属于旅游专项规划，用以指导规划区内旅游目标定位、战略路径、空间布局、产业体系和项目支撑，内容包括区域经济社会发展、农村建设、土地利用、基础设施建设和生态环境保护等相关规划内容。规划实施后将有废水、废气、固废、噪声等及其对应的污染物产生，同时土地使用性质会发生改变，原有的动植物将受到影响，规划范围内的水环境（地表水、地下水）、环境空气、声环境、生态环境、土壤、景观等均将受到影响。由此确定本规划环境影响因子，结果见表4-1。

表4-1 环境影响因素分析表

| 影响受体 相关 活动 |  | 生态旅游 | 文化旅游 | 乡村旅游 | 基础设施建设 | 环保设施建设 | 旅游设施建设 | 接待设施建设 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旅游资源景观 | 自然景观 | Ⅱ×长 | Ⅱ×长 | Ⅱ×长 | Ⅰ×长 | Ⅰ×长 | Ⅰ×长 | Ⅰ×长 |
|  | 人文景观 | ? | Ⅰ×长 | Ⅰ×长 | Ⅰ√长 | Ⅰ√长 | Ⅰ√长 | Ⅰ√长 |
| 自然环境 | 地表水环境 | ? | ? | Ⅰ×短 | Ⅰ×短 | Ⅰ√长 | Ⅰ×短 | Ⅰ×短 |
|  | 地下水环境 | ? | ? | Ⅰ×短 | Ⅰ×短 | Ⅰ√长 | Ⅰ×短 | Ⅰ×短 |
|  | 环境空气 | ? | ? | Ⅰ×短 | Ⅰ×短 | Ⅰ√长 | Ⅰ×短 | ? |
|  | 土壤环境 | Ⅰ×长 | ? | ? | Ⅰ×短 | ? | Ⅰ×短 | Ⅰ×短 |
|  | 噪声环境 | Ⅰ×长 | Ⅰ×长 | Ⅰ×长 | Ⅰ×短 | Ⅰ√长 | Ⅰ×短 | Ⅰ×短 |
| 生态环境 | 生物多样性 | Ⅱ×长 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|  | 水土流失 | ? | ? | ? | Ⅱ×短 | ? | ? | ? |
| 社会经济文化 | 当地社会环境 | ? | Ⅰ×长 | Ⅰ×长 | Ⅱ√长 | Ⅱ√长 | ? | Ⅱ√长 |
|  | 当地经济发展 | ? | Ⅱ√长 | Ⅱ√长 | Ⅱ√长 | Ⅰ√长 | Ⅱ√长 | Ⅱ√长 |
|  | 当地传统文化 | ? | Ⅰ√长 | Ⅰ√长 | Ⅱ√长 | Ⅰ√长 | Ⅱ√长 | Ⅱ√长 |
| 环境敏感区 | 饮用水源保护区 | Ⅱ×长 | ? | ? | Ⅰ×短 | ? | Ⅰ×短 | Ⅰ×短 |
|  | 野生动植物保护地 | Ⅱ×长 | ? | ? | Ⅰ×短 | Ⅰ×长 | Ⅰ×短 | Ⅰ×短 |

注：Ⅰ/Ⅱ—直接/间接影响；√/×—有利/不利影响；长/短—长期/短期影响；？—不确定性。

表4-2  规划实施的环境影响

| 规划内容 |  | 环境影响识别 | 影响效应性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态旅游发展 | 旅游设施建设 | 道路建设、景区建设、公共设施建设、其他旅游基础设施建设造成当地自然环境、社会环境改变 | 负/局部/直接 |
|  |  | 土地资源性质发生改变 | 负/局部/直接 |
|  |  | 配套环保设施建设会改善当地环境 | 正/整体/直接 |
|  |  | 促进当地劳动力市场 | 正/整体/直接 |
|  | 旅游资源增加 | 游客大量涌入，机动车辆、饮食业影响当地环境空气 | 负/整体/直接 |
|  |  | 游客大量涌入，饮食业增加，引起地表水和地下水过量使用，污染物排放量增加 | 负/整体/直接 |
|  |  | 游客大量涌入，当地受到游客噪声和道路噪声影响 | 负/局部/直接 |
|  |  | 游客大量涌入，当地生活垃圾、餐饮业、娱乐业垃圾增加 | 负/局部/直接 |
|  |  | 游客大量涌入，滨水商业街建设、主题度假酒店 建设、观景亭台、登山道建设会影响生态环境，破坏生物多样性 | 负/局部/间接 |
|  | 土地资源利用 | 道路建设、景区建设、公共设施建设、其他旅游基础设施建设造成土地性质发生改变 | 负/局部/直接 |
|  |  | 道路建设、景区建设、公共设施建设、其他旅游基础设施建设影响区域动植物生境 | 负/局部/间接 |
|  |  | 道路建设、景区建设、公共设施建设、其他旅游基础设施建设可能引起水土流失、改变土壤肥力 | 负/局部/间接 |
|  | 生态建设 | 河道治理、防灾建设等项目，可以改善当地水资源现状 | 正/整体/直接 |
|  |  | 进行林业生态治理、森林景观的保护与修复，保护物种多样性等项目，可以有效保护当地森林资源 | 正/局部/直接 |
| 文化资源 | 民族文化发展 | 民族文化发展带动当地劳动力市场 | 正/整体/直接 |
|  |  | 游客大量涌入，有利于当地民族文化的传播 | 正/整体/间接 |
|  |  | 民族文化发展带动当地手工品兴起 | 正/整体/间接 |
| 乡村振兴 | 人居生活环境 | 规划实施过程中，可以增加当地居民的劳动力，提升居民生活水平 | 正/整体/间接 |
|  | 乡村环境治理 | 对规划区现有村落的农村生活污水、人畜粪便、农村生活垃圾、畜禽养殖和村容村貌等进行综合整治，改善农村环境 | 正/整体/直接 |
| 规划发展 | 产业结构发展 | 藏东民俗文化风情第一村，为“+旅游”产业融合发展创造有利条件 | 正/整体/间接 |
|  |  | 以民俗体验为主，生态观光为辅，开发特色民俗活动，完善江达县岗托镇产业结构升级 | 正/整体/间接 |
|  | 旅游资源开发 | 资源类型丰富，人文资源识别度高，自然资源具有优质的发展康养旅游的条件，为打造岗托镇乃至藏区旅游奠定良好基础，促进江达县康巴文化、红色文化、生态旅游资源、健康养生资源建设 | 正/整体/直接 |
|  |  | 红色文化观光、民俗体验、文化演艺等，生态观光、生态运动、养生养老等，农业养生、森林养生、山地度假等，促进岗托镇旅游多元化发展 | 正/整体/直接 |
|  | 空间发展 | 生态空间、水域、生态田园等建设，促进旅游生态空间绿水青山就是金山银山 | 正/整体/直接 |
|  |  | 生产空间农业生产、工业生产等一二三产产业生产等发展，促进生产旅游空间实现传统一二三产产业的转型升级，形成“旅游+”体系，提升产业价值 | 正/整体/间接 |
|  |  | 生活空间村落、特色小镇建设，促进生活空间和服务设施旅游化，实现主客共享 | 正/整体/间接 |
|  | 综合资源发展 | 旅游用地通过深化土地政策改革，探索“点状供地”模式，为旅游产业发展提供用地支持，促进建设用地、农民、生态保留用地互利互帮 | 正/整体/间接 |
|  |  | 大力发展乡村旅游，对乡村旅游投资采取奖补，完善乡村配套设施，扩大接待服务业发展，实现脱贫致富 | 正/整体/直接 |
|  |  | 紧邻省境的国道317，具进藏第一村的交通区位优势，各级道路修建改造，促进当地社会经济发展 | 正/整体/间接 |
|  |  | 规划区实现有线电视的100%全覆盖，确保移动信号的100%全覆盖，促进后期生态旅游体验区建设 | 正/整体/直接 |

- 4.1.2 环境影响识别分析

由表4-1及表4-2可见，本规划实施后，有利影响主要集中在社会文化经济方面，能拓展江达县岗托镇的发展空间，改变和提升旅游业产业结构，增加财政收入、提供就业机会，扩大社会保障，改善交通运输条件，提高当地人民特别是农村人口的生活水平等方面。同时，规划的实施产生的不利因素有：旅游建设及区域发展对土地资源、水资源、土壤环境、水环境、空气环境、固体废物等环境要素产生不利影响，同时，规划建设占用土地，改变了土地使用性质，也对生态环境产生不利影响。必须把资源环境保护作为发展旅游产业的一条基本方针，使旅游产业化经营与环境保护、生态环境治理、经济社会发展有机结合起来，才能实现可持续发展之路。

- 4.2 评价指标

根据对环境影响的识别结果，按照国家和地方的环境保护政策、法规和标准，同时结合总体规划，严格执行相关环境质量标准和污染物排放标准，同时参考规模具有可比性的其他城市的各项指标，对各项环境因素进行指标的量化评价。

- 4.2.1评价指标体系的构成

参考相关旅游规划环境影响评价文献，本次评价指标体系由社会经济文化指标、生态环境指标、环境质量指标、旅游资源质量和开发指标和环境承载力构成。

社会经济文化指标反映的是当地的社会经济文化状况以及旅游风景区的名誉度，包括社会文化指标、经济发展指标、名誉度指标等；生态环境反映的是生态环境质量的变化状况，包括绿化率指标、多样性指标、土壤指标等；环境质量指标反映的是当地环境质量的变化状况，包括水环境质量指标、空气环境质量指标、听觉感受指标、卫生指标以及舒适度指标等；旅游资源质量和开发指标反映的是不同种类旅游旅游资源的质量评价和旅游开发条件，包括景观资源指标、旅游开发指标等；旅游环境承载力指标包括环境容量饱和度、游人分布均匀度等。

根据以上分析，构建出本规划的基本评价指标体系示意图，见图4-1。

图4-1 岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划环境影响基本评价指标体系示意图

- 4.2.2评价指标的确定

根据《规划环境影响评价技术导则 总纲》并参考相关文献，旅游专项规划环境影响评价指标体系是一个复合系统，各子系统或各要素的改变对整个系统的改变贡献不同或者说整个系统对于其不同子系统、不同要素的改变响应不同。因此，不同的指标在旅游专项规划环境影响评价指标体系中的重要程度或分量有所差别，即不同的指标就具有不同的权数。要兼顾各因子在指标体系中的重要程度与出现次数来确定权重的分配，这是进行评价工作的必备条件。根据旅游专项规划环境影响评价指标体系，分析各级指标的权重，科学地确定进行旅游专项规划环境影响评价时所选取的评价指标体系。本规划采用层次分析法来确定各级指标的权重。

层次分析法的步骤：

①明确问题并构建层次分析图应用层次分析法首先要从复杂众多的影响因素中筛选最重要的关键性评判指标，并根据它们之间的制约关系构成多层指标体系，按层次划分出层次分析图，对决策问题，通常可划分为下面几类层次：

最高层：表示解决问题的目标；

中间层：表示采用某种措施和政策实现预定目标所涉及的中间环节，一般又分为策略层、约束层、准则层等；

最低层：表示解决问题的措施和政策。

②构建判断矩阵：构建判断矩阵是层次分析法的关键一步。假定A层中元素Ak与下层次P中元素P1，P2，…，Pn有联系，则将P中元素两两比较，可构成判断矩阵：（Pij）n×n其中：Pij=wi/wj，表示对Ak而言；第i个元素（参评因素）与第j个元素（参评因素）重要度之比。通常Pij的取值是；当第i个元素与第j个元素相比较一样重要时Pij=1，稍为重要填3，明显重要填5，重要填7，极为重要填9（2、4、6、8为相邻判断的中值）。反之，Pij=1/Pji，分别填写1，1/3，1/5，1/7，1/9。

③层次单排序：层次单排序实际是求单目标判断矩阵的权数，即根据人为填写的判断矩阵计算对于上一层某元素而言，本层次与其有关的元素的重要性次序的权数。判断矩阵的权数，可通过解特征值问题求出正规化特征向量而得到。其主要步骤：

a.将P矩阵的每一列正规化

令Pij=Piji=1nPij             i，j=1，2，…，n

b.按行加总

Wi'=j=1nPij                 i=1，2，…，n

c.加总后的Wi再正规化，得特征向量Wj

Wi=Wi'j=1nWi'              i=1，2，…，n

d.计算P的λmax

λmax=i=1nj=1nPij⋅Wjn⋅Wi

④一致性检验：为了检验一致性,需要计算判断矩阵的一致性指标CI（CI=（λmax-n）/（n-1））。显然当判断矩阵满足安全一致性时,CI=0，λmax愈大,则λmax-n愈大,从而CI就愈大,矩阵的一致性愈差。将CI与平均随机一致性指标RI进行比较,其比值称为判断矩阵的一致性比例，记作：CR=CI/RI。当时CR＜0.10时,则认为判断矩阵具有满意的一致性，否则需要把判断矩阵表重新调整。

⑤层次总排序：所谓层次总排序就是利用层次单排序结果计算各层次的组合权值。对于最高层下面的第二层,其层次单排序即为总排序。

假定己知层次A所有因素A1，A2，…，An的组合权值（总排序结果）分别为a1，a2，…，am，与aj对应的层次B中的元素B1，B2，…，Bm单排序的结果为b1j，b2j，…，bnj，j=1,2，…，m，这里若Bj与Aj无关，则bij=0，就可按下表计算层次B中各因素针对层次A而言的组合权值。

| 层次A 层次B | A1 A2 … An a1 a2 … an | B层次组合（总排序） |
| --- | --- | --- |
| B1 | b11 b12 … b1n | j=1maj⋅b1j |
| B2 . . . Bn | b21 b22 … b2n . . . . . . . . . . . . bn1 bn2 … bnn | j=1maj⋅b2j ... j=1maj⋅bnj |

显然：

j=1mi=1naj⋅bij=1

层次总排序是从上至下逐层进行的，其结果仍需进行总的一致性检验。当CR=CIRI=j=1maj⋅CIjj=1maj⋅RIj≤0.10时，则认为导次总排序的计算结果可接受，式中CIj、RIj分别与aj对应的B层中判断矩阵的一致性指标和随机一致性指标。

⑥合理性评价：在总排序确定的权重基础上，按照经验指数的相关方法对旅游专项规划的环境影响进行合理性评价。本规划环境影响评价指标体系递阶层次结构模型见表，该递阶层次结构模型共分为四个层次：目标层（A），准则层（B），指标层（C）和分指标层（D）。其中准则层含有5个指标，指标层含有14个指标，分指标层含有31个指标。

同时，将评价指标体系中的分指标层31个指标按照评价标准在0~100之间赋予分值后，乘以相应权重加和后即为指标层指标分值，以此类推，最后可得出规划环境影响评价总分值。评价总分高，则旅游开发活动环境可持续性水平高，社会、经济、环境协调性好，可持续性强；评价总分值低，则旅游开发活动环境可持续性水平差。评价标准为：80分及以上为环境可持续性水平高，70~79分为环境可持续水平良好，60~69分为环境可持续性水平尚可，50~59分为环境可持续性水平稍差，50分以下为环境可持续性水平差。

本次规划通过对评价指标体系各级指标权重计算及一致性检验分析后，得到本规划评价结果见表4-3、表4-4。

表4-3规划环境影响评价分指标及分值

| 序号 | 评价分指标 | 权重 | 评分标准 | 记分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基尼系数 | 0.099 | 0.3~0.4 | 60 |
| 2 | 每十万人刑事案件数 | 0.099 | 120（查统计年鉴） | 80 |
| 3 | 风俗民情 | 0.176 | 尚可 | 90 |
| 4 | 宗教文化 | 0.313 | 尚可 | 90 |
| 5 | 文物古迹 | 0.313 | 良 | 80 |
| 6 | 产业经济条件 | 0.667 | 良 | 80 |
| 7 | 旅游收入占GDP比率 | 0.333 | 15%（2020年） | 100 |
| 8 | 知名度 | 0.25 | 良 | 80 |
| 9 | 美誉度 | 0.75 | 尚可 | 60 |
| 10 | 植被覆盖率 | 1 | 63.26% | 60 |
| 11 | 物种相对丰度 | 0.143 | 较高 | 75 |
| 12 | 生境类型多样性 | 0.286 | 良 | 75 |
| 13 | 物种多样性 | 0.571 | 中等丰富 | 50 |
| 14 | 土壤污染程度 | 0.333 | 良 | 80 |
| 15 | 土壤肥力 | 0.667 | 合格 | 40 |
| 16 | 地面水环境质量分类 | 0.2 | Ⅲ类水体 | 60 |
| 17 | 地下水环境质量状况 | 0.2 | 良 | 80 |
| 18 | 饮用水质达标率 | 0.6 | 优 | 100 |
| 19 | 二氧化硫污染状况 | 0.164 | 优 | 100 |
| 20 | 氮氧化物污染状况 | 0.297 | 优 | 100 |
| 21 | 颗粒物污染状况 | 0.539 | 优 | 100 |
| 22 | 听觉感受 | 1 | 良 | 80 |
| 23 | 卫生状况 | 1 | 尚可 | 60 |
| 24 | 舒适旅游期 | 1 | 优 | 100 |
| 25 | 景观质量 | 1 | 良 | 80 |
| 26 | 资源区位 | 0.1 | 优 | 100 |
| 27 | 旅游设施 | 0.3 | 尚可 | 60 |
| 28 | 外部交通 | 0.3 | 良 | 80 |
| 29 | 旅游协作 | 0.3 | 良 | 80 |
| 30 | 环境容量饱和度 | 0.667 | 良 | 80 |
| 31 | 游人分布均匀度 | 0.333 | 良 | 80 |

表4-4规划环境影响评价指标及分值

| 评价准则 | 评价指标 | 权重 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会经济文化指标 | 社会文化指标 | 0.539 | 68.24 |
|  | 经济发展指标 | 0.297 | 86.66 |
|  | 名誉度指标 | 0.164 | 65 |
| 生态环境指标 | 绿化率指标 | 0.163 | 60 |
|  | 多样性指标 | 0.539 | 60.73 |
|  | 土壤指标 | 0.297 | 53.32 |
| 环境质量指标 | 水环境指标指标 | 0.2064 | 88 |
|  | 空气环境指标标准 | 0.2064 | 100 |
|  | 听觉感受指标 | 0.1094 | 80 |
|  | 卫生指标 | 0.3684 | 60 |
|  | 舒适度指标 | 0.1094 | 100 |
| 旅游资源质量和开发指标 | 景观资源指标 | 0.667 | 80 |
|  | 旅游开发指标 | 0.333 | 82 |
| 旅游环境承载力指标 | 环境容量饱和度指标 | 1.000 | 80 |

表4-5规划环境影响评价指标及分值

| 评价指标 | 权重 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 社会经济文化指标 | 0.089 | 73.18 |
| 生态环境指标 | 0.388 | 58.35 |
| 环境质量指标 | 0.264 | 80.60 |
| 旅游资源质量和开发指标 | 0.170 | 80.67 |
| 旅游环境承载力指标 | 0.089 | 80 |

进一步计算可以得到岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划各个评价项目的分值，依次是社会经济文化指标73.18，生态环境指标58.35，环境质量指标80.60，旅游资源质量和开发指标80.67，旅游环境承载力指标80。最后，可得到本规划环境影响评价综合得分71.27，表明该规划环境可持续水平良好，即规划实施后，旅游开发活动对环境的影响处在一个可以接受的水平，基本上可以实现社会、经济、环境协调发展的目的。

- 第五章 规划环境影响预测、分析与评价

- 5.1 规划道路及基础设施建设的施工期环境影响分析

- 5.1.1 施工期大气环境影响分析

施工期间造成大气污染的主要产生源有：施工开挖及运输车辆所带来的扬尘；施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料等）的装卸、运输、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬起和洒落；各类施工机械和运输车辆排放的废气。

施工期间对环境空气的影响最主要的是扬尘，其排放源较多，主要为填方场的露天堆放，随风造成的扬尘污染；裸露道路上行驶的运输车辆产生的扬尘等。在施工期间，场地平整后地表植被被破坏，无论是被推掉的地方或堆积起来的地方，均失去了植被的保护，成为裸露的地表。裸露的土壤很容易产生扬尘，而且较大块的泥土被施工场地和交通道路上的车辆多次碾压后形成粒径很小的粉尘，在起风或车辆经过时也会形成扬尘，对整个施工场地和周围环境保护目标造成影响。

根据国内外的有关研究资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关，如挖土机在工作时的起尘量与挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量等因素有关。对于渣土堆场而言，起尘量还与堆放方式、风速及堆场有无防护措施等有关。国内外的研究结果和类比调查表明，在起动风速以上，影咱起尘量的主要因素分别为： 防护措施、风速、土壤湿度、挖土方式或泥土的堆放方式等。

挖土机开挖过程中的扬尘产生量主要与以下因素有关：风速、湿度、渣土分散度、抓斗倾倒的相对高度等，一般采用经验方法计算其扬尘量。

Qp=M×K

式中：Qp—起尘量，mg/s；M—抓斗总土量，t；K—经验系数

类比调查研究结果表明，在不采取防护措施和土壤较为干燥时，开挖的最大扬尘量约为装卸量的1%，在采取一定防护措施和土壤较湿时，开挖的扬尘量小于0.2%，起动风速估算为3rn/s。

由于自然风力的作用，施工的渣土堆场会产生大量扬尘，起尘量的估算目前尚无完善的理论计算公式，国内外都曾利用风洞试验测定基本参数，经过大量的试验和回归分析，得到如下经验公式：

Qp=4.23×10−4×U4.9×Ap×K

式中：Qp—堆场起尘量，mg/s；U—风速，1.6m/s；K—考虑土壤湿度的经验系数，0.2%；Ap—堆场的面积，rn2。

施工过程中扬尘的影响主要来源于三个方而：挖土、堆场和运 输，而其中扬尘对环境影响最大的环节为挖土和车辆运输。考虑到大颗粒在大气中很快沉降到地而，因此重点预测100μ以下颗粒物影响。采用倾斜烟羽模式：

Cp=1+αQ2πUσyσzexp−r22σy2−VgXU-He22σz2

式中：Cp—颗粒物地面浓度，mg/m3；α—地面反射系数；Vg—颗粒物沉降速度，m/s；Q—为单位时间颗粒物排放量，mg/s；U—排气筒出口处的平均风速，m/s；He—排气筒有效高度，m。

参考相关资料，可计算出施工期扬尘的影响见下表：

表5-1挖土500t/d、起尘量为挖土量的0.5%时的扬尘浓度 mg/m3

| 距离（m） | 风速1m/s |  |  | 风速2m/s |  |  | 风速3m/s |  |  | 风速4m/s |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不稳定 | 中性 | 稳定 | 不稳定 | 中性 | 稳定 | 不稳定 | 中性 | 稳定 | 不稳定 | 中性 | 稳定 |
| 50 | 4.16 | 6.34 | 7.71 | 2.23 | 3.76 | 5.86 | 1.43 | 2.27 | 3.62 | 1.04 | 1.58 | 2.03 |
| 100 | 1.12 | 1.54 | 2.04 | 0.73 | 1.34 | 1.95 | 0.5 | 0.95 | 1.84 | 0.37 | 0.71 | 1.74 |
| 150 | 0.51 | 0.71 | 1.49 | 0.36 | 0.65 | 1.38 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 0.19 | 0.38 | 1.05 |
| 200 | 0.29 | 0.43 | 1.1 | 0.22 | 0.38 | 0.87 | 0.15 | 0.31 | 0.73 | 0.12 | 0.24 | 0.66 |
| 250 | 0.19 | 0.29 | 0.83 | 0.14 | 0.25 | 0.65 | 0.11 | 0.21 | 0.47 | 0.08 | 0.17 | 0.45 |
| 300 | 0.13 | 0.21 | 0.65 | 0.1 | 0.18 | 0.39 | 0.08 | 0.15 | 0.35 | 0.06 | 0.12 | 0.33 |
| 350 | 0.1 | 0.17 | 0.53 | 0.08 | 0.13 | 0.27 | 0.06 | 0.12 | 0.25 | 0.05 | 0.09 | 0.24 |
| 400 | 0.08 | 0.13 | 0.44 | 0.06 | 0.1 | 0.22 | 0.05 | 0.09 | 0.19 | 0.04 | 0.08 | 0.19 |
| 450 | 0.06 | 0.11 | 0.37 | 0.05 | 0.08 | 0.18 | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 0.15 |
| 500 | 0.05 | 0.09 | 0.31 | 0.04 | 0.07 | 0.16 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.02 | 0.05 | 0.12 |

表5-2挖土1000t/d、起尘量为挖土量的1.0%时的扬尘浓度 mg/m3

| 距离（m） | 风速1m/s |  |  | 风速2m/s |  |  | 风速3m/s |  |  | 风速4m/s |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不稳定 | 中性 | 稳定 | 不稳定 | 中性 | 稳定 | 不稳定 | 中性 | 稳定 | 不稳定 | 中性 | 稳定 |
| 100 | 4.48 | 6.16 | 8.17 | 2.92 | 5.38 | 7.79 | 1.99 | 3.81 | 7.36 | 1.49 | 2.83 | 6.96 |
| 150 | 2.03 | 2.84 | 5.95 | 1.44 | 2.62 | 5.52 | 1.01 | 2 | 4.98 | 0.77 | 1.54 | 4.19 |
| 200 | 1.16 | 1.7 | 4.38 | 0.86 | 1.54 | 3.47 | 0.62 | 1.23 | 2.92 | 0.47 | 0.97 | 2.66 |
| 250 | 0.76 | 1.16 | 3.33 | 0.58 | 1.01 | 2.61 | 0.42 | 0.83 | 1.89 | 0.32 | 0.67 | 1.81 |
| 300 | 0.53 | 0.86 | 2.62 | 0.42 | 0.71 | 1.57 | 0.31 | 0.6 | 1.33 | 0.24 | 0.49 | 1.3 |
| 350 | 0.4 | 0.66 | 2.11 | 0.31 | 0.53 | 1.07 | 0.23 | 0.46 | 0.98 | 0.18 | 0.38 | 0.98 |
| 400 | 0.31 | 0.53 | 1.74 | 0.25 | 0.41 | 0.87 | 0.19 | 0.36 | 0.76 | 0.14 | 0.3 | 0.76 |
| 450 | 0.25 | 0.44 | 1.47 | 0.2 | 0.33 | 0.73 | 0.15 | 0.29 | 0.61 | 0.12 | 0.25 | 0.61 |
| 500 | 0.2 | 0.37 | 1.26 | 0.17 | 0.27 | 0.63 | 0.13 | 0.24 | 0.5 | 0.1 | 0.21 | 0.5 |
| 550 | 0.17 | 0.32 | 1.09 | 0.14 | 0.23 | 0.55 | 0.11 | 0.2 | 0.43 | 0.08 | 0.17 | 0.42 |

从上表可以看出：当气候不很干燥、挖方为500 t/d、平整场地扬尘迭加本底浓度后，在不稳定和中性条件下，约120 m范围内有可能超过一次浓度的标准1.00mg/Nm3 , 在稳定条件下，下风向 220m的范围内有可能超标。

当气候干躁、挖方为1000t/d、平整场地扬尘迭加本底浓度后，在不稳定和中性条件下，约270m范围内范围内有可能超过一次浓度的标准1.00mg/Nm3 , 在稳定条件下，下风向580m范围内有可能超标。

为防止和减少施工期间废气的污染，施工单位应加强施工管理制度和相关措施，避免对周边环境造成影响，应采取以下防治措施：⑴合理安排施工工期，尽量减少同一时间内的挖土量；⑵采用洒水湿法作业的方式进行抑尘，在施工场地进出口设置浅水池，对过往车辆进行洒水降尘，施工期裸露地表加强洒水或进行绿化；⑶施工车辆采取篷布加盖措施，施工车辆运输路线选择尽量避绕人口密集区、学校、医院等敏感点；⑷运输弃土、垃圾的车辆严禁超限，并加盖篷布，经指定的运输路线进行运输，车辆应低速行驶，避免洒落扬尘；⑸施工现场集中堆放的土石方必须进行覆盖，土石方施工必须湿法作业；⑹项目填方场有风时易产生扬尘，应及时分层压实，洒水降尘；⑺施工单位应对现场使用微细颗粒材料采取防尘措施。提倡采用能减少扬尘污染的先进施工工艺，遇到有四级以上大风或异常天气时，严禁进行倾倒或者装卸微细颗粒材料的作业；⑻施工区域每天应派专人进行清扫，每天应随时洒水，保待工地不扬尘；⑼施工时保证产生各种建筑垃圾随产随消，运输时合理安排路线，避免沿河道运输如要沿河运输，则要做好运输时防护措施和事故运输的应急方案；⑽在具体的项目主体施工时在施工现场采用密目安全网等围护结构，在建筑物四周、双层脚手架外侧，自地面至顶层采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气排放对密目网应定期消扫，脚手架在拆除前，先将跳板上的垃圾消理干净，消理时应避免扬尘；⑾施工结束后，应尽早对场区内的裸露地而进行绿化、硬化工作，减少扬尘的产生和预防水土流失，可选取栽种易存活、好管理的本地品种，尽可能增大场区内、外的绿化而积，做到草、灌、木相结合；⑿对汽车尾气，因其排放量小，且属于间断性无组织排放，加之施工场地开阔，扩散条件良好，不会对大气环境造成明显影响。

施工期环境空气污染具有随时间变化程度大，漂移距离近、影响距离和范围小等特点，其影呐只限于施工期，随建设期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。本规划在加强对扬尘排放源的管理，并采取上述抑尘、降尘措施悄况下，可将工程施工期扬尘对周围环境空气的影响降至最低。

- 5.1.2 施工期水环境影响评价

施工期废水主要为施工人员的生活污染和施工作业废水，由于施工期排水实施不完善，其污水排放可能会影响施工地表地段的受纳水体，水环境质量会发生轻微变化。

规划建设施工项目尽量采用商品砼，避免现场搅拌混凝土，因此，施工废水主要为结构阶段混凝土养护排水、混凝土输送泵冲洗水及各种车辆冲洗水。

施工废水的特点是悬浮物较高，施工场地设置临时沉淀池，施工废水、机械和车辆的冲洗废水全部进入临时沉淀池，沉淀后回用于工地降尘，用于堆场、料场洒水防尘、道路洒水等，不外排。施工期场地雨水修建临时排水沟，排入施工项目周边市政雨水管网或河流。

施工人员生活污水根据实际情况采取化粪池沉淀后排入市政污水管网；没有市政管网或处于农村地区的施工点，应修建旱厕、沉淀、隔油等设施应远离附近地表水体，同时应做好防渗措施，粪污用于农灌。

- 5.1.3 施工期声环境影响分析

施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，这些设备的运转将影响施工场地周围声环境质量。通过降低声源的噪声强度、采用局部吸声、隔声降噪技术、在施工过程中合理安排高噪声设备施工时段、噪声源尽量设置在远离需要保持安静的敏感区，避免噪声扰民现象的发生。

⑴预测模式

施工噪声源可视为点声源。根据点声源噪声衰减模式，可估算出施工期间距声源不同距离处的噪声值。单个设备作业时预测模式如下：

L2=L1−20lgr2/r1       r2＞r1

式中：L1、L2—分别为距声源r1、r2处的等效A声级，dB(A)；

r1、r2—为接收点距声源的距离，（m）。

由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量△L：

ΔL=L1-L2=20lgr2/r1

⑵单台机械设备噪声预测

各类施工机械的声源特点及在不同距离外的噪声值预测结果见表5-3。

表5-3各类施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB(A)

| 机械类型 | 声源特点 | 噪声预测值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m |
| 轮式装载机 | 不稳定源 | 90 | 84 | 78 | 72 | 70 | 64 |
| 平地机 | 流动不稳定源 | 90 | 84 | 78 | 72 | 70 | 64 |
| 三轮压路机 | 流动不稳定源 | 8 1 | 75 | 69 | 63 | 61 | 55 |
| 袋动压路机 | 流动不稳定源 | 86 | 80 | 74 | 68 | 66 | 60 |
| 推土机 | 流动不稳定源 | 87 | 81 | 75 | 69 | 67 | 61 |
| 液压挖掘机 | 不稳定源 | 85 | 79 | 73 | 67 | 65 | 59 |
| 水泵 | 固定稳定源 | 84 | 78 | 72 | 66 | 64 | 58 |
| 卡车 | 流动不稳定源 | 91 | 85 | 79 | 73 | 71 | 65 |
| 叉式装载机 | 流动不稳定源 | 95 | 89 | 83 | 77 | 75 | 69 |
| 空压机 | 固定稳定源 | 90 | 84 | 78 | 72 | 70 | 64 |
| 风锤 | 不稳定源 | 98 | 92 | 86 | 80 | 78 | 72 |
| 振捣机 | 不稳定源 | 95 | 89 | 83 | 77 | 75 | 69 |
| 车载起重机 | 不稳定源 | 96 | 90 | 84 | 78 | 76 | 70 |

由上表可见，仅单台设备运行时，昼间在50m距离外，多数施工机械设备的噪声已经低于《建筑施工场界环境噪声排放标准》 ( GB l 2523-201 I )中施工阶段昼间70dB ( A)的噪声标准限值，压路机、车载起重机、卡车、装载机、振捣机等高噪声机械的衰减达标距离需要100m。但夜间施工的噪声标准限值只有55dB (A) ，尽量避免夜间施工。

⑶多台机械设备噪声预测

根据施工所使用的机械种类和数昼，在假定有多台施工设备同时在一个地方使用的情况下，不同距离处的噪声预测值如下表所示：

表5-4 各类施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB(A)

| 运行情况 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 400m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4台 | 93.8 | 87.8 | 81.8 | 75.8 | 73.8 | 67.8 | 64.8 | 61.8 | 57.8 | 55.8 |
| 5台 | 98.6 | 92.6 | 86.6 | 80.7 | 78.6 | 72.5 | 69.1 | 66.6 | 63.3 | 60.5 |

由上表可以看出，由于声源的叠加，多台设备同时运转时噪声影响会增加。在5台设备同时运行时昼间距离噪声源150m左右才能达标，夜间需要400 m以上的衰减距离，此时施工场地外的噪声敏感点都会受到不同程度的影响，尤其夜间施工时影响范围更大。如果减少到4台设备同时运行，昼间和夜间的衰减距离分别可以减少到 85 m 和400m，昼间影响大大降低，但夜间仍然会对周围的敏感点造成影响。

⑷施工期噪声防治措施：

①合理安排施工作业时间，设备错开运行，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。

②施工单位按当地环境保护管理部门规定，严格执行GB12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，合理安排施工时间，除工程必须外，禁止在中午（12:00~14:30）和夜间（22:00~次日6:00）期间施工，特别在周边有敏感目标时，禁止使用高噪声设备作业，调整施工进度安排表，减轻施工噪声对周围环境的影响。如需在夜间使用机械设备施工，必须提前十日向当地环保局提出申请，办理夜间施工许可证，未经批准不得从事夜间施工作业，并提前2日告知周边公众。为防止昼间施工噪声对周边环境造成影响，必须在项目四周建设临时声屏障。

③合理布局、加强管理，在施工过程中把高噪声工作安排在施工场地中央，加强一线操作人员的环境意识，条件允许时可设置降噪屏障。

④选用低噪设备，保证设备正常运转，文明施工；禁止使用国家明令禁止的环境噪声污染严重的落后施工工艺和施工机械设备；设备运行过程中应经常检查保养。

⑤合理选择运输路线和运输时间，尽量绕开声环境敏感点，同时加强环境管理，要求承运方文明运输，在途径敏感区时控制车速，严禁鸣笛。

施工期的噪声影响是短期的，采取以上措施后，可有效减少施工噪声带来的影响。

- 5.1.4 施工期固体废物分析

施工期固废主要为土建施工产生的弃土、建筑弃渣，施工人员的生活垃圾等。本规划涉及内容多、范围广，尽量采用“移挖作填”，尽量做到区域内土石方平衡。弃土在临时堆放和运输过程中，若不妥善处置，则会造成环境污染；开挖弃土如果无组织堆放、倒弃，如遇暴雨冲刷，则会造成水土流失，堵塞排水沟；泥浆水直接排入附近水体，增加河流水污染风险。

施工过程中应制定合理的施工方案，挖方尽量进行场地回填、平整，最大限度减少弃方量，若无法进行回填，则需外运至市政部门指定的弃土场，弃土堆场应进行覆盖，并在周围设置导流明渠，避免雨水冲刷造成水土流失；尽量避开雨季施工，减少水土流失影响。各施工场地的生活垃圾设置生活垃圾收集设施，统一收集后交县岗托镇环卫部门处置。同时，对建筑垃圾进行分类堆放，可回收利用的建筑弃渣进行回收，无法回收利用的统一收集后清运至城建部门指定的建筑垃圾处置点处置。

在采取以上措施后，施工期固废去向明确，对周围环境影响较小。

- 5.2规划实施后营运期污染源分析

本规划实施后的环境影响主要表现在旅游项目建设过程中的产排污情况。本次规划未明确相关保护措施落实后的旅游建设项目的运营规模，所以，规划环评对产排污点以定性分析为主、定量分析为辅进行分析。

- 5.2.1大气污染物

①汽车尾气

运营期汽车尾气主要来自道路交通汽车尾气线源污染，以及旅游景点停车场汽车尾气面源污染。

②餐饮油烟

规划区内的餐饮服务产生的餐饮油烟。餐饮油烟主要是在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物以及烟气。油烟组分比较复杂，动植物油在高温下蒸发出大量油雾和裂解出大量挥发性物质，化学成分复杂，包括烷烃类、脂肪酸类、酯类、醇类、酮类、杂环化合物、多环芳烃等，其中多种成分为有害甚至是致癌物质，如3,4－苯并芘、焦油等，若不治理，对人体健康将会产生一定的影响。要求酒店和餐饮业按照环保要求设置油烟净化装置，城市建成区的油烟废气经油烟净化装置净化后经专用烟道至屋顶排放，并避开周围敏感建筑物。油烟净化设施严格按照《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483－2001）和《饮食业环境保护技术规范》（HJ554－2010）的要求进行设置，做到达标排放。

③垃圾恶臭

规划中的景点、村寨、商铺、酒店等生活垃圾收集设施产生的恶臭。由于生活垃圾中含有各类易发酵的有机物，尤其是在气温较高时，生活垃圾在堆存、压装、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体，其主要成份为H2S和NH3，此外还有甲硫醇、甲胺、甲基硫等有机气体，在氧气量足够时，垃圾中的有机成份如蛋白质，在好氧细菌作用下产生NH3；在氧气不足时，厌氧细菌将有机物分解为不彻底的氧化产物H2S和NH3、硫醇类、胺类等化合物。

- 5.2.2水污染物

规划实施后的水污染物主要为各旅游景点、村寨、商铺、民宿、酒店等产生的生活污水，以及餐饮机构的服务区产生的餐饮废水。

- 5.2.3噪声

运营期内的噪声源主要为车辆交通噪声、游客喧闹声及社会活动噪声。

- 5.2.4固体废物

规划的实施，主要为营运期各旅游景点、商业街、民宿、酒店等产生的固体废弃物主要为区域生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾及危险废物（废机油）等。

- 5.3规划实施后的环境影响分析

- 5.3.1环境空气影响预测与评价

（1）汽车尾气线源污染影响分析

随着规划项目的建设，规划区内旅游业规模日益增加，通往各景点的交通量增加，汽车尾气的排放量也务必会增加。汽车尾气中主要含NO2、CO、THC等污染物，同时公路上行驶的汽车的轮胎接触路面积尘会产生二次扬尘，会对大气造成一定的污染，直接或间接地污染自然植被。

根据规划，岗托民俗村到远期2029年游客量可达55万人次/年，平均每日接待人数为3056人（全年可游览天数以180天计），但缺少车流量的数据。

规划区对道路进行主干道、次干道、游步道三级规划。其中主干道从G317岗托桥西侧伸出，总长2077.5米，是道路宽度6米的沥青路面；次干道从主干道伸出，总长764.7米，是道路宽度4米的石板路面；游步道位于规划各组团内部，总长3547.1米，是道路宽度4米（含自行车绿道）的石板路面。

由于规划区内主干道是从G317岗托桥西侧伸出，因此本评价引用《G317俄尔雅塘至岗托环境影响报告书》中，德格至岗托段的大气环境影响评价结论进行类比分析。

德格至岗托段的NO2日均浓度分布见表5-5， NO2高峰小时浓度分布见表5-6。从NO2的日均预测浓度和高峰小时预测浓度结果可知，营运初期、中期、远期全线NO2日均浓度和高峰小时浓度在距路中心线外可满足GB3095-1996《环境空气质量标准》中的一级标准。

而规划区的道路中，主干道从G317伸出，所有道路都不属于交通干道，车流量也必然小于G317的车流量，因此规划区道路运营时，NO2日均浓度和高峰小时浓度在距路中心线外可满足GB3095-1996《环境空气质量标准》中的一级标准。不会造成规划区居民点、学校等敏感点的环境空气质量下降。

（2）汽车尾气面源污染影响分析

规划游客服务中心、主题度假酒店各设置一处公共停车场，停车场产生的主要污染物为NO2、CO、THC，由于停车量较小，分别 为50辆和90辆（小汽车），且均为地面停车，只要加强管理，人车分流，保障车辆的畅通，同时严格控制汽车行驶速度，就可以有效削减汽车尾气的排放量，不会影响周边环境空气质量。

（3）恶臭

各景点、村寨、酒店等依托岗托民俗村休闲旅游度假区配套的垃圾收集系统，尤其是规划区拟建的1处60 m2垃圾转运站，会产生一定量的恶臭气体。垃圾在收集、转运过程中产生的恶臭，主要来自垃圾装卸口及渗滤液，臭气中主要特征污染物为H2S、NH3。环评要求加快垃圾清运速度，缩短清运时间，减少垃圾转运站恶臭气体向空气中的扩散，避免对周围环境产生大的影响。垃圾绝不允许长期露天堆存，造成大气污染和滋生蚊虫，造成景区卫生环境问题。

规划区将有一处规模为120 m3/d的一体化污水处理设施，也会产生一定量的恶臭气体。污水处理站采用三级强化处理工艺，格栅、调节点及污泥点会产生少量臭气，主要为NH3、H2S、臭气、甲烷等。规划将建的污水处理站规模为120 m3/d，参考污水处理站相关内容及类比同类型企业、同等规模的污水处理站产生的恶臭气体主要以H2S 为主，其产生的浓度约0.02~0.04 mg/m3。

污水处理站恶臭气体主要通过优化布局、污水处理站设为地下式及对污水处理构筑物加盖等方式进行处理。经处理后，污水处理站恶臭气体H2S 排放浓度约0.01mg/m3。排放浓度可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中H2S 最高允许浓度的要求，即H2S最高允许浓度0.06 mg/m3。

同时，为防止垃圾收集点和工程内成为蚊蝇、病菌的孳生地，应定期对垃圾收集点、污水处理站及邻近地区进行药物喷洒；细菌、蚊蝇的治理采用喷洒生物菌，利用生物方法消杀菌类和蚊蝇，采取光、液消毒灭菌系统治理；每天对场地进行清扫、清洗，消杀灭菌，保证表面清洁，没有附着污垢和渗滤液。要求垃圾收集点、污水处理站要定期打药消灭蚊蝇和长年放置诱捕器。

（4）餐饮油烟

各景点、村寨、酒店等配套餐饮业按照环保要求安装油烟净化设施，油烟废气经油烟净化设施处理后由专用烟道高于屋顶排放，并避开周围敏感建筑物。油烟净化设施净化效率大于85%，油烟排放浓度低于《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）中油烟的最高允许排放浓度的标准限值要求，实现达标排放，对大气环境影响较小。

- 5.3.2水环境影响分析

（1）排水系统建设的环境影响

规划区现状居民生活污水基本都是直接排放进入金沙江，规划实施后，实行雨污分流排水体制。雨水根据地形和水系分布分区分片排放；污水实行分片集中处理，污水处理达到排放标准后统一排放。

污水管沿规划道路与给水管异侧敷设，沿主干道敷设污水干管，污水干管管径为400mm，污水管坡度满足重力流要求。

规划在滨水商业街北侧，生态田园体验组团右侧设地埋式一体化小型污水处理站，污水处理站设计处理能力分别为120立方米/天，占地面积分别为300㎡。区内所有生活污水必须经污水处理站净化处理达到排放标准后统一排出，在污水处理站周围设置防护隔离地带，污水处理后残余的污泥须妥善处理，防止发生二次污染。

污水管网和污水处理站的规划，对于规划区地表水环境质量的改善有显著的正面效应。

（2）污水处理站处理能力合理性分析

根据规划，规划区现状居民有555人，规划远期2029年居民人口规模控制在720人，岗托民俗村休闲旅游度假区到2029年游客量可达55万人次/年，平均每日接待人数为3056人（根据岗托民俗村休闲旅游度假区气候影响所形成的淡旺季变化，全年可游览天数以180天计）。

根据《西藏自治区用水定额》（藏政办发（2017）3号）中表18农村居民生活70L/人·d和游客用水3L/人·d计，则生活用水量为59.57m3/d（20046.24 t/a），排水系数按照0.8来计算，则排水量为47.65m3/d（16036.99 m3/a）。

规划的污水处理站设计处理能力为120 m3/d，可以满足远期居民和游客污水排放处理需求。

规划区污水以生活污水为主，主要污染物为SS、COD、BOD5、NH3-N等。类比相关资料，水污染物产生浓度为COD的浓度为400 mg/L、BOD5浓度为220mg/L、SS浓度为300 mg/L、NH3-N浓度为25mg/L。污染物产生量分别为COD6.96t/a，BOD53.83t/a，SS5.22 t/a，NH3-N0.43t/a。地埋式一体化生活污水处理设备是目前较为成熟的生活污水处理技术，是将生活污水处理各工艺环节集成为一体的形式，其内部常用水处理的工艺包括生物接触氧化，处理工艺为A/O+过滤+消毒。经大量实践运用证明，在正常运行下，其对污染物的去除率可达到：COD去除率≥90%，BOD5去除率≥95%，SS去除率≥98%，NH3-N去除率≥85%，经处理后的水质标能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标排放。

（3）金沙江岗托桥断面达标情况分析

规划区污水经污水处理站处理后，按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标，排水中COD浓度为50mg/L、BOD5浓度为10mg/L、SS浓度为10mg/L、NH3-N浓度为5（8）mg/L。污染物产生量分别为COD0.87t/a，BOD50.17t/a，SS0.17t/a，NH3-N0.09t/a。

在排水站下游约1.5km是金沙江岗托桥，利用2020年金沙江岗托桥的监测结果，不考虑污染物衰减，采用完全混合模式预测污水主要污染物对监测断面的叠加，预测规划对金沙江岗托桥断面水质的影响。

经预测，可知规划区污水处理站的污水处理达标后外排，对下游金沙江岗托桥断面基本没有影响，水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水环境功能，较水环境功能区划划定的Ⅲ类水环境功能更好。详见表5-7。

- 5.3.3固体废物影响分析

根据规划，规划区现状居民有555人，规划远期2029年居民人口规模控制在720人，岗托民俗村休闲旅游度假区到2029年游客量可达55万人次/年，平均每日接待人数为3056人（根据岗托民俗村休闲旅游度假区气候影响所形成的淡旺季变化，全年可游览天数以180天计）。评价针对规划实施涉及的固体废物就处置合理性进行部分定性、部分定量的影响分析。

⑴生活垃圾的产生量估算

按人均垃圾产生量按1kg/人·d计算，规划区远期居民及游客生活垃圾产生量达3.776t/d（81.288万t /a）。

⑵生活垃圾处置

规划涉及的纪念馆、景点、商业街、酒店、寺庙等区域均应设置垃圾收集设施，定期清运，保持街道整洁，景区环境良好。垃圾收集后主要依托当地环卫部门，经由岗托镇垃圾转运站，运至江达县生活垃圾卫生填埋场处置。

⑶餐饮垃圾

规划区内涉及酒店、商业街餐馆等区域产生的餐饮垃圾应进行严格监管，禁止随意排放，应完善环保设施和设备，加强对垃圾的收集和管理，依托当地环卫部门，定期由专用车辆分类转运，送至相关处理机构进行处理。

⑷医疗垃圾

规划区将在游客服务中心设置医疗站，满足休闲旅游度假内的居民及游客日常医疗卫生需求。医疗站将产生医疗废弃物，医疗废弃物属危险废物，应妥善收集后送至有资质的部门进行统一处理。

医疗废物在收集、贮存、转运过程中，应按照《医疗卫生机构医疗废物管理方法》（中华人民共和国卫生部令弟 36 号）、《医疗废物管理条例》，《医疗废物集中处置技术规范（试行）》、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规范》、《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217－2003）以及西藏自治区环境保护厅、昌都市生态环境局等主管部门要求进行管理。

⑸危险废物

规划实施后主要的危险废物为汽车（露营基地）维修和日常保修过程中产生废机油。

从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收。危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。每个堆间应留有搬运通道。不得将不相容的废物混合或合并存放。危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。危险废物收集、运输、处理采用转移联单制。

在采取了上述处理措施后，本规划的项目运营期固废对周边环境影响不大。

- 5.3.4声环境影响分析

（1）汽车噪声线源污染影响分析

由于规划区内主干道是从G317岗托桥西侧伸出，因此本评价引用《G317俄尔雅塘至岗托环境影响报告书》中，德格至岗托段的噪声影响评价结论进行类比分析。

德格至岗托段的交通噪声预测值见表5-8，从德格~岗托段交通噪声预测值可知，交通噪声2类标准距路中心线交通噪声达标距离在2m，即G317路沿居民点噪声均可达到2类声环境质量标准。

而规划区的道路中，主干道从G317伸出，所有道路都不属于交通干道，车流量也必然小于G317的车流量，因此规划区道路运营时，路沿居民点噪声均可满足《声环境质量标准》(GB3096－2008)中的2类标准。即不会造成规划区居民点、学校等敏感点的声环境质量下降。

（2）停车场噪声影响分析

规划游客服务中心、主题度假酒店各设置一处公共停车场，均为地上停车位，其噪声值约65~80dB (A)，若不采取措施，将会对项目区声环境造成影响。因此需加强项目区管理，禁止汽车在项目区内鸣笛，进入项目区车辆限制行驶速度在20 km/h以下，优化项目区内的路面质量。通过采取以上措施后，对项目区声环境影响较小。

（3）设备噪声

本项目设备噪声源强值为60~90dB(A)，设备噪声将对外环境产生一定程度影响。

设计水泵房和风机均布置在室内，有利于控制设备噪声对本项目和周边环境的影响。通过混凝土砖墙及混凝土地板阻隔后隔声量大于25dB (A)，只要对室内的水泵房和风机采取有效隔声降噪措施,特别是要控制并消除墙体和管道等固体传声和产生的震动影响，确保项目投入营运后的设备噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。通过同类项目类比调查，预计项目投入营运后的环境噪声增加值小于3dB(A)，区域声环境质量符合《声环境质量标准》( GB3096-2008)中的2类标准，对周围声环境影响较小。

（4）社会活动噪声

项目游客游玩噪声较低，且由于规划区域较为广阔，同时保持较高的绿化率，游客噪声经距离衰减及绿化隔离后对周围环境影响很小。

- 5.4 生态环境的影响分析

- 5.4.1对土地利用的影响分析

本规划范围为岗托村137.58公顷，本规划建设完成后占用土地的使用功能会发生变化（表5-9），开发成为具备较高经济效益、社会效益、生态保护效益的旅游景区，使土地功能多样化，提高了土地产出，占用土地的潜能价值得到开发；

据比较，规划实施前，规划区内现状公共管理与公共服务用地有建设用地有6.35公顷，城乡居民点建设用地5.66公顷，交通设施用地7.4公顷；规划实施后，城乡居民点建设用地将增加至5.95公顷，交通设施用地增加至8.33公顷，建设用地增量极小，对土地资源影响较小。

- 5.4.2对动植物的影响分析

本规划区内现状用地农田、河谷灌丛、高山草甸等为主，现状植被分为两类：原生植被与人工种植。文化旅游度假区植被以人工种植植被为主，本次调查未发现保护植物分布；生态旅游体验区以原生植被为主，本次调查未发现保护植物。施工期对植被的影响主要是道路、商业街、酒店等基础设施建设对植被的破坏和扰动影响，包括植被永久性损失、可恢复性损失和植被扰动三类。房建基础、管网铺设、道路工程、防护及排水工程等工程占地对植被造成永久性破坏；施工营地、施工便道、堆土场等工程临时占地也将造成植被损失；另外，由于施工及人为活动，可能对作业区边界外围区域植被造成扰动影响；但规划区建设永久性破坏、临时性破坏和扰动植被面积较小，破坏的均为常见物种，可以通过移栽或补种进行植被恢复。规划建成以后，旅游活动对植被的影响主要是游客游览过程中对植被的践踏，导致植被不同程度的破坏，因此，运营期应加强游客数量控制、对游客的生态教育和游客行为管理，减少对自然植被的破坏，只要运营期加强旅游管理，对物种多样性基本无影响。

规划区中，文化旅游度假区动物为常见小型伴人居物种，没有保护动物分布；生态旅游体验区动物多样性更高，且有猛禽等保护动物在此分布。规划的实施，将占用野生动物生境，并驱逐动物暂时离开活动范围。野生动物的影响在夜间表现得较为明显，施工噪声使得野生动物远离施工区，突发高噪声还可能使得野生动物受到惊吓，改变其栖息环境。施工过程中的临时占地可能会导致爬行动物栖息空间减少，在具体项目实施阶段，应做好施工设计，注意临时施工占地的选择，避免夜间施工，严格控制施工行为，尤其是加强夜间施工和污水排放的施工组织管理。降低规划实施对野生动物的影响。规划区建成以后，运营期对野生动物的影响主要是游客活动噪声。采取禁止游客大声喧哗等措施，运营期规划区对动物的影响较小。

由于本规划详细规划不包含生态旅游体验区，无法落实该区3个组团（峡谷风情观光组团、高山秘林游赏组团、宗教朝圣祈福组团）的具体建设内容、规模等，环评要求生态旅游体验区3个组团具体项目建设阶段，进行详细的生物多样性本底调查，明确保护动、植物种类及分布，合理进行道路等选址选线，以减轻该片区规划实施对生物多样性的影响。

- 5.4.3水土流失

本规划建设过程中，应严格按照水土保持有关法规的要求进行设计施工，选择好临时弃土场，做好临时弃土场的水土保持防护措施（截洪沟和挡墙等），在破土开挖段应采用水土流失防护栏（网），以防止水土流入河道和随机器设备带入道路及镇区，进而污染大气环境。

给水管、排水管、电力（10KV）、电信、有线电视线路敷设与道路开发同步进行，避免重复建设。并一律沿道路埋地敷设，创造良好的视觉环境。

基础设施建设中应按规范要求进行水土保护工程措施和绿化措施的建设，水土保持措施应和主体工程共同竣工验收。项目建成运营后，不会增强原来的土壤侵蚀强度，大部分地点因地表覆盖物变为建筑物、水泥地面或恢复绿化，可降低甚至避免土壤侵蚀。

- 5.4.4景观影响分析

本规划是旅游资源开发建设，规划建设的景观绿地等将增加区域绿化面积，对景观的影响是积极的，但施工期施工活动将对景观造成一定破坏，如果未及时得到恢复，还会给运营期的旅游活动带来不利影响，并可能影响旅游开发的社会经济效益的发挥。本规划建成后，将改变土地存在的结构和功能，林地、耕地、荒草坡和裸露地面将被建筑物、道路和绿化所取代，形成新的景观格局。规划通过特色景观区、景观轴线、景观节点及景观界面的控制，营造优美的自然生态景观和人工景观，展岗托民俗村生态性、人文性、开放性的景观特色，形成具有当地特色的景观风貌。本规划的建设，对于改善区域景观具有积极的促进作用。

- 5.5电磁辐射影响分析

规划区将在移动通信信号差地段，结合居民和游客对移动通信需要，在适宜位置增设移动、联通基站，确保移动信号在岗托民俗村休闲旅游度假区内实现全覆盖，满足居民和游客移动通信需要。规划区网络建设和变电器建设均产生电磁辐射，电磁辐射是带静电荷的粒子被加速时，所发出的辐射，又被成为电磁波，电磁辐射污染是一种能量污染，穿透力极强，电磁波还可干扰人体的生物电，严重的会对脑的正常功能和心脏活动产生影响。

现代电力网的电磁效应主要通过电场、磁场和电晕三种形式发生的，载流输电线在周围空间产生电场的电场强度与输电线相对于大地的电压成正比；场中的导电物体会使电场严重畸变，从而产生一定的屏蔽；三相交流输电排列方式不同，电场强度不同；磁场强度的大小与电流大小有关，与电压无关；同时，当导线表面大的电场强度超过空气击穿强度时，就产生电晕放电，电晕放电首先受线路自身状况的影响，其次，电晕放电还与环境因素有关，空气污染越严重、相对空气湿度大、风速大、降雨降雪等情况下，均会加剧电晕放电。相关资料研究表明，对某地500KV变电站环境电磁辐射测量，通过测量结果可以看出，变电站墙外10m处测得的最大电场强度为3.91kV/m，50m范围内均小于4kV/m，磁场强度最大值为0.0013mT，数据表明，变电站的电场强度基本随距离的增加而下降，磁场强度的环境影响甚微，测定数据均可以满足《500kV超高压输变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）。一般情况下，输变电站及移动网络基站建设均远离人群，因此，对人体影响较小。

- 5.6社会环境影响分析

- 5.6.1对人群健康的影响分析

规划的建设对人群健康的不利影响主要是因为人口的流动造成一些传染性疾病的传播。人口流动包括施工期施工人员及运营期的外来投资者、就业者及游客。

在施工期，施工人员的饮用水供应、吃饭、住宿等条件较简陋，施工人群流动性较大，人群健康状况对疾病的抵抗力不一样，易导致一些消化道传染病、呼吸道传染病在工地上流行，也容易导致当地地方病发生携带感染。

在运营期，外来投资者、就业者及游客来自区外，流动性大，病原种类多样性，这些人群的病原体携带状况与食宿条件密切相关，同时，病原体在环境中传播途径很多，一旦抵抗力下降，使人群患病的可能性偏高。

施工期对施工人员定期进行身体检查，保持施工场地的卫生，施工营地的通风，保证饮水安全；运营期做好规划区内的清洁工作，做好突发疾病的预防等工作。

因此，在做好相应的防范措施条件下，规划实施不会对人群健康造成明显的不利影响；规划项目建成后，在带动地区经济发展的同时，将会提高当地居民的生活、文化水平，改善并增加人们预防和治疗疾病的意识和物质条件，对人群健康的保护是有利的。

- 5.6.2对当地旅游及经济发展的影响分析

岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划的产业发展是以第三产业为主，其中文化特色的康马文化资源、红色文化、生态绿色、康养度假等。第三产业发展的重点就是借助生态资源优势，推进服务昌都市面向全国甚至国际际的以旅游度假业、现代服务业为主导的新型第三产业的跨越式发展。

- 5.6.3对区域居民生活质量的影响分析

岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划建成并营运后，将改变规划区土地附加值的现状，使得岗托村成为道路通顺、环境舒适、风景秀丽的综合旅游区，改善投资环境，提高人民生活质量，增加就业机会，特别是农家乐和乡村振兴的建设，其最直接的好处是改善经济状况、提高当地居民的居住生活水平，同时给区域带来较大的间接效益，对当地招商引资开发会带来良好影响，因此，本规划的建设对当地经济发展和提高人民生活质量的效应是非常好的。

- 5.7 规划区环境承载力分析

- 5.7.1 旅游资源空间承载力测算

旅游资源空间承载力又可称为旅游资源环境容量，从生态旅游的角度即是在保证旅游地旅游资源与环境的可持续发展，保证该地生态的完整性和文化的连续性的前提下，在特定时期内旅游地所能承受的极限旅游者人数或旅游活动的强度。科学合理的界定旅游区的环境容量是防止旅游对环境造成消极影响，实现可持续发展的前提。

（1）计算原则

岗托民俗村休闲旅游度假区以游览线路和可供活动的较大面积陆域作为游客主要游览载体（即为可游面积），计算方法采用线路法进行测算。

（2）计算方法

计算指标：游览路线取5米/人，游览线路为17.31公里。则岗托民俗村休闲旅游度假区的容量为3462人。

（3）日环境容量

根据《旅游景区游客容量计算通用规范》对岗托民俗村休闲旅游度假区日环境容量采用“线路法计算法”公式 ：

式中：

C ----日环境容量，单位为人次；

M ----游道全长，单位为米；

m ----每位游客占用合理游道长度,单位为米；

D ----周转率，D=游道全天开放时间/游完全游道所需时间。

岗托民俗村休闲旅游度假区的游览路线长度为17.31公里,每位游客占用路线长度为5米，日周转率为2，代入式中得出景区日环境容量为6924人次。

（4）年环境容量

根据岗托民俗村休闲旅游度假区气候影响所形成的淡旺季变化，全年可游览天数以180天计，得出年环境容量为124.69万人次/年。

（5）旅游资源空间承载力合理性

根据当地旅游局提供的相关数据，本规划确定岗托民俗村休闲旅游度假区到2029年游客量可达55万人次/年，远小于区域旅游资源空间容量124.69万人次/年。因此本规划的旅游资源空间承载力足够。

- 5.7.2 基础服务设施承载力

环境设施承载力是指旅游地生活条件的程度，主要包括主副食供应、旅馆床位、水、电、煤气、热力、电话、交通车辆、停车场等各方面的供给水平所能承载的旅游者人数。供水设施、交通设施、景区床位成为限制性因素的可能性较大。计算公式为：

SEBC=Min（St，Sw，Sh）                    （1）

式中，SEBC—基础及服务设施承载力；

St=M×N×T/t                             （2）

式中，St—交通设施承载力；M—景区投放的各类交通工具总数；

T—平均工作服务时间；t—往返所需时间。

Sw=W×T/L                             （3）

式中，Sw—供水设施承载力；W—供水设施总容量；

T—某时间段；L—人均用水标准。

Sh=B×T/t                             （4）

式中，Sh—宾馆床位设施承载力；B—景区所能提供的床位总数；

T—某时间段；t—游客平均住宿天数。

（1）交通设施承载力

鉴于规划区面积较小，各组团内主要以步行游览为主，故组团内交通设施不构成规划旅游环境容量制约因素。

（2）接待设施床位设施承载力

规划区位于岗托镇岗托村，面积较小且景点不多，因此游客选择在岗托村过夜几率不大，故预测本景区内过夜游客率为5%~10%，远期约230人。本规划岗托民俗村休闲旅游度假区床位规模控制在240床左右，可提供约500人住宿，满足要求。规划可在景区外利用县城的农家乐、酒店、旅店住宿，并且控制高峰期的人流量，避免旅游高峰期时住宿出现紧缺的情况。

- 5.7.3生态承载力

生态承载力以景区原有的生态质量为参照值，考虑对旅游地开展旅游活动的生态环境自然净化及人工处理设施净化，从而不至于破坏生态环境的最大承载量。计算公式为：

EEBC=min[（Ni×S+Hi）/Pi]

式中，EEBC—旅游地生态环境承载力；

Ni—每天单位面积对第i种污染物的净化能力（i= 1，2，3……）；

S—旅游区面积； Hi—每天人工对第i种污染物的处理能力；

Pi—每位游客一天产生第i种污染物的数量。

由于本景区开发的实施，将加快区域交通运输、住宿及餐饮业等相关产业的发展，将大大增加区域内污染物的产生。但景区在开发规划中，已对区域污染物的防治及区域配套服务设施建设等方面作了合理、充分的规划。根据景区的环境保护规划，区域污水治理及固体废物处置措施如下：

1、污水治理

规划区现状污水是直接排放进入金沙江，规划将实行雨污分流排水体制。雨水根据地形和水系分布分区分片排放；污水实行分片集中处理，污水经污水管网收集后，进入设计处理能力分别为120立方米/天地埋式一体化小型污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标后，统一排放至金沙江。

据环评计算，该污水处理站设计处理能力超过远期居民和游客的生活污水排放量，采用较为成熟的生活污水处理技术，经处理后的水质标能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标排放。

规划区污水经污水处理站处理后，按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标排放至金沙江，经完全混合模式预测对规划区地表水环境功能不产生影响，下游1.5km处的金沙江岗托桥国控监测断面水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水环境功能。

2、固废处置

规划在岗托民俗村休闲旅游度假区共设3座公共厕所，公共厕所以一类水冲式厕所为主，不得低于二类标准，每座公共厕所建筑面积一般为50～70平方米。

规划在主干道间隔50～80米，次干道及游步道间隔80～100米设置废物箱。在居住区域按服务半径70米设垃圾收集点，恶搞规划设立“岗托民俗村休闲旅游度假区环卫所”，占地面积800平方米，内设环卫车辆停放和维修场地。

- 5.7.4 心理承载力

心理承载力位为当地居民不产生反感、所能接受的景区游客最大人数。

计算公式为：PEBC=Ar×Pa

式中，Ar—依托地居民人口数量（百人）；

Pa—当地居民不产生反感的游客密度最大值（人/百人）。

规划区居民多数对旅游发展基本持支持和乐观态度。居民对旅游者的接纳程度较高，可以认为，目前乃至今后一段时间居民心理承载力将不会构成规划区旅游发展的瓶颈。

- 5.7.5 旅游环境承载力计算结果

综合以上计算，规划区的资源空间承载力为0.69万人次/天（远期），基础服务设施承载力为0.05万人次/天（远期）。环卫设施等从环保角度足以承载本规划的实施；污水经污水处理站处理后达标排放，不会对下游金沙江岗托断面水质产生不利影响；规划区采用清洁能源，产生大气污染物极少。

总体说来，在不突破旅游人数限制的情况下，区域基础设施、环境容量足以承载规划景区的发展。

综上所述，规划区的旅游环境承载力为0.69万人次/天（近期），0.28万人次/天（中远期）。

环评建议，遇黄金周和假期，当规划区实际游客过多时，当地旅游部门、景区管理部门需加强巡视、加强监管和引导，避免游览活动超过景区承载力。

- 第六章  规划的环境可行性论述

- 6.1 规划目标协调性分析

- 6.1.1 规划目标与区域旅游资源的协调性

岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划总体定位为藏东民俗文化风情第一村，功能定位是民俗文化体验及休闲度假，打造以文化体验与休闲度假为主体，集“红色文化、康巴文化、休闲观光、朝圣洗心、定制小众旅游”于一体的综合性旅游目的地。。

按照《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T 18972-2017），对规划区的旅游资源进行分类梳理。总体来看，规划区旅游资源涵盖了“主类”、“亚类”、“基本类型”3个层次，其中“主类”又涉及到地文景观、水域风光、生物景观、天象与气候景观、遗址遗迹、建筑与设施、旅游商品、人文活动8个类型，以及16个亚类，34个基本类型。

岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划在西藏自治区旅游规划的基础上，分析江达县旅游发展基本情况及旅游业发展的有利条件和限制因素，结合原生态山水河流风光资源、红色文化、康巴文化特色资源以及区位优势，合理确定了规划总体战略及阶段性目标。该规划的产业结构发展方向与江达县其他行业发展规划基本协调，规划发展目标符合规划区现有旅游资源情况，目标切实可行。

- 6.1.2 规划目标符合性分析

（1）总目标符合性分析

规划将岗托民俗村休闲旅游度假区建设成为一个休闲类型丰富、接待功能完善、自然景观环境优美、具有乡村野趣、与居民建设协调、可持续发展的 AAAA 级旅游区，项目立足于自然和人文特色，突出度假休闲、文化休闲、农家休闲、生态休闲的功能。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》，“乡村旅游、生态旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开放服务”属于旅游业鼓励类项目。本规划建设的各组团均根据所在区域旅游资源建设，属于鼓励类项目。

（2）旅游重点项目符合性分析

规划旅游重点项目包括主题度假酒店、民俗商业街、滨水商业街等，属旅游度假区类、特色城镇类、乡村旅游类。符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》中旅游业鼓励类“乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”及“休闲、登山、探险等各类户外活动用品与营销服务”。

（3）旅游基础设施建设

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》，“旅游基础设施建设及旅游信息服务”属于鼓励类项目，本规划对于岗托民俗村旅游道路及配套能源、给水排水等基础设施进行了详细规划。

- 6.2 规划方案可行性分析

- 6.2.1规划布局与环境协调性分析

通过对江达县、岗托镇的旅游资源禀赋、市场需求与道路交通等条件分析，整合区域资源，树立特色产品，岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划形成“一轴二片七组团”的旅游发展格局：

一轴：G317国道连接朗绕寺的旅游公路绿色景观轴

两片：生态旅游体验区、文化旅游度假区。

七组团：红色文化纪念组团、康巴民俗体验组团、休闲度假娱乐组团、生态田园体验组团、峡谷风情观光组团、高山秘林游赏组团、宗教朝圣祈福组团。

根据环境质量现状分析结果来看，规划区金沙江水环境较好，均优于水功能区划水质要求；景区规划建设后，下游受纳水体水环境预测值未超过GB3838－2002《地表水环境质量标准》相关标准值。规划区环境空气质量较好，景区规划建设后，规划区敏感点环境空气均达到功能区质量要求。规划区声环境质量良好，景区规划建设后，规划区敏感点环境空气均达到功能区质量要求。

规划文化旅游度假区（4个组团）生态环境适宜开发，规划建设后对生物多样性及生态系统的影响较小，但生态田园体验组团目前属于基本农田保护区，该组团内规划有道路拓宽、观景亭台、露营基地等建设活动，其设置必要性需要进一步论证，且选址要符合土地利用规划及基本农田保护条例等法律法规要求。

规划生态旅游体验区3个组团（峡谷风情观光组团、高山秘林游赏组团、宗教朝圣祈福组团））的生态环境较好，下阶段详细规划阶段或项目环评阶段，建议进行生物多样性本底详细调查，规划道路、停马场等避免占用保护动植物生境。

- 6.2.2基础设施布局合理性分析

岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划对旅游基础设施做了必要的规划。

其中规划垃圾中转站1座，设置抽风除臭系统、给排水设施。垃圾中转站位于主题度假酒店，该酒店位于休闲度假娱乐组团，现状和规划居民点少，容量和选址适宜。并规划设立“岗托民俗村休闲旅游度假区环卫所”，占地面积800平方米，内设环卫车辆停放和维修场地；在居住区域按服务半径70米设垃圾收集点，生活垃圾收运方式以小型机动车为主，。

在江边规划污水处理站1座，位于位于主题度假酒店，该酒店位于休闲度假娱乐组团，现状和规划居民点少，容量和选址适宜。并有配套的污水管网，沿规划道路与给水管异侧敷设，沿主干道敷设污水干管，污水干管管径为400mm。

此外，还为岗托民俗村休闲旅游度假区提供充足、安全、可靠的供电系统；以市场为导向，统筹安排完善邮政、电信、移动通信、有线电视等设施建设。设置3座公共厕所；根据地形和用地布局，沿建设用地周边山脚修建截洪沟，通过截洪沟和雨水管分别将山洪水和区内雨水排至临近水域，避免遭受洪涝灾害。

规划在岗托民俗村和朗绕寺设置消防站，占地面积分别为200平方米，负责整个岗托民俗村休闲旅游度假区的消防安全。按规范要求进行消防站的人员和车辆、通信器材等消防设备的配置，满足消防安全需要。

- 6.2.3规划旅游线路合理性分析

规划打造了内部游览线路和外部浏览线路。

内部内部游览线路包括：

以岗托民俗村为主的主题线路：炮楼——十八军渡口——游客服务中心——岗托民俗村街区——生态田园体验——滨水商业街；

以岗托民俗村休闲旅游度假区为主的线路：一日游：游客服务中心——康巴民俗体验——生态田园体验——峡谷风情观光——红色文化纪念

二日游：游客服务中心——红色文化纪念——康巴民俗体验——生态田园体验——休闲度假娱乐（住）——峡谷风情观光——高山秘林游赏——宗教朝圣祈福

外部游览线路包括：以江达县为主的线路：

江达县城旅游集散中心——果普白宗神山——古县衙遗址——瓦拉寺——岗托民俗村休闲旅游度假区——佛教道场——雪巴沟森林公园——波罗木刻之乡——嘎斯温泉——江达县城旅游集散中心

以大香格里拉环线为主的线路：

从成都出发车行317国道（川藏北线）或303省道至炉霍，由317国道（川藏北线）经江达至昌都，转214国道（滇藏线）至邦达，在邦达乘机返回成都，全程7日，或有邦达转318国道（川藏南线）车行返回成都，全程15日。

成都——都江堰——理县——马尔康——炉霍——甘孜——马尼干戈——德格——江达——邦达——成都

成都——丹巴——道孚——炉霍——甘孜——马尼干戈——德格——江达——邦达——成都

规划构建内通外联的旅游交通体系，打通区域旅游大通道，构建香格里拉环线，完善旅游交通新网络。保证了各景区、景点之间的交通，在对生态系统加强保护的前提下，规划旅游线路设计是合理的。

- 6.3 规划时序合理性分析

(1)规划安排的时序

根据项目规划项目，实施分近、中远二期。近期：2018-2022年。2020年基本完成岗托民俗村内民俗商业街、红色文化商业街的新建和改造工程；2022年基本完成部分市政工程、滨水商业街土地流转、游客服务中心工程、入口临时停车场工程、入口牌坊工程。中远期：2022-2029年。完成旅游公路及相关市政工程、主题度假酒店土地流转及招商建设、红色文化纪念馆工程、公共厕所及垃圾站工程、精品藏家乐改造工程、生钦郎绕神山建设工程、精品农业提升改造建设工程、全部土地流转以及完成所有招商工作，并整体进行市场推广工作。

从环保角度，本评价建议调整近期工程内容，应当将建设配套的垃圾转运站和垃圾箱、雨污水管网和污水处理站等工程放在近期前段（2020年前），其他工程放在近期后段（2022年前）以解决现状居民的污水无序排放、生活垃圾乱丢弃的环境问题，也便于后续餐饮、酒店等运营期污水、生活垃圾的处置。

(2)实际上的时序

目前，岗托民俗村旅游项目修建性详细规划编制已经完成，其余具体规划内容，截至目前，仅有①十八军渡口红色遗址公园（红色文化纪念组团）工程已经实施，并配套有地埋式一体化污水处理设施；②而垃圾转运站和垃圾箱、雨污水管网和污水处理站等工程，以《江达县岗托民俗旅游景区工程》形式立项，已经取得环境影响评价批复，即将实施；其余工程均没有实施。

所以本评价认为，实际的规划实施时序更加合理。

- 6.4规划与当地居民经济生活发展的协调性分析

- 6.4.1规划对当地经济生活的影响

在我国旅游收入每增加1元，可带动第三产业相应增加10.7元， 旅游业的发展明显带动直接和间接相关产业的同步发展，产生了相互拉动的作用。岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划的实施和建设，能够提高农村基础设施水平、改善江达县投资环境，承载更高端的旅游服务接待功能，深入挖掘生态、文化、旅游产业中的特色增长潜力，形成新的经济增长源泉，促进江达县经济结构调整，实现地区经济的可持续增长和跨越式发展。

- 6.4.2规划涉及居民搬迁安置

旅游规划中未有明确的搬迁，若在规划实施过程中出现搬迁情况，应做到：

（1）严格按照中华人民共和国国务院令（第305号）《城市房》拆迁管理条例》、国务院办公厅国办发明电(2010)15号 中机发5668号《国务院办公厅关于进一步严格征地拆迁管理工作切实维护群众合法权益的紧急通知》（2010年5月15日 ）对涉及农民进行拆迁安置。

安置点应以节约集约利用土地资源、实现可持续发展为目标，按照“政府引导，统一规划、基层负责、群众参与、公开公平”原则，借鉴外地经验，改变现有单一的规划设计模式，创造富有活力的农村安置小区，建议安置场所集中在商业等等生活服务带区域。

地方政府为拆迁主体，应尊重农牧民的意愿，考虑好农牧民的利益，足额发放补偿费，包括土地补偿费、安置补助费一级土地附着物和青苗的补偿费。认真抓好拆迁安置规划的宣传，实行听证和公示制度，听取各方建议，寻找乡村建设与群众意愿的结合点。

⑷随着规划项目的实施，区内被征用土地的农牧民转为居民，必须坚持建设用地与失地拆迁农民谋生就业安置同步规划、同步实施，对因旅游规划发展建设致使农民失地和拆迁的，政府应与相关部门协商，优先在旅游业项目中安排失地农民。

- 6.5规划的优化调整建议

根据上述分析，对《岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划》的调整建议如下：

1、生态田园体验组团目前属于基本农田保护区，该组团内规划有道路拓宽、观景亭台、露营基地等建设活动，其设置必要性需要进一步论证，且选址要符合土地利用规划及基本农田保护条例等法律法规要求。

2、按实际情况，调整优化规划时序，将红色文化纪念组团，垃圾转运站和垃圾箱、雨污水管网和污水处理站等工程作为近期前段（2020年前）实施内容；文化旅游度假区另3个组团（康巴民俗体验组团、休闲度假娱乐组团、生态田园体验组团）工程作为近期后段（2022年前）实施内容；将生态旅游体验区3个组团（峡谷风情观光组团、高山秘林游赏组团、宗教朝圣祈福组团）作为中远期实施内容。

- 第七章   规划环境影响的污染防治与减缓措施

- 7.1 施工期环境影响污染防治与减缓措施

由于岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划区内各建设项目开发的不确定性和滚动性，施工期环境中的“三废”和噪声排放强度难于量化，施工期对环境造成影响的主要活动有规划区基础设施建设、土建施工等，主要影响为扬尘、噪声、建筑固废及施工废水等，影响空气、水、声及生态环境等。

表7-1 施工期各环境要素应采取的减缓措施

| 环境要素 | 减缓措施 |
| --- | --- |
| 环境空气 | ①合理安排施工工期，尽量减少同一时间内的挖土量；②采用洒水湿法作业的方式进行抑尘，在施工场地进出口设置浅水池，对过往车辆进行洒水降尘，施工期裸露地表加强洒水或进行绿化；③施工车辆采取篷布加盖措施，施工车辆运输路线选择尽量避绕人口密集区、学校等敏感点；④运输弃土、垃圾的车辆严禁超限，并加盖篷布，经指定的运输路线进行运输，车辆应低速行驶，避免洒落扬尘；⑤施工现场集中堆放的土石方必须进行覆盖，土石方施工必须湿法作业；⑥对汽车尾气，因其排放量小，且属于间断性无组织排放，加之施工场地开阔，扩散条件良好，不会对大气环境造成明显影响。 |
| 地表水 | 工场地设置临时沉淀池，施工废水、机械和车辆的冲洗废水全部进入临时沉淀池，沉淀后回用于工地降尘，用于堆场、料场洒水防尘、道路洒水等，不外排；②管网建成后，施工期场地雨水修建临时排水沟，排入施工项目雨污管网；③管网建成后，施工人员生活污水根据实际情况采取化粪池沉淀后排入市政污水管网；在管网建成前，各工点应修建旱厕、沉淀、隔油等设施应远离附近地表水体，同时应做好防渗措施，粪污用于农灌。 |
| 噪声 | ①合理安排施工作业时间，设备错开运行，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备；②为防止昼间施工噪声对周边环境造成影响，须在项目四周建设临时声屏障；③合理布局、加强管理，在施工过程中把高噪声工作安排在施工场地中央，加强一线操作人员的环境意识，条件允许时可设置降噪屏障；④选用低噪设备，保证设备正常运转，文明施工；禁止使用国家明令禁止的环境噪声污染严重的落后施工工艺和施工机械设备；设备运行过程中应经常检查保养；⑤合理选择运输路线和运输时间，尽量绕开声环境敏感点，同时加强环境管理，要求承运方文明运输，在途径敏感区时控制车速，严禁鸣笛。 |
| 固废 | ①施工期项目建设时尽量采用“移挖作填”，尽量做到区域内土石方平衡；②若无法进行回填，则需外运至市政部门指定的弃土场，弃土堆场应进行覆盖，并在周围设置导流明渠，避免雨水冲刷造成水土流失；③施工场地的生活垃圾设置生活垃圾收集设施，由环卫部门统一送至垃圾中转站，后清运至江达县垃圾填埋厂集中处理。 |
| 生态 | ①施工会对现有植被造成不可逆的影响，建设施工中应特别注意保护植被，尽量避免砍伐树木，因工程必须砍伐时，必须取得林业部门同意并办理手续，对损毁的植被及时补种和恢复，施工后期开展绿化建设；②规划项目设施将占用一定临时用地，并且会对周围一定范围内的植被造成影响，施工后期需对受影响的植被进行修复，对基础设施永久性占地区及周边进行绿化、美化，对渣场等临时占地在工期结束后，应及时进行绿化或通过植树、种草等绿化措施进行恢复；③为防治施工噪声对规划内内动物的影响，应采取降噪措施，并大力宣传两栖、爬行动物对农林卫生的有益作用，呼吁当地居民自觉保护两栖、爬行动物，防止施工过程中人为的捕杀和车辆碾压，以减轻施工对当地陆生动物的影响。 |

植物和植被影响的防护与恢复：在工程建设期间，为避免工程施工对周边植物和植被造成的不利影响，工程施工设计中应尽量减少影响面积，把破坏程度降至最低。同时在施工完成后，利用本地物种，对施工区的植被进行恢复。

临时占地恢复：在所有建筑设施完工后，应立即进行裸露区的植被恢复，包括：①临时道路、临时（或永久）水、电、气等输送线路区域；②临时施工工地；③生活设施用地地区；④临时闲置地；⑤受施工等影响的永久性林地；⑥裸地；施工迹地的绿化恢复过程中将尽量采用当地树种、草种，最好是利用原自然植被的建群种进行恢复。建群种在整个植被中盖度最大，生物量最大，占有空间也最大，并在建造群落、改造环境以及物质与能量交换中作用最突出。可采取人工栽植幼苗的方式，遵循夹杂混合种植、密度适宜、杜绝纯林的原则。

临时占地迹地（包括临时便道）恢复：施工结束后与本建设无关的临时设施和道路将全面拆除和封闭，应根据各处原有植被状况和植物立地条件等具体情况予以及时恢复。

保留工程占地的表层土壤：工程施工区的植被，施工一开始就将因为开挖而遭到破坏。在开挖时，就应该保留所有被破坏植被地方的表层土壤，施工完成后用于临时性占地的植被恢复用土。

- 7.2 运营期环境影响污染防治与减缓措施

- 7.2.1水环境污染减缓措施

（1）全面加强配套管网建设，开展雨污分流管网改造，完善污水处理站及配套管网建设。至规划远期，环保基础设施基本覆盖，污水处理率达到100%。

（2）本规划运营期的污水主要为旅游服务设施、居住区、游客产生的生活污水、餐饮废水等。具体的防治措施分析如下：①景区的生活污水需经化粪池预处理，餐饮废水需经隔油池预处理后排入污水管网，进入污水处理站处理达标排放，若不能进入污水处理站，则需要根据单个建设项目环评要求，自建污水处理设施对污水进行处理，建议使用活性污泥处理法、A/O生物滤池等集中式污水处理站处理；②较分散景点的粪便污水需经化粪池预处理，餐饮废水需经隔油池预处理。有条件的地方，修建净化塘，生活污水排入塘中经生物净化后，在不影响环境的前提下，可作为绿化肥料；③深入推进“厕所革命”。建成规划的三座厕所；④卫生服务站等医疗设施，产生医疗废水建议采用“水解酸化+生物接触氧化+二氧化氯消毒”工艺，满足一级强化处理效果，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）预处理标准后，方能排入污水处理站处理。

（3）污水处理站工艺

污水处理站比选以下污水处理设施：

目前应用较多的小型简易污水处理设施主要有传统化粪池、沼气发酵池、一体化污水处理设备、地埋式污水处理装置等，基本特点是以厌氧处理为主，无动力或少动力，结构简单，费用低廉，易于管理，实施方便。对几种处理设施的适用性比较见表7-2。

由表7-2知，对于岗托民俗村，宜采用一体化地埋式污水处理设施或无动力污水处理设施，规划选用的地埋式污水处理设施，是合理的。

表7-2乡镇小型污水处理设施适用性对比

| 项目 | 常规化粪池 | 沼气发酵池 | 一体化污水处理设备 | 地埋式无动力污水处理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本原理 | 通过沉淀的方法将污水中的悬浮物沉淀下来并去除，主要处理工艺为重力沉降和厌氧消化 | 利用厌氧菌对有机物进行分解，主要处理工艺为重力沉降和厌氧消化 | 一般采用厌氧－好氧工艺，主要处理工艺为重力沉降、厌氧消化过滤、接触氧化、二沉消毒，以设施结构创造好氧消化所需要的好氧环境或通过鼓风曝气充氧 | 以厌氧处理为主，利用厌氧菌对有机物的分解，净化污水。基本处理工艺为厌氧消化、厌（兼）氧过滤和接触氧化 |
| 经济性 | 造价低、运行费用低 | 造价低、运行费用低 | 造价高、运行费用高 | 造价高、运行费用低 |
| 技术性 | 占地少、维护管理方便 | 占地少、维护管理方便 | 占地少、维护管理复杂 | 占地多、维护管理方便 |
| 适用性 | 污水系统缺乏的乡村 | 乡村和集中畜禽饲养场 | 城镇住宅小区和较大规模的公共建筑 | 污水系统不完善的乡村和小城镇 |

②其他要求

污（废）水排放、输送通过规范化污水管，并选用渗透率低的管材；化粪池、隔油池等设施严格按照规范化图纸设计施工，采取严格防渗措施，防止污（废）水对事故排放对区域水环境的影响。同时，垃圾收集点要具备防渗隔污能力，避免对地下水环境产生影响。

规划区内集中污水处理设施不能实施的地方，建议设置生态厕所，生态厕所具有耗水少，使用卫生洁净，管理方便省心，运行成本低，适用于无水场所的优点。可根据景观节点布局和地势选择园林式、综合式(与住房、办公和营业用房合为一体)、棚架式、普通式和风景游览区式等生态厕所，减轻恶臭对环境的污染。

- 7.2.2大气环境污染减缓措施

本规划实施过程中大气污染主要来自餐饮业的餐饮油烟废气、地面停车场的汽车尾气及恶臭等。

⑴餐饮油烟废气

规划区的饮食服务业应当使用清洁能源，采取安装油烟净化设施、设立专用烟道、异味处理装置等防治大气污染的措施，油烟排放须达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)。

商业街及酒店、农家乐等厨房油烟采用餐饮油烟净化器处理后，由专用烟道引至楼顶排放。餐饮业的能源应以电能、液化气为宜，且应有消烟除尘的设施达标后排放。政府部门加强引导管理，有助于减轻大气环境污染。

⑵地面汽车废气

道路行驶的汽车的尾气排放属于无组织排放，对区域空气造成一定的影响。停车场产生的汽车尾气通过大气扩散，对环境空气影响较小，通过规划区道路的绿化措施，种植净化废气能力较强的植物树种，对汽车废气有净化作用。

⑶恶臭

垃圾收集点为控制臭气对周围环境的影响，应加强收运作业管理，通过合理安排作业时段，尽量避开人们出行时间，而且每天工作结束后，对作业区的场地和部分设备进行冲洗，收集的垃圾日产日清，及时运往垃圾填埋场进行处置，避免长期积累产生恶臭影响周边居民和游客。在夏季蚊蝇高繁殖季节，需定时喷洒药水进行消毒处理，控制大量蚊蝇滋生。垃圾收集点外围可设置绿化隔离带，垃圾运输车辆采用拉臂勾车与移动式垃圾收集箱相结合的方式，密闭运输，运输过程不会造成垃圾散落和臭气的污染。

- 7.2.3固体废物的集中收集处理、资源化和无害化处理措施

规划区固废应按“三化”的原则（减量化、资源化、无害化），对固废分别收集、分类处置。

- 生活垃圾

根据本规划方案可知，2029年游客总量预计为55万人次，年适游天数按180d计算，每人生活垃圾按照1kg/d计算，则预计2025年规划区旅游游客产生生活垃圾量为3.056t/d。规划区内设置移动式的垃圾分类收集桶，规划区内建一处垃圾中转站，垃圾依托江达县生活垃圾卫生填埋场处理。各组团生活垃圾由环卫部门定期清运至垃圾中转站，最后进入垃圾填埋场处置。

⑵餐厨垃圾处置方式

各商业街或农家乐、酒店餐厨垃圾，可进行无害化处理，经过厌氧发酵后，沼渣可成为稳定化程度较高的有机污泥，经过脱水后再进行短期好氧堆肥成为高效有机肥，浇灌附近农田；

也可以经收集后运送至专门处理餐厨垃圾的地方进行统一处置，餐厨垃圾管理及运输根据地方政府相关规定执行。

⑶医疗垃圾

规划范围内的医疗机构是医疗站，将产生医疗废弃物，医疗废弃物属危险废物，应妥善收集后送至医疗废物集中处置中心处置。医疗废物在收集、贮存、转运过程中，应按照《医疗卫生机构医疗废物管理方法》（中华人民共和国卫生部令弟 36 号）、《医疗废物管理条例》，《医疗废物集中处置技术规范（试行）》、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规范》、《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217－2003）以及西藏自治区生态环境厅、昌都市生态环境局等主管部门要求进行管理。

⑷危险废物

为减少在危险废物（汽车露营废矿物油）收集、转移及暂存过程中对环境造成的危害，降低运输带来的环境风险，危险废弃物和医疗垃圾可纳入有专门资质的部门进行处理处置。涉及危险废物产生项目必须设置危险废物暂存间并同时采取防雨淋、防扬散、防渗漏等措施，专人管理，分类存放，设置警示标志。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规要求，建立危险废物污染防治管理制度和信息系统。

- 7.2.4噪声污染减缓措施

规划实施过程中，加强噪声环境管理，按照噪声环境功能区划，实施分区管控。加强居住区的管理，集贸市场、休闲娱乐场所不应设立在居民住宅、敏感点等场所附近，以减少公共活动噪声对居民等敏感目标的影响。

规划区噪声主要为交通噪声和游客喧闹声，规划实施后采取合理规划、景区内禁止鸣笛、管理人员引导游客、道路两侧建设绿化带等措施，使区域声环境质量达标，减缓交通噪声和游客喧闹声对规划区内环境敏感点的影响。

- 7.2.5生态恢复措施

⑴规划实施后运营期植物保护措施：必须加强游人的管理，在运营期加强防火安全管理措施，并设岗加强巡护管理。严禁游人活动对当地植被造成影响。

⑵避免“外来物种入侵”现象的发生在植物措施实施过程中尽量采用当地植被，外来物种的选择应进行充分的论证，征求相关生物专家的意见，在确保所选物种的进入不会对当地生态产生负面影响的前提下，方可引入外来植物种类。

⑶运营期应根据景区生物多样性特征，采用合适的旅游方式，减少对生态系统结构和功能的改变。同时对游客进行宣传教育，爱护环境、不乱扔垃圾、不携带火源、爱护野生动植物、不追赶、饲喂野生动物，使游客树立保护动植物的意识。

⑷规划区内建设项目竣工后，应及时撤除施工临时建筑物和收集废弃杂物，整治施工开挖裸露面，清理和再塑施工迹地。植物恢复采取恢复施工前植被的方式，尽量使其与周围景观协调一致。各临时堆渣场所在工程结束后立即将渣场平整，使渣场边界与周围地形自然连接，减少人工痕迹。渣场平整后，地面上进行覆土、翻松，采取当地原生种植物进行绿化。

- 7.3水土流失防治措施

⑴加大水土保持法律法规的宣传力度和保持预防监督力度，规划区内涉及的项目依法编制水土保持方案，并严格按照水土保持方案施工，防治规划区域内产生新的水土流失；⑵规划区基础设施建设中应按规范要求进行水土保护工程措施和绿化措施的建设，在施工过程中，选择好临时取弃土场，做好临时取弃土场的水土保持防护工程，在破土开挖段应采用水土流失防护栏（网），以防止水土流入河道和随机械设备带入道路，进而污染区域环境；⑶施工结束后，尽快对开挖的沟渠进行覆土回填，并进行复耕复草和造林，恢复植被。

- 7.4循环经济分析

岗托民谷村以创建旅游示范区为目标，按照旅游产业化、化、市场化、健康化的可持续性发展思路，坚持生态文明，以民俗文化旅游为核心，红色旅游为辅助，配套生态观光、宗教体验等，打造成为藏东旅游城镇的形象典范和旅游交通枢纽，展现西藏山水风情文化的美丽乡村。依托当地高品质草原、山林、河流等资源，大力发展“生态+旅游”，开发朝圣灵修、骑马观光、手工艺制作等体验性产品，使生态品牌转化为旅游品牌，并通过旅游业促进生态价值转化为经济社会效益，实现“绿水青山”向“金山银山”的升级，推动江达县岗托镇绿色崛起。江达县旅游发展重点是以生态旅游为主，而生态旅游是一种实现可持续发展的方式，与循环经济发展的理念不谋而合。在合理的管理框架下，生态旅游能够促进自然和文化资源的保护，能够促进当地社会经济的整体发展，能够提高旅游者的意识和体验等，进而促进江达县自然、社会和经济循环发展。

- 7.5电磁环境影响减缓措施

⑴10KV、380/220V电力线均采用埋地敷设，10KV电力电缆沿主要道路敷设，地下电缆通道应按照规划容量设计，避免重复开挖；

⑵输电线路走廊尽量沿规划区道路绿化带布设；

⑶线路杆塔应采用同塔多回架设线路、不同电压等级线路同塔架设等方法减轻电磁环境影响；

⑷对输电线路和杆塔可采取以下措施降低输电线路电磁环境影响：在高压线下架设架空屏蔽线，提高杆塔和导线对地高度、优化导线相间距离、分裂导线结构尺寸以及导线布置方式；

⑸采用合理选定导线、母线直径，在设备订货时要求对导线、母线、均压环、管母线终端球和其他金具等提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕，降低无线电干扰水平对通信设施的影响；

⑹避免输电线路交叉跨越形成蜘蛛网状结构，造成视觉影响；

⑺依据《电力设施保护条例》及《电力设施保护条例实施细则》的规定，高压电力线路走廊限宽范围内，不得布置有建筑物及绿化树木。

- 7.6通信工程规划环境影响减缓措施

（1）规划范围内设置的移动、联通基站应远离居民区，建在较空旷的地方。

（2）在保证每个基站覆盖服务区指标的基础上，尽量减小基站设备发射功率；

- 7.7规划区的基本农田保护

根据《江达县土地利用总体规划 (2006－2020年) 》，规划旅游建设项目不得占用基本农田，建设项目占用基本农田经依法批准后，当地人民政府应按国务院的批准文件修改土地利用总体规划，并补充划入数量和质量相当的基本农田，同时，旅游业发展带来的诸多环境问题可能会对基本农田产生危害，因此，应加强基本农田保护意识，强化基本农田管理机制，减少旅游业带来的影响。

- 第八章  环境风险评价

环境风险是一种发生概率小但危害重大的影响事故，为了从源头上防范环境风险，防止重大环境污染事件对人民群众生命、财产、安全造成危害和损失，须对开发建设规划进行环境风险评价。

- 8.1风险识别和源项分析

根据岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划的特点，识别重点建设项目危险物质及影响途径，明确环境敏感对象。通过环境风险潜势判断，重点评价风险情况下，施工期风险、污废水事故排放风险、建筑物火灾风险、地质灾害等事故风险的影响。对规划旅游项目建设及运营的突发性、不确定性和随机性的事故危害进行风险事故情形分析，提出合理、有效的应急预案和事故环境风险防范措施。

- 8.1.1 规划区旅游发展规划风险识别见表8-1。

表8-1规划区旅游发展规划风险识别

| 风险类型 | 风险因素 | 风险原因 | 发生概率 | 危害 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 程度 | 对象 |
| 火灾 | 山林失火 | 防火管理不到位、电路短路、雷击等引发火灾，人为因素失火 | 小 | 大 | 环境空气 |
|  | 液化气、易燃化学物质失火 | 误操作或违章作业，易燃化学品泄漏引发火灾，其他外界因素 | 小 | 小、中 | 环境空气 地表水 |
| 废水泄漏 | 生活污水泄露 | 事故排放 | 中 | 中 | 地表水、 地下水 |
| 外来物种入侵 | 游客进入、规划道路建设 | 公路边坡防护、人工植草、引进观赏植物和花卉、游客不慎带入外来物种 | 中 | 中 | 生态平衡 |
| 生态破坏 | 游客进入、规划道路建设 | 游客增加，超过景区的环境容量，导致生态系统受到破坏 | 中 | 中 | 生态平衡 |

- 8.1.2危险物质分析

(1)物质危险性标准

按HJ/T 169－2004《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.1、GB18218－2009《危险化学品重大危险源辨识》、GBZ230－2010《职业性接触毒物危害程度分级》，判定生产、贮存、运输、污染物处理过程中产生的危险性物质标准见表8-2。

表8-2 物质危险性标准

|  |  | LD50（大鼠经口） mg/kg | LD50（大鼠经皮） mg/kg | LC50（小鼠吸入， 4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | <5 | <1 | <0.01 |
|  | 2 | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.01<LC50<0.5 |
|  | 3 | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 0.5<LC50<2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体——在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物； 其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质。 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体——闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质。 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体——闪点低于55℃，压力下保持液态， 在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质。 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质。 |  |  |

(2)物质危害性识别

景区涉及的危险化学品有：柴油、汽油、石油液化气、乙醇等原料和燃料，垃圾堆存恶臭气体中的NH3和H2S等，粪便资源化利用产生的沼气（甲烷）。这些物质可能引发火灾、爆炸、中毒、腐蚀等危险有害因素。岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划涉及主要有害物质见表8-3及表8-4。

表8-3  景区重点项目主要物料及危险性特征表

| 物料种类 | 物料名称 | 组分 | 危险性类别 | CAS号 | 临界量/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 乙醇 | C2H5OH | 易燃液体 | / | / |
| 燃料 | 柴油 | 0# | 易燃液体 | / | 2500 |
|  | 汽油 | C4～C12脂肪烃和环烃类 | 易燃液体 | / | 2500 |
| 废物 | 氨气 | NH3 | 有毒气体 | 7664-41-7 | 5 |
|  | 硫化氢 | H2S | 有毒气体 | 7783-06-4 | 2.5 |
| 产物 | 沼气（甲烷） | CH4 | 易燃气体 | 74-82-8 | 10 |

表8-4 主要危险性物质理化及毒性特性表

| 物料名称 | 物理化学性质 | 毒性特性 |
| --- | --- | --- |
| 乙醇 | 化学式为C2H5OH，一种无色透明、易挥发，易燃烧，不导电的液体。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘 | 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用 |
| 柴油 | 沸点范围和粘度介于煤油与润滑油之间的液态石油馏分。易燃易挥发，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂 | 有麻醉和刺激作用 |
| 汽油 | 外观为透明液体，主要成分为C4～C12脂肪烃和环烃类，并含少量芳香烃和硫化物 | 对中枢神经系统有麻醉作用，溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害 |
| 氨气 | 化学式为NH3，无色气体，有强烈的刺激气味。熔点－77.7℃，沸点－33.5℃，溶解性：极易溶于水(1:700)相对密度(水=1)0.82 (－79℃)，相对密度(空气=1)0.6 | 急性氨中毒主要表现为呼吸道粘膜刺激和灼伤。急性轻度中毒：咽干、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咳痰，胸闷及轻度头痛，头晕、乏力，支气管炎和支气管周围炎。急性中度中毒上述症状加重，呼吸困难，有时痰中带血丝，轻度发绀，眼结膜充血明显，喉水肿。急性重度中毒：剧咳，咯大量粉红色泡沫样痰，气急、心悸、呼吸困难，喉水肿进一步加重，明显发绀，或出现急性呼吸窘迫综合症、较重的气胸和纵隔气肿等 |
| 硫化氢 | 化学式为H2S，常温下为无色气体,有刺激性气味 嗅觉阈值：0.00041 mg/m3;熔点：－85.5℃;沸点：－60.4℃燃点：260℃溶解性：溶于水、乙醇。相对空气密度1.19 | 为窒息性和刺激性气体。其毒作用的主要靶器是中枢神经系统和呼吸系统，亦可伴有心脏等多器官损害，对毒作用最敏感的组织是脑和粘膜接触部位。人（女性）吸入LCL0:600 mg/m3·30M，800mg/m3·5M。人（M型硫化氢传感器、男性）吸入LCL0:5700µg/kg。大鼠吸入LC50:444 mg/m3。小鼠吸入LC50:634 mg/m3·1h |
| 沼气（甲烷） | 化学式为CH4，标态下为无色无味的气体，熔点－182.5℃；沸点－161.5℃；相对空气密度0.5548 | 属剧毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25～30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。急性毒性：小鼠吸入2%浓度×60min，麻醉作用；兔吸入2%浓度×60min，麻醉作用。危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触反应剧烈。 |

- 8.2 最大可信事故环境风险影响分析

- 8.2.1 施工期环境风险分析

⑴施工作业风险

①高度大于2m的临空（街）作业面，因无安全防护设施或不符合要求，造成脚手架、滑模失稳等坠落物体（件）打击人员等意外。

②设计方案、误操作、防护不足等造成施工场所及建筑设施损坏、人员伤亡等意外。

⑵施工期地质灾害风险

在旅游规划道路及基础设施建设过程中，若所处区域地质环境复杂，容易发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。同时若建设设施现状地质灾害不发育，但也存在隐伏岩溶地面塌陷隐患。

⑶涉水施工及建筑材料堆放对地表河流水质污染风险

在滨水商业等、防汛规划实施建设过程中，会有坚邻金沙江的开挖土石方工程，开挖后的土石方极易进入河道中，特别是经雨水冲淋后，含大量SS的雨水流入至附近地表河流，对周边地表水产生不利影响。

- 8.2.2旅游项目营运期风险分析

⑴建筑物火灾风险

规划过程中，商业街多为二层，精品酒店有3层，并非高层建筑，其火灾风险较小。但商业街建筑较多，且藏式民居多为木质结构，一旦发生火灾其后果较严重。

⑵生活污水风险影响，主要是指排污管网破裂，商业街、农家乐、或酒店餐饮业产生生活污水经化粪池简单处理后直接进入附近地表水体，增加河流污染负荷。

⑶液化石油气风险分析

岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划主要采用电能和天然气。天然气管道及储罐，有可能发生泄漏，当满足爆炸条件时，遇明火、高热、摩擦撞击火花、静电火花、电火花、雷击等情况时，会发生火灾或爆炸事故，造成较大的伤害。

⑷汽车尾气风险分析

汽车尾气中主要污染因子为CO、THC、NO2等。本项目均为露天停车场， CO、NO2排放浓度不会产生风险。

⑸森林草原火灾风险

旅游规划实施后，游客进入景区，可能有野餐野营等活动，若游客防护意识薄弱或景区管理不善，导致游客带入火种，引发周边森林火灾，破坏区域植被覆盖率。

- 8.3风险防范措施

- 8.3.1 施工期风险防治

⑴ 施工作业风险防治

在国家现行法律、法规指导下，建立和完善建设施工安全地方政府规章、制度体系，出台配套的实施细则，依法管理。贯彻国家《安全生产法》，落实建设施工安全责任制。建立政府部门城市建设施工安全和企业方项目安全联动应急救援预案和运行机制。制订和实施对项目施工安全承诺和现场安全管理绩效考评制度。促使企业建立和完善施工安全长效机制。

应加强和完善施工安全监督机构建设。采用先进电子监控技术和监测信息系统，实施项目现场施工安全重大危险源及部位监控。制订和完善城市建设安全技术政策：一方面加强政府监管，保证施工设备及安全措施费为不竞价费用、专项费用；另一方面应与经济发展水平同步，适度提高工程施工安全设防标准；制订和实施现场大型施工机械安装、运行、拆卸和外架工程安装的检验检测制度。

⑵ 施工期地质灾害风险防治

① 在工程建设过程中，切、填方时将产生临时边坡，较高边坡不宜过陡，应采取由上而下阶梯式分级分段开挖，必须对填方区进行分层碾压、夯实以免填方地面不均匀沉降，以确保在建设过程中及建筑物建成后的安全。

② 主体工程建设前后应对整个场区进行岩土工程专项勘察，查明覆盖层厚度及性状，基岩面倾向及倾角，进行场区稳定性评价，并根据评价成果，设置相应的抗滑支护工程。

③ 建设场区深基坑、边坡开挖，应作好地下水排水工作，并对基坑、边坡采取有效防护措施，以防基坑边直滑塌对坑底施工人员产生危害。

④ 由于切、填方工程产生的永久性边坡，边坡滑坡、崩塌、地面不均匀沉降的危害的可能性大，其危险性大，危害性大。因此，在建设时应请专业设计施工队伍进行设计施工。

- 8.3.2运营期风险防治

⑴ 火灾应急预案

本着“安全第一，预防为主”的原则，防患于未然，事先试验，在典型的火灾情形下，木质构建筑及文物保护点的火灾自动报警系统能否尽早发现火灾，防排烟系统能否按照要求控制火灾烟气蔓延并将内部的烟气及时排出，人员疏散系统能否保证所有人员迅速安全地撤离现场，以及在现有消防硬件设施的基础上，如何进行布置和控制才能最大限度地防止火灾及如何减少火灾造成的损失等，制定相应的应急预案。

① 保证各种应急资源处于良好的备战状态；指导应急行动按计划有序地进行；防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援；有效地避免或降低人员伤亡和财产损失；帮助实现应急行动的快速、有序、高效；充分体现应急救援的“应急精神”。

② 火灾事故应急救援组织机构分为一、二级编制，旅游项目管理公司总部设置应急预案实施的一级应急组织机构，公司分部设置应急计划实施的二级应急组织机构。公司火灾事故应急救援领导小组组长由经理担任，副组长分管安全生产的副总经理担任，组员由各部门经理组成。

③ 火灾应急响应按照先保人身安全，再保护财产的优先顺序进行，使损失和影响减至最小。

④ 应急预案的培训与演练。

⑵ 污水事故排放防护措施

项目污水收集系统应采取如下风险防范措施：

定期和不定期巡查污水管线，注意避免污水管线堵塞和破裂，如果出现事故要及时向环保行政主管部门报告，避免污染水体。

⑶ 燃气风险防范措施

使用液化气灶具和热水器的场所保持通风良好；定期检查管道接头、开关、软管等部件，看有无漏气；建议安装使用燃气泄露报警装置。

⑷环境风险知识宣传

提高辖区内企事业单位、个体户、住区居民和游客的环境风险意识是预防环境风险的一项重点工作。加大对辖区内单位、个人环境风险知识的普及，积极开展各类环境风险知识宣传活动，不断提高辖区内单位及个人的环境风险意识，努力营造人人关心环境风险工作的良好氛围，从源头上遏止各类环境风险事故的发生。

- 8.4 环境风险防范及应急方案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成损失。

突发性环境事件的处理措施包括以下内容：对受危害人员的救治；切断污染源，隔离污染区，防止污染扩散；减轻、消除污染物的环境危害；消除污染物及善后处理；事故情况，对可能受危害的区域发出预警通报。

实施风险事故应急应该开展以下几个方面的工作：

⑴成立环境应急处理领导小组，组员由环境卫生管理负责人组成，负责环境事故处理的指挥和调度工作，并成立应急队伍。

⑵配备应急器具及劳保用品，并在指定地点存放。

⑶对应急队员定期进行应急培训，使其具备处理环境事故的能力。

⑷制定污水处理设施发生故障、污水收集管道发生破裂等，污水进入水环境引发的环境风险事故处理的应急预案。

应急预案主要内容见表8－5。

表8－5   应急预案措施

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标、装置区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 规定预案的级别和分级影响程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备和器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急监测、防护措施 | 事故现场、邻近区域、控制清除污染措施及相关设施 |
| 8 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 |
| 9 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 10 | 公众应急和信息 | 开展公众教育，培训和发布有关信息 |

- 8.5生态风险分析

- 8.5.1 生态风险源识别

岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划生态风险源大体分为旅游制造企业、旅游建设项目、旅游者活动以及旅游服务企业，旅游开发生态风险受体主要包括土地、大气、生物、河流、农业、森林、草地。生态终点作为风险受体对风险源作出反应的程度，表征在潜在或确定的风险源作用下，风险受体可能遭到的破坏。

整理识别国内外专家关于旅游开发的生态风险终点的研究，结果显示生态风险终点主要集中于植被破坏、森林火灾、水质下降、空气质量下降、噪声污染、固体废弃物、生物多样性减少、土壤退化、地质地貌破坏、生境碎片化、景区城镇化加速、旅游承载力下降、土地利用方式改变、资源的过度消耗等方面。

结合岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划项目，识别生态风险源与受体以及这些风险源对受体可能产生的生态效应，见表8-6。

表8－6  旅游开发生态效应一览表

| 生态 终点 旅游地 类型 | 环境 |  |  |  |  | 景观 |  | 生物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水资源污染 | 空气质量降低 | 噪声污染 | 固体废弃物 | 水土流失 | 景区城镇化加速 | 土地利用方式改变 | 植被破坏 | 生物多样性减少 |
| 金沙江 | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ |
| 草甸 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |
| 农业旅游 | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |  | √ |
| 登山道 |  | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ |
| 观景台、露营地 | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 8.5.2 评价指标体系

根据评价区自身的特点和旅游开发可能引起的生态效应分析，依据综合性因素和主导性因素相结合的原则，并考虑数据的可得性，建立规划区旅游生态风险评价指标体系，并通过Delphi法计算各指标权重。见表8-7。

表8－7 规划区旅游生态效应指标体系

| 目标层 | 生态风险受体 | 生态风险终点 | 测度指标 | 指标层权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态风险综合评价 | 环境 | 水资源污染 | 废水排放程度 | 0.08 |
|  |  |  | 水质监测数据 | 0.12 |
|  |  | 空气质量降低 | 废气排放量 | 0.04 |
|  |  |  | 空气质量指数 | 0.06 |
|  |  | 噪声污染 | 声环境质量 | 0.02 |
|  |  | 固体废弃物 | 固体废弃物排放程度 | 0.06 |
|  |  | 水土流失 | 水土流失面积 | 0.12 |
|  | 景观 | 景区城镇化加速 | 城镇化率 | 0.08 |
|  |  | 土地利用方式改变 | 土地利用类型 | 0.12 |
|  | 生物 | 植被破坏 | 植被受损程度 | 0.18 |
|  |  | 生物多样性减少 | 生物物种减少程度 | 0.12 |

根据等级评分标准，划定5级生态风险等级划分标准，见表8-8。

表8－8  江达县旅游生态风险评价等级标准

| 综合分值 | [0.1，0.2] | [0.3，0.5] | [0.5，0.7] | [0.7，0.9] | [0.9，1.0] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态风险等级 | 微弱 | 轻度 | 中度 | 较重 | 重度 |

- 8.5.3评价结果

将风险可能性由小至大分别取值为0.2、0.4、0.6、0.8、1.0。然后将每类风险因素的权重与等级值相乘，求出该类风险因素的得分，把各类风险的得分加总求和即得综合风险的分值。生态风险综合评价值越高，说明生态风险等级越高。本规划生态风险综合评价值见表8－9。

表8－9  规划区旅游生态风险评价表

| 生态风险终点 | 权重 | 风险发生的可能性 |  |  |  |  | 风险值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 很小 0.2 | 较小 0.4 | 中等 0.6 | 较大 0.8 | 很大 1.0 |  |
| 水资源污染 | 0.20 |  | √ |  |  |  | 0.08 |
| 空气质量降低 | 0.10 | √ |  |  |  |  | 0.02 |
| 噪声污染 | 0.02 | √ |  |  |  |  | 0.04 |
| 固体废弃物 | 0.06 |  |  | √ |  |  | 0.036 |
| 水土流失 | 0.12 |  | √ |  |  |  | 0.048 |
| 规划区城镇化加速 | 0.08 |  | √ |  |  |  | 0.032 |
| 土地利用方式改变 | 0.12 |  | √ |  |  |  | 0.048 |
| 植被破坏 | 0.18 |  | √ |  |  |  | 0.072 |
| 生物多样性减少 | 0.12 |  |  | √ |  |  | 0.072 |
| 生态风险综合评价值 |  |  |  |  |  |  | 0.448 |

从表8－9可见，研究区基于旅游开发的生态风险综合评价值为0.448，处于轻度风险状态，意味着规划项目实施过程中有可能出现生态环境风险。

从生态风险指标权重分配上看，权重较大的前5项生态风险终点分别为水资源污染、植被破坏、水土流失、土地利用方式改变以及生物多样性减少，是影响研究区生态风险的重要指标，主导着研究区生态风险的整体状态。

- 8.5.4生态风险管理对策

鉴于旅游开发可能对规划区生态环境造成一定的不良影响，根据生态风险评价结果对可能产生的不同生态风险等级提出如下管理对策：

- 减轻旅游开发对水体造成的污染主要对策有：

①完善污水处理基础设施建设，通过建设污水处理站和污水管网，有助于缓解污水对水体的不良影响。

②加强污水管网建设工作，现状居民点和规划商业街等都纳入污水管理范围，有助于缓解污水对水体的不良影响。。

- 提高植被覆盖率，防治水土流失

旅游开发造成的土地利用方式改变、水土流失等主要对策有：

①严格控制森林灌丛、草甸范围内旅游建设项目的审批。旅游建设项目对植被覆盖率的影响主要表现在施工和运营对原生植被的破坏。

②合理规划旅游线路范围，保证植被的生存空间。旅游线路尽量降低对植被的大规模破坏，以旅游开发促进保护。

③积极补种，定期进行管理。在受到破坏的区域要及时采取补救措施，每年定期补种，提高存活率。

- 加强生物多样性保护

过度的旅游开发会使评价区生物多样性减少，甚至影响动植物的分布，影响到旅游景观质量。尤其是本规划修建详细性规划中未包含的生态旅游体验区3个组团（峡谷风情观光组团、高山秘林游赏组团、宗教朝圣祈福组团），环评要求生态旅游体验区3个组团具体项目建设阶段，进行详细的生物多样性本底调查，明确保护动、植物种类及分布，开发时应避开珍稀动植物生存的核心区域，降低人类活动的干扰强度。

- 降低旅游开发造成的土壤污染

旅游开发造成的土壤污染主要来自旅游建设、旅游经营、游客产生的固体废弃物污染。完善旅游基础服务设施、合理配置旅游开发区域的垃圾箱数量、定时清理产生的固体废弃物、尽量避免采用填埋垃圾的方式进行处理，防止对土壤产生二次污染。另外要倡导绿色环保方式，在旅游开放区域内设置提醒标牌，降低旅游开发过程中对土壤造成的污染。

- 确定与调控旅游承载力

旅游的开发要考虑旅游承载力，特别是在旅游旺季要推出限制过量游客进入景区的相应措施，如为避免饱和或超载的生态环境遭受破坏，可采取轮流开放、分区恢复等，减轻旅游旺季连续性饱和或超载的旅游压力。

(6) 防止旅游开发对资源的过度消耗

旅游开发过程中要考虑到如何减少对资源的依赖，防止过度消耗当地资源。如在能源的使用上，可考虑利用当地自然条件开发风能、太阳能等清洁能源；提倡旅游服务企业使用可再生资源，提高对资源的利用效率；加大监督力度，建立全覆盖的监督反馈机制，防止资源因旅游业发展而被过度消耗。

(7) 控制旅游开发造成的噪声污染

旅游业的噪声来源主要为某些旅游娱乐项目及旅游交通工具的使用等。噪声污染可以在污染源头上控制，如针对产生噪声的旅游服务企业限期整改，安装消音设备等；对于旅游交通工具带来的噪声污染可以考虑在重点区域外部设立停车场，乘坐环保交通工具进入景区等。

(8) 控制旅游开发造成的大气污染

大气污染风险主要通过控制旅游服务企业废气的排放、对高排放交通工具进行限行等措施控制。

- 8.6社会稳定风险评估

社会稳定风险，广义上是指一种导致社会冲突，危及社会稳定和社会秩序的可能性，是一类基础性、深层次、结构性的潜在危害因素，对社会的安全运行和健康发展会构成严重的威胁。一旦这种可能性变成现实性，社会风险就会转变成公共危机。广义的社会风险是一个抽象的概念，它涵盖了生态环境领域、政治领域、经济领域、社会领域和文化领域的各种风险因素。在狭义上，社会风险是指由于所得分配不均、发生天灾、政府施政对抗、结社群斗、失业人口增加造成社会不安、宗教纠纷、社会各阶级对立、社会发生内争等社会因素引起的风险，仅指社会领域的风险。必须对其潜在风险进行先期预测、先期研判、先期介入、先期化解，在了解民情、反映民意、集中民智、珍惜民力的基础之上，实现科学决策、民主决策、依法决策，切实维护最广大人民群众的根本利益。

- 8.6.1规划社会稳定风险成因分析

本规划社会风险主要为景区建设土地征拨与移民搬迁的矛盾、施工期环境污染对周边居民等引起矛盾纠纷，运营期景区接待能力与游客爆棚之间的冲突。

⑴土地征拨补偿引起的社会风险

①土地征收和补偿工作由政府负责，政府行为带有一定的强制性，这样做利于保证工程建设进度要求。征地工作应对被征收人进行公平合理补偿的前提下进行，若不以被征收人自愿为条件，产生的负面作用不容忽视。

②被征收人对补偿的期望值过高，补偿不能满足被征收人的要求；土地被征拨后，其原有的生活模式会受到影响，有收益的生产资料将会丧失，收入来源减少。

教育和医疗保健等福利设施及服务短期内将有可能变化；社会关系网解体。将影响被征拨和搬迁人的生产生活水平的提高。

③征拨或搬迁程序不到位、工作不细致、补偿费不能按时拨付等都可能诱发社会稳定风险。

⑵ 环境空气污染造成项目周边居民健康受到影响，引发群体事件；

⑶ 施工期噪声污染对项目区周边居民生活、工作、学习质量受到影响，引发群体事件。

⑷ 运营期规划区接待能力与游客爆棚之间的冲突

①在此情况下，游客的旅游质量严重下降；规划区生态环境承受巨大压力；景区接待能力受到考验；交通压力空前增大；旅游安全存在隐患。

②可通过限客（限售门票）；及时预报旅游信息，合理分流游客；疏导、改善交通，提高游客周转速度；加强景区管理，制定应急预案等措施改善游客爆棚的状况。

⑸ 心理承载力

①居民心理承载力

旅游是一种文化差异活动，这种差异既决定了目的地对旅游者的吸引力，也决定了旅游者对目的地居民的影响力。旅游者与居民之间的文化差异越大，对居民造成的社会和心理冲击也就越大。居民心理承载力的影响因素主要是旅游目的地物价上涨及交通拥挤等方面，当居民整体参与度较低且难从旅游中获益时，居民心理承载力较弱，易引发居民与游客矛盾。

②游客心理承载力

游客心理承载力也称旅游感知容量，指某一地区在一定时间内维持一定水准给旅游者使用，而不会破坏环境或影响游客游憩体验的开发强度。“没有满意的旅游目的地居民，就没有满意的旅游者”，居民态度直接决定游客体验的好坏。此外，景区内部景点的分析与安排、游览步道的设计及线路安排等、其他游客行为也对游客心理承载力息息相关，决定了旅游景区的吸引力及游客满意度，从而对景区社会稳定造成一定影响。

③旅游环境承载力预警

为使旅游环境承载力各要素之间维持平衡，构建和谐居民与游客心理承载力，使景区既满足游客旅游需求又不对旅游环境造成破坏，建议从时间和空间多维尺度上对旅游地未来一段时间内的旅游承载力变化做出预测和警示，构建合理的旅游环境承载力预警，在出现旅游超载现象之前采取主动措施做出防范和调控。旅游环境承载力预警系统构建有以下几个方面：

a.选取评价指标

表8－10   旅游环境承载力预警指标体系及其权重

| 目标层 | 准则层 | 准则层权重 | 指标层 | 指标层权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旅游环境承载力 | 旅游资源环境承载力 | 0.15 | 景区适游度 | 0.05 |
|  |  |  | 4A级以上景区个数 | 0.04 |
|  |  |  | 旅游资源知名度 | 0.06 |
|  | 旅游生态环境承载力 | 0.35 | 旅游景区环境质量 | 0.10 |
|  |  |  | 固体排放物 | 0.06 |
|  |  |  | 废水排放量 | 0.06 |
|  |  |  | 废气排放量 | 0.06 |
|  |  |  | 绿化覆盖率 | 0.12 |
|  | 社会经济环境承载力 | 0.3 | 人均国内生产总值 | 0.06 |
|  |  |  | 人均可支配收入 | 0.04 |
|  |  |  | 旅游收入占GDP比 | 0.06 |
|  |  |  | 星级饭店个数 | 0.04 |
|  |  |  | 交通周转量 | 0.10 |
|  | 旅游心理环境承载力 | 0.2 | 游居比 | 0.04 |
|  |  |  | 游客密度 | 0.1 |
|  |  |  | 旅游人次年递增率 | 0.06 |

旅游环境承载指数：

Ei=ωj⋅ωij⋅zij

式中：

Ei为旅游环境承载综合指数；

ɷj为子系统层各评价指标的权重；

ɷij为评价指标层各指标权重；

Zij为评价指标层各指标的标准化值；

n为相应子系统层包含的指标个数。

b.确定预警警戒区间

表8－11   旅游环境承载指数警戒区间表

| 旅游环境承载指数 | [0，0.01] | [0.01，0.02] | [0.02，0.04] | [0.04，0.06] | [0.06，0.10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预警级别 | 强度超载 | 轻度超载 | 适载 | 弱载 | 超弱载 |
| 警戒区域 | 警报区 | 安全区 |  |  | 警惕区 |

警报区表示旅游地处于强度超载状态，旅游对环境的影响可能是无法挽回的、毁灭性的，应及时准确地向外界发出警示信息，减少因游客超载引起的旅游资源破坏，同时最大限度地杜绝各地游客利益受损害的现象发生；安全区表示旅游地旅游环境承载力处理理想状态，旅游资源得到有效利用，旅游实现可持续发展；警惕区表示旅游地处于超弱载状态，旅游资源利用率不高，应及时采取目的地市场营销战略吸引更多游客，提高旅游资源利用率。

- 8.6.2规划社会稳定风险的综合评价

根据专家经验和民意调研结果确定每类风险因素的权重，取值范围为[0，1]，取值越大表示某类风险在所有风险中的重要性越大。其次确定风险可能性大小的等级值，将风险可能性由小至大分别取值为0.2、0.4、0.6、0.8、1.0。然后将每类风险因素的权重与等级值相乘，求出该类风险因素的得分，把各类风险的得分加总求和即得综合风险的分值。综合风险的分值越高，说明项目的社会稳定风险越大。一般而言，综合风险分值为0.2~0.4时，表示该项目风险低，有引发个体矛盾冲突的可能；分值为0.41~0.7时，表示该项目风险中等，有引发一般性群体性事件的可能；分值为0.71~1.0时，表示该项目风险高，有引发大规模群体性事件的可能。本规划综合风险值见表8-12。

表8-12  本规划社会稳定风险综合评价表

| 社会稳定风险源 | 权重 | 风险发生的可能性 |  |  |  |  | 风险值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 很小 0.2 | 较小 0.4 | 中等 0.6 | 较大 0.8 | 很大 1.0 |  |
| 征地补偿引发风险 | 0.20 | √ |  |  |  |  | 0.04 |
| 空气污染、水污染乃至周边居民健康受到影响 | 0.30 |  | √ |  |  |  | 0.12 |
| 噪声污染对项目区周边居民正常工作、学习、生活造成的影响 | 0.15 |  | √ |  |  |  | 0.06 |
| 景区开发主体与居民利益分配矛盾 | 0.20 |  |  | √ |  |  | 0.12 |
| 宗教场所、遗址公园等开发引起居民不稳定情况 | 0.15 | √ |  |  |  |  | 0.03 |
| 综合风险 |  |  |  |  |  |  | 0.37 |

从表8－12可见，本规划可能引发的不利于社会稳定的综合风险值为0.37，风险程度低，意味着规划项目实施过程中有可能出现个体矛盾冲突事件。

- 第九章  规划与“三线一单”的符合性分析

- 9.1生态红线

根据西藏自治区人民政府发布的《西藏自治区“十三五”时期生态环境保护规划》，2020年底前，将生态保护红线落实到地块，完成全区生态红线勘界定标。因此目前还没有确切的生态红线范围。

参考2019年昌都市生态环境局以昌环发[2019]288号文下达批复的《昌都市江达县岗托民俗旅游景区工程环境影响报告表》，本规划范围与该项目范围一致，该项目由江达县生态环境局出具了不涉及生态保护红线的说明（见附件），因此本规划也不涉及生态红线。

- 9.2环境质量底线

- 9.2.1水环境质量底线

⑴水环境质量现状

规划范围内涉及的河流为金沙江，其中有金沙江岗托桥国控断面，涉及1个水环境控制单元，水质目标为Ⅲ类。

（2）水环境管控分区

根据《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南（试行）》，水环境管控分区包括水环境优先保护区、水环境重点管控区和水环境一般管控区。

优先保护区包括饮用水源保护区、湿地保护区、江河源头、珍稀濒危水生生物及重要水产种质资源的产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道、河湖等区域；重点管控区原则上是将水质超标河段所在的控制单元以及工业园区（集聚区）纳入，并根据控制单元内主要污染源的类型，水质功能等，识别为水环境农业污染源重点管控区、水环境工业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、水环境其他重点管控区。

本次规划范围内金沙江段不涉及优先保护区和重点管控区，属于水环境一般管控区。

（3）规划实施对水环境质量底线的影响

规划实施后，至远期2029年，居民和游客生活污水经污水处理站处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标后排放至金沙江，排水口位于金沙江岗托桥国控断面上游约1.5km，根据5.3.2节的预测，届时金沙江岗托桥国控断面的COD浓度为10.000mg/L，BOD5浓度为1.600 mg/L，NH3-N浓度为0.164 mg/L，能满足该断面的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，甚至达到了Ⅱ类标准。

因此规划的实施，不会影响水环境质量底线。

- 9.2.2大气环境质量底线

⑴大气环境质量现状

规划区内SO2、NO2、CO、PM2.5、PM10、O3的年平均浓度均达到GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准，规划区范围内空气质量良好，有较大的环境容量。

（2）大气环境管控分区

根据《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南（试行）》，大气环境管控分区包括大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区。其中：大气环境优先保护区为环境空气一类功能区（主要为自然保护区、风景名胜区），大气重点管控区包括环境空气二类功能区中的工业集聚区等高排放区域，上风向、扩散通道、环流通道等影响空气质量的布局敏感区域，静风或风速较小的弱扩散区域，城镇中心及集中居住、医疗、教育等受体敏感区域等，除优先保护区和重点管控区以外的其他区域为大气环境一般管控区。

规划区不存在大气环境优先保护区和大气环境重点管控区，属于大气环境一般管控区。相关管控要求是：在满足产业发展政策，准入政策、总量控制、污染物排放标准要求等环境管理制度下可有序、适度发展。新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等重污染项目与燃煤锅炉必须满足大气污染物排放标准中特别排放限值要求。

（3）规划实施对大气环境质量底线的影响

本规划均为生态影响型项目，大气环境影响较小，根据5.3.1节预测，无论汽车尾气，垃圾收集系统、污水处理设施的臭气，还是餐饮油烟，都不会影响周边环境空气质量。

因此规划的实施，不会影响水环境质量底线。

- 9.2.3土壤环境质量底线

土壤环境质量底线以改善土壤环境质量为核心，以防控土壤环境风险为目标，以保障农产品质量和人居安全为出发点。按照土壤环境风险及土地利用类型，在空间上确定土壤环境管控分区，实施分区管控。土壤优先保护区以自然资源部门认定的基本农田为主，在基本农田的基础上扣除农用地详查单元和重点行业企业工业园区即为优先保护区；农用地污染风险重点管控区：以农用地详查单元为农用地重点管控区；建设用地污染风险重点管控区：以重点行业企业所在点位及重点行业企业聚集工业园为建设用地重点管控区。其他为一般管控区。

本规划的生态田园体验组团用地均属于基本农田保护区，是土壤环境优先保护区，其余组团均为一般管控区。

土壤环境优先保护区的管控要求是：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、化工、焦化、电镀、电子废物拆解等行业企业，鼓励现有相关行业企业采用新技术、新工艺、新设备，加快技改转型步伐，对工艺技术落后的企业责令限期整改。

本规划在生态田园体验组团的建设内容有村道拓宽、露营基地、观景亭台等生态旅游项目，下一阶段应进一步论证其设置必要性，并且选址要符合土地利用规划及基本农田保护条例等法律法规要求。

- 9.3资源利用上线

本规划为旅游开发规划。规划区使用资源主要为水、电和天然气，均为清洁能源。规划区位于江达县岗托镇内，水、电、天然气等供应方便、充足，且绝大部分为岗托村居民使用，因此，本规划环评报告不设资源利用上线。

- 9.4环境准入清单

在规划区项目的引进上，严格按照规划区规划、定位及鼓励投资领域的原则，本环评提出的规划区将来鼓励、限制和禁止引入项目类型见表9-1。

表9-1 规划环评产业、环境门槛及清洁生产要求

| 序号 | 规划环评环境门槛、清洁生产要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业门槛 | 鼓励类 | ①符合规划区产业规划的商贸服务、保健养身、体育健身、科普类等服务型配套行业 ②符合规划区规划的酒店宾馆、接待中心、房地产等第三产业项目 |
| 2 |  | 禁止类 | ①不符合规划区用地规划的企业，包括一切工业企业 ②不符合国家产业政策的项目；不能执行清洁生产的项目 ③各类有毒有害危化品仓储物流业项目、危险废物（含医疗废物）集中处置、废旧资源回收加工再生等项目 ④规模化的养殖项目，屠宰行业 ⑤别墅类房地产开发项目 |
| 3 |  |  |  |
| 4 | 准入 要求 |  | 排放生产废水的的非工业企业，应经项目环评论证后再进行引入 |
| 5 |  |  | 排放生产性废气的非工业企业，应经项目环评论证后再进行引入 |
| 6 |  |  | 非工业企业场界噪声必须满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）2类标准 |
| 7 |  |  | 产生的危险废物必须由接收单位进行处理或自行处理后能够保证环境安全；危废暂存区须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行修建 |
| 8 | 清洁生产要求 |  | 物耗、能耗应当满足相关行业清洁生产技术指南中的二级水平 |
| 9 |  |  | 提倡水的循环使用和重复使用 |

- 第十章  环境管理、环境监测与跟踪评价

- 10.1 我国旅游模式与管理体制问题分析

10.1.1旅游管理方面的法律法规体系不健全

在我国现有法律法规框架下，国务院代表全体人民作为国有风景名胜资源的最初代理机构，而各级政府和主管部门分别扮演第二、第三层次代理机构的角色，实质性的管理权就这样通过行政制度层层委托给下级政府和主管部门。立法、决策、执行3个层次的权力有可能就随着这样的层层委托形成机构之间的互相牵制而无法落实，或者是高度集中到少数实权在握的某一层次代理机构手中，因立法、决策、执行3个层次的界线模糊，导致目前我国风景名胜区行政管理在政企关系、权责划分、保护与开发的协调等方面产生了一些问题。

10.1.2政企不分，行业管理公正性受到质疑

我国旅游业的管理体制中，政企不分的现象在许多地区还存在，并冠以“中国特色”。这种不协调关系的存在，既有其深远的历史原因，更有其剪不断的现实联系。其原因主要有:一是政府方面。政府行政管理部门不能在市场经济中找准自己的角色。二是企业方面。企业惰性和企业领导人的怯懦，是滋生政企不分的土壤。在世界旅游业和中国旅游业一片繁荣的景象中，旅游企业的经济效益相对于许多工业企业要好得多。

10.1.3各自为政、协调不利，管理效率较低

迄今为止，与社会主义市场经济要求相适应的旅游宏观管理体制仍未建立，没有一个跨部门跨行业的旅游管理机构来制定产业政策、规划产业布局、控制产业规模、调整产业结构，使得我国旅游业长期处于各自为政、条块分割的局面。盲目扩张导致了过大的产业规模和不合理的产业结构，进而又引起了恶性竞争，破坏了市场秩序，严重损害了旅游业的整体利益。根据我国现行的行政管理体制，各类旅游景区资源和文物资源仍分别归建设、林业、环保、文化、文物、宗教、海洋、地质、旅游等部门行使管理权，纵向又划分为国家级、省级、县级，由各级相关行政主管部门管理，上下左右矛盾重重。

10.1.4 乡村旅游发展与乡村环境管理矛盾突出

由乡村旅游发展带来的环保问题已经成为乡村旅游发展不可回避的重要阻碍因素。一是乡村旅游资源开发、建设过程中带来的生态破坏和环境污染问题。充分利用农村、农业的的自然资源发展乡村旅游，已经成为许多农村地方政府发展当地经济的重要举措。但一些农村地方在开发旅游资源时，缺乏深入的调查研究和全面的科学论证，不经过环境影响评价，就匆忙上马，盲目开发，致使许多旅游资源遭受到掠夺式开发，甚至还造成了许多不可再生资源的损害和浪费。二是乡村旅游经营活动中重效益轻保护造成的生态破坏和环境污染问题。大多数乡村旅游项目的开发者、经营者在开发、经营时，一味追求短期经济效益，而忽视了对生态资源、生态环境的保护。这些环境问题的产生，已经对乡村旅游的发展产生了消极影响。如果对这些环境问题不能引起相关管理部门的高度重视，终将会毁掉我国乡村旅游赖以存在的基础。

- 10.2 环境管理机构及职责

- 10.2.1 环境管理的目的和意义

《岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划》实施过程通过环境管理，按照国家的环保政策，建立环境管理制度，治理规划旅游项目产生污染源和生活污染源，减少污染物的排放，以最大限度减少旅游规划实施对环境的负面影响，保护并改善江达县及风景区环境质量，以取得最大的社会效益、环境效益和经济效益。

- 10.2.2 环境管理机构及职责

（1）环境管理机构

①加强当地环境执法部门行为

加强昌都市江达县生态环境局对各类旅游项目、旅游经营活动环境的监督，督促旅游经营者严格执行国家有关法律法规和标准规范，防止出现污染环境和破坏生态的行为。推行意识教育生态化、旅游景区生态化、旅游产业生态化、旅游环境生态化、旅游消费生态化等生态理念，推进产品、产业和社会生态圈的融合发展，形成以环境资源可持续利用为基础的旅游经济发展方式。

②实行“1+3+N”管理助推旅游

创建“1+3+N”旅游综合监管机制为促进沂水旅游持续健康发展，给游客提供良好的出游环境，“1”即建立充实旅游管理委员会，对旅游工作负全责；“3”即成立旅游警察大队、旅游工商分局、旅游巡回法庭细化管理；“N”即成立旅游行政执法大队，由其牵头组织公安、安监、工商、生态环境等多个部门配合执法、形成灵活联动执法机制。

③岗托民俗村环境管理机构

设置岗托民俗村环境保护管理机构，机构行政上受西藏自治区生态环境厅、昌都市/江达县生态环境局的指导，配备专职环保管理人员，在岗托民俗村分管环保工作的负责人的领导下，对景区的建设前期、施工期和营运期进行环境监督和管理及事故应急处理等工作，并定时汇报情况，形成上下贯通的环境管理机构和网络。

④入驻旅游企业设置环保科室或环保管理人员

旅游项目开发企业等配备专职环保人员负责企业的环境管理、环境监测和事故应急处理职责，并随时同环保行政部门联系，定时汇报情况。

⑤加强乡村旅游的环保机制建设

加强乡村旅游的环保机制建设，从根本上解决目前乡村旅游发展过程中产生的环境污染和生态破坏问题，是实现乡村旅游事业可持续发展的必然要求。

（2）环境管理内容

①根据政府及生态环境部门提出的环境保护要求(如总量控制指标、达标排放等)，检查和监督各旅游开发企业的环保责任制执行情况，做好企业污染源控制，确保环保设施正常运行。

②建立岗托民俗村污染源档案，定期统计岗托民俗村内游客及旅游设施的污染物产生及排放情况，污染防治及综合利用情况，按排污申报制度规定，定期上报当地环保行政部门。

③建立岗托民俗村环境预警机制：一是建立岗托民俗村游客数量控制制度。在科学评估景（区）点的环境容量的基础上，确定各组团游客准入的最大数量，并通过制度规定加以限制，以避免超容量、超负荷的接待和经营。对于不执行制度规定的，给予罚款、限期整改，甚至取消其经营资格的处罚。二是制定岗托民俗村环境风险应急预案，评估景区重点风险源，分析环境安全隐患和可能出现的风险事故，制定相应的安全管理方案和风险防范的应急措施，建立由环保部门、政府部门、经营者以及当地村民组织的突发环境事件联动机制以确保相应的污染治理设施出现故障时不对环境造成严重的污染影响。

④加强旅游环保宣教机制建设。对公众进行环保的宣传、教育是公众了解环境知识，提高环境意识，选择环境行为的关键。因此，必须实现乡村旅游环保宣教的常态化。一是制定岗托民俗村环保宣教的总体规划；二是建立并落实景（区）点的管理者、开发者和经营者的定期学习机制；三是建立游客游前环保教育制度；④建立环保警醒制度，即在旅游线路中设立环保警示牌，对游客的不环保行为给予提醒的制度。

⑤建立环保奖惩补偿机制：一是实行“以补促治”制度。对于岗托民俗村的旅游经营者进行绿色经营，当地农户使用高效、低毒、低残留的生物农药和高效、无污染的绿色有机肥进行农业生产，通过相关人员的一系列检查、验收程序，验收通过则给予一定补偿。二是实行“以奖促治”制度。对于岗托民俗村的旅游经营者或农户进行环境设施建设投资的，地方生态环境部门与旅游管理部门要为其申请、争取一定的环保补贴，以示奖励。三是推行环保处罚制度。对于造成污染的旅游经营者、当地农户以及游客，视其造成污染后果的程度，给予教育、罚款、乃至追究相关负责人刑事责任的处罚。

⑥建立公众参与的机制，形成公众参与的制度；建立景区的监督体系，强化社会监督机制，增强舆论监督能力，实现信息的双向交流。

- 10.3 旅游发展规划博弈论模型建立与分析

旅游是一种复杂的社会经济活动，与环境之间的作用关系是一个双向的交互过程。一方面，环境资源决定旅游开发类型和程度，离开了环境资源，旅游开发无法进行；另一方面。环境的净化与修复过程对旅游的可持续发展具有重要意义，环境质量影响旅游者旅游体验。

对于旅游目的地的居民、旅游企业以及政府而言，是否对旅游目的地进行环境保护与其自身利益相关，因此他们做出决策时，不仅考虑自己对环境保护的支付与收益，也会衡量相关利益者的支付与收益。对于旅游者而言，旅游目的地的活动只是他们日常生活中一个短暂的阶段，阶段结束意味着旅游者与旅游目的地的关系中断，因此旅游者是否对旅游目的地进行环境保护，取决于环保意识，且由于岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划将原本封闭式的、单一化的旅游模式改变为开放式、多元化的旅游理念，旅游者在其中对环境的影响力将被放大，因此，旅游的兴起将更加考验政策的合理性、政府对旅游企业的约束力与旅游者的环保意识，若在多者之间出现长期博弈失衡情况，旅游可能将变为污染，在调节博弈过程中，政府的作用至关重要。

- 10.3.1 旅游目的地居民之间的博弈模型

（1）模型建立

假设江达县某旅游地有甲、乙两户居民，双方均可以选择保护或不保护。当双方选择不保护时，双方受益为0；双方均选择保护时，总收益为I，付出的总成本为C，双方受益均为I/2-C/2；在博弈过程中，若甲选择保护，乙选择保护时受益为I/2-C/2，选择不保护时受益为I/2，I/2-C/2＜I/2，所以乙会选择不保护；若甲选择不保护，乙选择保护时收益为I/2-C，选择不保护时受益为0，旅游目的地居民之间的博弈矩阵见表10-1。

表10-1 旅游目的地居民之间的博弈

| 策略组合 |  | 乙 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 保护 | 不保护 |
| 甲 | 保护 | I/2-C/2，I/2-C/2 | I/2-C，I/2 |
|  | 不保护 | I/2，I/2-C | 0，0 |

- 对策分析

此时，博弈可能出现2个纳什均衡，此时假设双方绝对理智，选择的决定因素在于2个纳什均衡的受益大小，即I/2-C/2与0的比较，若保护环境的收益是短期的，付出的成本却是长期的，则I/2-C/2＜0，此情况下，双方的最优策略均为不保护；若保护环境的收益是长期的，则I/2-C/2＞0，此情况下，可以通过政府介入，将非合作博弈的纳什均衡转变为合作博弈的帕累托最优，促使双方决策更加合理，资源得到更有效的利用。因此，政府在其中需完成的工作应包括两点：一是江达县政府出台相应政策提高环境质量带来的收益，或引入基础设施、普及环保只是与技术，降低保护环境的成本，即提高I值，降低C值；二是江达县政府出台相应法律法规，通过转移支付等手段促使旅游目的地居民环境保护博弈达到帕累托最优的纳什均衡。

- 10.3.2 旅游企业之间的博弈模型

（1）模型建立

假设旅游目的地有A、B两家规模相近企业双方均可以选择排污或不排污，参考相关文献，对收益与支付进行量化，当双方均选择不排污时，双方收益均为100，如果一方单独采用“排污”策略，那么，它可以获得150的收益，此时，对于另一方来说，因为对手的流动资金更为充裕，从而挤占市场份额，造成我方收益下降到50；如果双方都采取“排污”措施，则A、B都只能得到70的收益，博弈矩阵见表10-2。

表10-2 旅游企业之间的博弈

| 策略组合 |  | B |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排污 | 不排污 |
| A | 排污 | 70,70 | 150,50 |
|  | 不排污 | 50,150 | 100,100 |

（2）对策分析

上述博弈矩阵建立在政府约束力为零与非合作的情景下，是典型的“囚徒困境”式博弈模型，当B选择“排污”策略的时候，A采用“排污”策略收益70，采用“不排污”策略收益50，那么A应该采取“排污”策略得到最大利益；当B选择“不排污”策略时，A采用“排污”收益150，采用“不排污”收益100，A同样会选择“排污”。用同样的方法分析B，同样可以得出，无论A的策略是什么，B的最优策略都是“排污”。因此，A、B竞争形成了一个低水平的纳什均衡（70,70），要使旅游企业间决策达到帕累托最优，则需要政府力量介入，途径包括：一是通过加强昌都市江达县生态环境局对县域旅游企业的排污监管，加重处罚等方式增加排污成本，间接降低旅游企业排污产生的收益；二是强化江达县生态环境局与旅游部门合作、市场监管、优化政策等，提高不排污企业知名度、组织开展生态旅游示范区建设工作等，间接增加其收益；三是定期发布规划区河段水质清洁度、大气负氧离子含量、噪声污染等指标，强化环境因素对旅游者的透明度，扩大排污支付，增加不排污收益。

- 10.3.3 旅游企业与目的地居民之间的博弈模型

（1）模型建立

旅游企业可以选择保护与不保护，当旅游企业选择不保护时，其收益为I，当旅游企业选择保护时，其经济收益为P，除经济收益外还应有保护环境后得到的环保收益K，因为保护环境的收益是建立在投资基础上的，所以I＞P。旅游目的地居民可以选择参与保护和不参与保护，假设环境改善的总收益为G，保护环境的总成本为C，当旅游目的地居民在旅游企业不保护环境的情况下，选择参与保护时收益为G/n-C，选择不参与保护时收益为[G-(I-P)]/n，其中I-P为企业转移的外部成本，一般小于环境改善的总收益，[G-(I-P)]/n＞0，该博弈矩阵见表10-3。

表10-3 旅游企业与目的地居民之间的博弈

| 策略组合 |  | 旅游目的地居民 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 参与保护 | 不参与保护 |
| 旅游企业 | 保护 | P+K，G/n | P+K，G/n |
|  | 不保护 | I，G/n-C | I，[G-(I-P)]/n |

（2）对策分析

该博弈矩阵对旅游目的地居民而言，在旅游企业选择保护情况下，选择参与保护与不参与保护收益均为G/n；而在旅游企业选择不保护情况下，旅游目的地居民在选择参与保护和选择不参与保护的收益分别为G/n-C、[G-(I-P)]/n，旅游目的地居民的选择依赖于两种收益的大小，当G/n-C＞[G-(I-P)]/n时，该博弈才有可能出现帕累托最优纳什均衡；同理，也需要旅游企业的环保收益K大于企业转移的外部成本（I-P），方能促使旅游企业将“保护”作为最优策略。所以，政府应在其中进行干预，主要包括：一是通过扩大宣传、旅游点评级等手段增加环保效益K值作为意识形态带来的收益；二是通过人才引进、技术引进等手段，减少环境保护成本，降低旅游企业的外部成本（I-P）；三是完善环境保护基础设施建设与环保知识宣讲，进一步降低居民参与保护的支付（C）；四是加强环保监管，严罚污染企业，促使模型向智猪博弈模型转变，以达到旅游企业自觉治污目的。

- 10.3.4 江达县旅游企业与江达县政府之间的博弈分析

旅游企业与旅游目的地居民若作出不保护环境的决策行动，政府不加以干预，旅游目的地的环境破坏会愈加剧烈甚至会演变至范围，由旅游变为污染。旅游目的地居民不保护是一种不作为方式，不会进一步加剧旅游目的地环境的衰败，但旅游目的地的消极影响是灾难性的。因此，在此主要分析旅游企业与政府之间的博弈。

P、Q分别为博弈双方选择对应策略的概率。通常情况下，在博弈过程中，当P1＞P2时，旅游企业执行政府制定的相关规则，博弈提前结束；P1＜P2时，旅游企业不执行政府制定的相关规则，政府通过“重罚、法律起诉”等手段对旅游企业的行为进行控制，若Q1＞Q2，则这些控制手段是有效可信的，旅游企业在上阶段很可能执行政府制定的相关规则，若Q2＞Q1，则这些控制手段对旅游企业不起作用，双方之间的博弈将继续向下进行，导致旅游目的地环境的进一步恶化。但是由于旅游规划，主打生态型、山地型、康养类旅游，企业类型与传统企业不同，重点依托当地现有的较好的生态环境作为发展基础，旅游与江达县旅游发展的定位巩固了环境质量与企业自身的发展的正相关性，在此类情况下，企业可能通过开发环保产品、加强生态修复、环境保护等手段强调自己作为生态友好型企业的低贴现率“好人”角色，从而同政府达成大尺度上的帕累托最优纳什均衡。对于政府而言，更重要的应是重点探究在表面合作下可能发生的环境污染问题，不排除企业存在“表里不一”现象，因此应加强基层环保工作人员知识水平与业务能力，完善环境敏感点监测点位，广泛听取公众意见，避免环境事故的发生。

- 10.3.5 旅游目的地居民与旅游者的博弈模型

（1）模型建立

假设旅游地居民保护环境所需要的成本为C，单方面保护环境收益为P-C、不保护环境收益即为成本C；旅游者保护环境所需要的成本为K，单方面保护环境收益为Q-K、不保护环境收益即为成本K，旅游地居民与旅游者双方均保护环境收益分别为P+Q-C、P+Q-K，该博弈矩阵见表10-4。

表10-4 旅游目的地居民与旅游者之间的博弈

| 策略组合 |  | 旅游者 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 保护 | 不保护 |
| 旅游目的地居民 | 保护 | P+Q-C，P+Q-K | P-C，P |
|  | 不保护 | Q，Q-K | C，K |

（2）对策分析

该博弈对于旅游者而言，当旅游目的地居民选择保护时，旅游者选择保护环境收益为P+Q-K，不保护环境收益为Q-K；当旅游目的地居民选择不保护环境时，旅游者选择保护环境收益为Q-K，不保护收益为K。所以，该博弈中旅游者是否参与保护环境的关键点在于Q与K值的大小，当Q＞2K时，旅游者出现优势决策保护环境。政府在博弈中应起到监督、促进作用，包括：一是加强旅游宣传，提高旅游者生态环保意识，强化旅游者对于良好环境的心理追求；二是完善旅游环保基础设施建设，降低旅游者保护环境的成本，如合理布设垃圾桶、公厕等；三是加强环境监管，降低环境污染风险。

10.3.6 旅游目的地环境保护与可持续发展的建议

（1）提高公众的环保意识

从旅游目的地居民之间的博弈、旅游企业之间的博弈等博弈矩阵分析来看，若不保护的利益更高，则为了达到自身利益的最大化，旅游目的地居民、旅游企业与旅游者均不会去保护环境。江达县旅游的环境需要旅游目的地居民、旅游企业与旅游者各方积极参与、协调发展。因此，在旅游目的地的环境保护过程中，需要加强社会公众在环境保护方面的教育和培训提高社会公众的环保意识。通过教育和培训，让社会公众充分认识到环境保护对旅游发展的重要性，提高社会公众积极参与环境保护的主动性。此外，旅游目的地居民可以积极参与旅游开发管理，监督旅游企业在旅游开发过程中做好环境保护工作；旅游企业可以发展绿色旅游产品，自觉做好环境效应评估工作，尽可能降低旅游开发对江达县旅游目的地环境的污染和破坏。

（2）加强政府的宏观管理能力

从旅游企业与政府之间的博弈来看，若政府不采取强制性的措施，则旅游企业很有可能不会进行环境保护。因此，在旅游目的地的环境保护过程中，需要加强政府的宏观调控管理能力，有效引导旅游产业的决策行为。首先，政府需要加强旅游环境保护相关法律法规的建设，健全旅游环境保护的法律制度和管理制度，没有法律法规的约束，旅游开发则会在满足当前需求河湖考虑长远发展之间产生难以调和的矛盾其次，政府需要建立强有力的执法体系，提高执法力度，加强对旅游企业进行旅游目的地的环境保护工作的监督。最后，政府需要贯彻“防先于治”的原则，提高旅游企业在经济和法律责任上的惩罚力度，促使旅游企业执行政府制定的相关规则，自觉进行旅游目的地的环境保护。

- 重视科学技术在环境保护中的作用

在旅游开发的过程中，需要中重视科学技术对旅游目的地环境保护的重要作用，加大旅游目的地环境保护方面的科学技术投入。一方面，旅游跨学科发展，因此可以从不同学科不同角度对旅游目的地的环境保护问题进行深层次的科学研究，从而更加有效进行旅游环境的综合保护和治理；另一方面，鼓励可以降低资源消耗和减少环境污染的科学技术的开发和应用，促进旅游目的地的可持续发展。

- 发展旅游新方式

旅游目的地的环境保护可以借助于各种符合旅游可持续发展思想的旅游方式。江达县旅游目的地可以发展生态旅游、旅游旅游、负责人旅游等旅游新方式，强调江达县旅游资源以生态环境为主，以保护环境为导向，如强调高山的高负氧离子、森林覆盖率，金沙江水质、高山草甸生态环境等，有助于旅游目的地在经济发展的同时进行环境保护。

- 10.4 环境监控计划及跟踪评价

- 10.4.1环境监控计划

岗托民俗村应定期进行环境监测和污染源监视。预防性监测，为环境管理提供依据。

- 10.4.2 污染源监测

旅游项目污染源监测由相应项目实施时确定。

对入驻的旅游项目景区污染源排口及污水处理厂排口设置视频监控系统和在线监测系统，并与环保管理部门联网，随时进行监控。

（1）大气监测布点

江达县于县政府设置有大气监测点，本规划为旅游规划，所建项目对大气环境污染较小，因此可不额外增加监测点位，利用江达县监测站数据即可。

（2）地表水监测布点

规划区东南角的金沙江岗托大桥是国控地表水监控断面，本规划为旅游规划，所建项目对地表水环境污染较小，因此可不额外增加监测点位，利用金沙江岗托大桥监测站数据即可。

（3）测定噪声，每年一次

监测点为规划区周边涉及的环境敏感点，如学校、寺庙及居民点。

监测时段：连续监测两天，每日昼间(06：00～22：00)、夜间(22：00~06：00)各测一次。

- 10.4.3 跟踪评价

（1）跟踪评价的目的

为了解区域环境资源承载力的变化情况以及环境管理需求，掌握环境影响评价及其建议的减缓措施是否得到了有效的贯彻实施，确定进一步提高规划的环境效益所需的改进措施，并总结规划环境影响评价的经验和教训，规划方案实施后需进行跟踪评价，以评价本次规划实施后的实际环境影响。

（2）评价时段

建议每隔5年进行一次跟踪评价

（3）跟踪评价内容

规划跟踪评价就是对规划实施系统监控的过程。其重点评价内容一是与相关规划的协调性分析，二是规划实施过程中环境影响的监督。

①对江达县区域环境影响进行回顾性分析

根据《岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划》行动计划，对规划明确建设项目进行回顾性分析，如最近将动工的污水处理站、垃圾中转站、旅游厕所建设情况；近期将建设的滨水商业街、民俗商业街、精品酒店等项目，远期将建设的生态旅游体验区登山道、住宿项目等。

根据原环境影响评价文件中提出的环境目标和评价指标，从水、气、声、土壤、生态、资源能源等环境要素分析规划区现状，重点对规划实施的影响区域的环境质量进行跟踪监测（即已建设项目周边区域），掌握规划实施区域的环境质量现状及其演变，以及对资源能源利用效率、环境承载力、污染物排放强度的变化趋势进行分析评价，并总结区域存在的环境问题和制约性因素。

②与相关规划的协调性分析

规划一般会随着时间的推移以及经济发展会有相应调整。与相关规划的协调性分析是一个相互过程，也有实施的先后顺序，通过协调性分析，对与其他领域的规划相矛盾的尚未实施的规划进行调整。

②环境影响的实时监督

重点评价规划近期、远期已建成旅游项目排放污染物对居住区、地表河流的污染影响；验证本报告书所提出的环境影响减缓措施是否得到贯彻实施；确定为进一步提高规划的环境效益所需的改进措施；及时对规划中不符合环境要求和资源承载力的项目以及规划实施后对环境产生较大影响的项目进行调整。

③对规划实施中所采取的预防或者减轻不良环境影响的对策措施的有效性的分析和评估，提出为进一步提高规划的环境效益所需的改进措施。

④根据环境质量现状和规划实施的环境影响减缓措施有效性评价结论，重新预测和评估规划尚未实施部分的环境影响，并调整原环境影响评价文件中提出的减缓措施，或者提出新的减缓措施。

⑶评价方法

①从环境保护的角度进行评价

通过对报告书中评价的各环境保护目标进行针对性监测、检查，以确定其实际变化量，并与本报告书中提出的环保设施处理后的预测变化量进行比较，并对结果进行分析，进一步调整和完善规划。

②从经济发展的角度进行评价

首先从微观上对划实施近期和远期建成项目投入使用的环保设施实际投入和产出进行经济效益分析，以确定其是否达到了预想的最佳效果。其次，从宏观上对经济与环境之间的相互影响进行损益分析，以确定经济决策的正确与否。

③从生态环境的角度进行评价

对区域内土地利用现状、植被分布、生物多样性，区内水土流失、土壤侵蚀、土壤退化等变化情况进行分时段评价，及时采取纠正措施，保持区内生态系统的连续性和物种的多样性。

④从规划的角度进行评价

评价区域社会结构、生活水平、生活质量、生活环境等在规划实施一段时间后的改善、社会稳定等情况，综合平衡其社会效益、经济效益和环境效益，进而优化本规划方案。

- 10.5 乡村旅游环境保护监督机制建设

乡村旅游从概念上看，可分为广义的乡村旅游和狭义的乡村旅游，广义的乡村旅游与广义上的农业相对应，是指以农业、林业、牧业、渔业和副业等大农业的生产生活为对象的旅游；狭义的乡村旅游与狭义的农业概念相对应，是指以种植业和养殖业为核心，以农业生产过程、农村风貌、农民劳动生活场景和民俗乡村文化等为主要吸引目标的旅游活动。近年来，在新农村建设的大背景下，乡村旅游发展迅速，乡村旅游开发与环境保护遭遇重大挑战。

①重视审批前置监管和环境突发事件后置监管

应该按照旅游资源开发持续性的特点，在旅游资源开发项目开始建设后，对于建设开发、产品投入市场、持续开发等过程中的旅游环境行为进行过程性监管，确保资源开发过程符合法律法规与相关规划。同时依据旅游资源开发的系统性，对于区域内的不同旅游资源开发项目和不同要素门类的开发项目进行监管，保证乡村旅游经济的整体可持续发展。

②重视乡村旅游开发前期规划

农村旅游开发前期进行科学合理的规划，充分结合本地的地质貌和生态环境，坚持生态旅游的理念，建设“美丽乡村”，根据农村的本土特色进行相关的建设，在自然生态旅游的基础上增加人文色彩，让村落更具有自我特色，吸引更多的游客。

③加强乡村旅游环保监督机制建设

地方政府要对区域内乡村旅游进行统一规划，明确环境保护目标，对重点区域进行必要的环境评估和监测，使环境保护管理规范化、科学化。建立乡村旅游经营准入与退出制度。对旅游景（区）点必须进行环境影响评价，实行严格的项目审批。对于环境污染严重的旅游景（区）点，实行最严厉的退出制度。实行旅游景（区）点环境保护目标管理责任制度。建立兼职与义务相结合的环保监督员制度。建立“谁保护谁受益，谁污染谁付费”的环境保护押金返还制度。对于造成环境污染而不能消除影响的视损害程度给予经营者扣除押金乃至罚款的处理。建立经营者卫生责任制度与垃圾日清理制度，提高景（区）点垃圾处理能力。

④建立乡村旅游环保市场机制

应本着所有权与使用权分离的原则，以承包、租赁等形式对乡村旅游环境资源进行“资产化”改革，使之成为它的经营者、维护者实实在在的“绿色资产”，真正能够为它的所有者、使用者带来“绿色实惠”。借助于市场机制的作用，使旅游资源变为“绿色银行”，实现旅游资源的保值增殖。

⑤建立乡村旅游可持续发展评价指标

为了能够客观准确地评价旅游业的可持续发展状况,明确在可持续发展方面存在的不足,需要建立一套完整科学的评价指标体系。建立符合自身情况的指标体系框架；应用层次分析法确定指标权重；最后经过指标的量化与标准化处理，确定可持续发展评价标准，建立完整的旅游可持续发展评价指标体系。通过评价指标了解旅游可持续发展现状，并通过数据分析发现当前所存在的问题，有针对性的开展整改措施。

⑥提高社会公众的参与程度

乡村旅游是一个以重视乡村环境保护，强调旅游者绿色消费的旅游方式。因此乡村旅游开发过程中要严格执法程序，加大执法力度和对破坏乡村旅游环境行为的惩罚力度；完善相关法律的监督机制，对执法人员要发动社会各界对其进行监督，特别强调社区参与。

- 10.6 提高旅游景点居民的环境保护意识

（1）各县、乡相关部门要加大环保宣传力度，组织工作人员定期下乡，通过板报、条幅、宣传册、幻灯片、有奖知识竞答等形式对广大农民进行教育培训，将保护生态环境的重大意义通过有组织的学习不断渗透给当地居民，树立典型给予嘉奖。加之媒体部门的相互配合，使居民真正认识到保护生态环境与自身的生存、利益息息相关。

（2）环境保护教育要从小抓起，青少年是国家未来的建设者和接班人，他们的环境意识将会影响到未来社会环境保护的发展。在当地中小学校有计划地增设和开展一些环境保护课程和宣传教育活动，旅游环境的优劣关系到当地居民的生存质量，从小树立环境保护的意识是非常必要的。

- 10.7  工程建设项目环境影响评价工作建议

对于旅游规划而言，下一层次主要是建设项目的环境影响评价。本次在对岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划的环境影响评价的基础上，认为规划实施后各个具体项目的环境评价在某些方面可以简化。

8.5.1  下一层次环境影响评价可以简化的内容

（1）项目建设与地方规划的相符性评价可适当简化

本次评价就对岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划与国家及地方相关政策及国民经济发展规划，所在县、区城市总体规划、土地利用规划、旅游规划等主要规划内容及要求的协调作了充分分析，下一阶段可简化项目与地方相关规划符合性评价内容。

（2）规模及布局合理性

本评价根据岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划的地理位置、自然条件、开发利用现状等，对各片区和组团布局与规模的合理性作了充分分析，下一阶段环评这部分内容可适当简化。

8.5.2  下一层次环境影响评价应重视的内容

（1）应重视项目施工期环境影响评价

由于规划阶段对各个项目的规模、建设方案等都还不明确，因此本次评价为对项目施工期的环境影响进行评价，而留待具体项目环评阶段根据各自具体内容进行评价。

（2）应重视生态旅游体验区的生态环境影响评价

对未列入本次修建性详细规划的生态旅游体验区3个组团（峡谷风情观光组团、高山秘林游赏组团、宗教朝圣祈福组团），下阶段项目环评阶段，建议进行生物多样性本底详细调查，进行规划道路、停马场等选址，避免占用保护动植物生境，对生态环境产生大的影响。

- 第十一章  结论与建议

- 11.1规划概述

（1）岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划以打造“藏东第一窗口”为主要目标，承接“川藏文化过渡、景观过渡、环境过渡”的桥梁功能，以“山水民风”为主要脉络展示岗托民俗村的生态风景、历史民俗、康巴情怀，坚持“生态保护为根，文化挖掘为基”，通过“坚持生态保护、改善乡村风貌、挖掘文化资源、强化生态景观、遵循市场导向、提升旅游形象、优化项目产品、改善基础设施、创新旅游活动”，展示岗托镇“原始生态、神秘宁静、和谐统一、民族团结”的内涵，全力打造“川藏第一村”民俗风情文化小镇以及中国极具民族风情的美丽乡村，成为西藏旅游北线的城镇形象窗口。

（2）本规划与国家相关旅游发展意见、西藏自治区旅游发展规划相符合，与昌都市旅游发展“十三五”发展规划、江达县县城总体规划等规划协调。但与《昌都市江达县土地利用总体规划（2006-2020年）存在不协调，本规划未按条例要求与基本农田保护区进行相互衔接。

（3）根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，规划 “一轴两片七组团”内的建设项目属于旅游业中“文化旅游、健康旅游、乡村旅游、生态旅游、海洋旅游、森林旅游、草原旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发、基础设施建设及信息等服务”，是鼓励类项目。

- 11.2规划区环境质量现状评价

- 空气质量现状

根据《2018年西藏自治区环境状况公报》和2020年江达县人民政府点位的连续5天监测数据，全县环境空气质量总体优良，可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，甚至可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。

- 水环境质量现状

根据《2018年西藏自治区环境状况公报》和2020年2月22日金沙江岗托大桥断面的1天监测数据，金沙江岗托桥的水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水环境功能，甚至可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水环境功能。

- 声环境质量现状

根据《2018年西藏自治区环境状况公报》和西藏中科检测技术有限公司于2019年6月15日~17日对岗托村居民的噪声监测结果，规划区声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

- 11.3规划的环境影响分析

⑴规划道路及基础设施建设的污染因素

旅游道路及其他基础设施建设施工期污染物主要来源于基础开挖和建筑材料运输所产生的扬尘和建筑运输车辆产生的汽车尾气；施工期噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声以及车辆运输造成的交通噪声；施工期间的主要水污染源为冲洗施工设备和运输车辆产生的施工废水和施工人员产生的生活污水；施工期固体废物主要为废弃土石方、建筑垃圾及生活垃圾。

⑵规划实施营运期的污染分析

①大气污染物

旅游项目营运期产生的大气污染物主要为汽车尾气、餐饮业油烟及垃圾堆放产生恶臭等。

a.汽车尾气

运营期汽车尾气主要来自停车场汽车进出产生的尾气。汽车废气中主要污 染因子为 CO、HC、NO2 等，各污染物排放量与车型和车辆数等有关。运营期道路路况较好，空气扩散情况良好，可能在车辆密集处（如停车场）有短期的污染情况，农家乐、个体旅游场所车辆较分散，污染情况轻微。

b.餐饮油烟

旅游接待服务产生的餐饮油烟主要是在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物以及烟气。酒店和餐饮业按照环保要求设置油烟净化装置，乡镇建成区的油烟废气经油烟净化装置净化后经专用烟道至屋顶排放，并避开周围敏感建筑物。油烟排放浓度低于《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）中油烟的最高允许排放浓度的标准限值要求，实现达标排放，对大气环境影响较小。

c.垃圾收集等恶臭

由于生活垃圾中含有各类易发酵的有机物，尤其是在气温较高时，生活垃圾在堆存、压装、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体。规划在各景区设置生活垃圾收集点，垃圾堆存产生的恶臭将严重影响居民的居住环境和居住质量，以及景区的旅游环境和旅游形象，夏季更将造成蚊虫滋生，危及游客健康。

建议江达县各景区生活垃圾收集点以设置移动式垃圾收集桶为主，采用分类收集方式，垃圾转运站设置点远离主要景点。生活垃圾必须日产日清，专人负责清理和喷洒消毒药水。

②水污染物

规划区现状居民生活污水基本都是直接排放进入金沙江，规划实施后，实行雨污分流排水体制。雨水根据地形和水系分布分区分片排放；污水实行分片集中处理，污水处理达到排放标准后统一排放，这将改善规划区水环境质量状况。

根据岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划的特点，旅游项目营运期环境影响污染源包括旅游服务设施、居住区、游客产生的生活污水、餐饮废水、卫生服务站等产生的医疗废水。其中以生活污水为主，主要污染物为 COD、NH3－N、BOD5、SS。

在规划远期2025年，规划区的生活污水排水量可达到47.65m3/d（16036.99 m3/a），污染物产生量分别为COD6.96t/a，BOD53.83t/a，SS5.22 t/a，NH3-N0.43t/a。规划的污水处理站设计处理能力为120 m3/d，处理容量足够，采用地埋式一体化生活污水处理设施，能够将生活污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标排放至金沙江。排污口对下游金沙江岗托桥断面水质的贡献值微乎其微，金沙江岗托桥断面水质仍能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水环境功能。

③固体废物

规划旅游项目营运期产生固体废弃物主要有游客、居民及工作人员产生的生活垃圾，以及卫生服务设施产生的医疗垃圾。

a.生活垃圾

2025年规划区旅游接待人次达到55万人次，年适游天数按180d计算，人均垃圾产生量按1kg/人·d计算，即规划区域旅游人口生活垃圾产生量3.776t/d（81.288万t /a）。

b.医疗垃圾

规划区医疗站产生医疗废弃物，医疗废弃物属危险废物，应妥善收集后送至有资质的部门进行统一处理。

- 11.4规划环境污染防治与减缓措施

⑴大气污染防治措施

①餐饮油烟废气

酒店、农家乐及商业区厨房油烟采用复合式餐饮业油烟净化器处理后，由专用烟道引至楼顶排放。规划区内餐饮业的能源以电能、液化气为宜，政府部门加强引导管理，有助于减轻大气环境污染。

②地面汽车废气

道路行驶的汽车的尾气排放属于无组织排放，对区域空气造成一定的影响。停车场产生的汽车尾气通过大气扩散，对环境空气影响较小，通过项目区道路的绿化措施，种植净化废气能力较强的植物树种，对汽车废气有净化作用。

③恶臭

垃圾收集点为控制臭气对周围环境的影响，应加强收运作业管理，通过合理安排作业时段，尽量避开人们出行时间，而且每天工作结束后，对作业区的场地和部分设备进行冲洗，对进入转运站的垃圾日产日清，及时运往垃圾填埋场进行处置，避免长期积累产生恶臭影响周边居民和游客。在夏季蚊蝇高繁殖季节，需定时喷洒药水进行消毒处理，控制大量蚊蝇滋生。垃圾收集点外围可设置绿化隔离带，垃圾运输车辆采用拉臂勾车与移动式垃圾收集箱相结合的方式，密闭运输，运输过程不会造成垃圾散落和臭气的污染。

一体化污水处理设施，也会产生一定量的恶臭气体。主要通过优化布局、污水处理站设为地下式及对污水处理构筑物加盖等方式进行处理。经处理后，污水处理站恶臭气体H2S排放浓度可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中H2S 最高允许浓度的要求，

⑵水污染控制

加快规划区的污水处理厂及管网建设，现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，至规划远期，环保基础设施基本覆盖，污水处理率达到100%。

本规划运营期具体的防治措施分析如下：

①景区的生活污水需经化粪池预处理，餐饮废水需经隔油池预处理后排入污水管网，进入污水处理站处理达标排放，若不能进入污水处理站，则需要根据单个建设项目环评要求，自建污水处理设施对污水进行处理，建议使用活性污泥处理法、A/O生物滤池等集中式污水处理站处理；②较分散景点的粪便污水需经化粪池预处理，餐饮废水需经隔油池预处理。有条件的地方，修建净化塘，生活污水排入塘中经生物净化后，在不影响环境的前提下，可作为绿化肥料；③深入推进“厕所革命”。建成规划的三座厕所；④卫生服务站等医疗设施，产生医疗废水建议采用“水解酸化+生物接触氧化+二氧化氯消毒”工艺，满足一级强化处理效果，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）预处理标准后，方能排入污水处理站处理。

⑶固体废物的处置措施

①生活垃圾

预计2025年规划区旅游游客产生生活垃圾量为3.056t/d。景区内设置移动式的垃圾分类收集桶，规划区各垃圾收集桶垃圾由环卫部门日清至垃圾中转站，定期运送至江达县生活垃圾卫生填埋场处置。

②餐厨垃圾

各商业街或农家乐、酒店餐厨垃圾，可进行无害化处理，经过厌氧发酵后，沼渣可成为稳定化程度较高的有机污泥，经过脱水后再进行短期好氧堆肥成为高效有机肥，浇灌附近农田；

也可以经收集后运送至专门处理餐厨垃圾的地方进行统一处置，餐厨垃圾管理及运输根据地方政府相关规定执行。

③医疗废物

规划范围内的医疗机构是医疗站，将产生医疗废弃物，医疗废弃物属危险废物，应妥善收集后送至医疗废物集中处置中心处置。医疗废物在收集、贮存、转运过程中，应按照《医疗卫生机构医疗废物管理方法》（中华人民共和国卫生部令弟 36 号）、《医疗废物管理条例》，《医疗废物集中处置技术规范（试行）》、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规范》、《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217－2003）以及西藏自治区生态环境厅、昌都市生态环境局等主管部门要求进行管理。

- 11.5规划调整建议及工程建设项目环评建议

（1）对《岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划》的调整建议如下：

1、生态田园体验组团目前属于基本农田保护区，该组团内规划有道路拓宽、观景亭台、露营基地等建设活动，其设置必要性需要进一步论证，且选址要符合土地利用规划及基本农田保护条例等法律法规要求。

2、按实际情况，调整优化规划时序，将红色文化纪念组团，垃圾转运站和垃圾箱、雨污水管网和污水处理站等工程作为近期前段（2020年前）实施内容；文化旅游度假区另3个组团（康巴民俗体验组团、休闲度假娱乐组团、生态田园体验组团）工程作为近期后段（2022年前）实施内容；将生态旅游体验区3个组团（峡谷风情观光组团、高山秘林游赏组团、宗教朝圣祈福组团）作为中远期实施内容。

（2）工程建设项目环评建议

对未列入本次修建性详细规划的生态旅游体验区3个组团（峡谷风情观光组团、高山秘林游赏组团、宗教朝圣祈福组团），下阶段详细规划阶段或项目环评阶段，建议进行生物多样性本底详细调查，进行规划道路、停马场等选址，避免占用保护动植物生境，对生态环境产生大的影响。

- 11.6评价结论

规划环评认为，《岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划》的总体目标与战略是合理的。从区域的生态适宜性和环境承载力分析，适宜发展规划制定的旅游项目。通过规划的实施，妥善、有效地解决环境制约因素，采取环境污染控制和减缓措施，并采纳规划优化调整建议，《岗托民俗村旅游项目总体规划暨修建性详细规划》从环境保护角度分析是可行的。